1. 一种改良型美拉德反应釜，包括支撑台（1）、釜体（2）、电机（3）、转轴（4）和加热块（14），其特征在于：所述支撑台（1）的顶端固定有釜体（2），且釜体（2）的内部安装有加热块（14），所述釜体（2）表面的一侧固定有电机（3），且电机（3）的输出端通过联轴器安装有转轴（4），并且转轴（4）的一端延伸至釜体（2）的内部，所述釜体（2）内部的转轴（4）一端安装有转杆（22），且转杆（22）的一端与釜体（2）的内侧壁相互铰接，所述转杆（22）的表面固定有等间距的固定轴套（21），且固定轴套（21）的两端皆焊接有斜杆（23），所述斜杆（23）的一端安装有I型杆（24），并且I型杆（24）的表面缠绕有螺旋加热丝（25），所述釜体（2）的顶端固定有超声溶解腔（7），且超声溶解腔（7）与釜体（2）的连接位置处安装有筛滤结构（6），并且筛滤结构（6）的一端延伸至釜体（2）的内部，所述超声溶解腔（7）的顶端固定有进料口（8），所述超声溶解腔（7）的内部安装有保温板（15），且保温板（15）的一侧设置有振动金属罩（17），并且振动金属罩（17）的内部均匀固定有超声波发生器（16），所述支撑台（1）内部的一侧设置有传入管（13），且传入管（13）的一端延伸至釜体（2）的外部，并且釜体（2）外部的传入管（13）一端设置有冷却塔（10），所述冷却塔（10）的底端设置有排出管（11），且排出管（11）与传入管（13）的表面皆设置有电磁阀（12），所述釜体（2）与冷却塔（10）表面的一侧皆安装有温度传感器（9），所述釜体（2）的表面固定有控制面板（5），且控制面板（5）内部单片机的输出端分别与电机（3）、排出管（11）、保温板（15）、超声波发生器（16）以及螺旋加热丝（25）的输入端电性连接，并且控制面板（5）内部单片机的输入端与温度传感器（9）的输出端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种改良型美拉德反应釜，其特征在于：所述釜体（2）的内部设置有斜板（20），且斜板（20）的表面均匀设置有导水槽。

3. 根据权利要求1所述的一种改良型美拉德反应釜，其特征在于：所述筛滤结构（6）的内部依次设置有筛分腔（601）、密封盖（602）、抽拉条（603）以及过滤板（604），所述筛分腔（601）的内部固定有过滤板（604），且过滤板（604）的一端延伸至筛分腔（601）的外部。

4. 根据权利要求3所述的一种改良型美拉德反应釜，其特征在于：所述筛分腔（601）外部的釜体（2）表面固定有密封盖（602）,且密封盖（602）的顶端铰接有抽拉条（603）。

5. 根据权利要求1所述的一种改良型美拉德反应釜，其特征在于：所述冷却塔（10）的内部安装有冷却晶体板（18），且冷却晶体板（18）的一端通过X交叉管安装有缓冲管（19）。

6. 根据权利要求1所述的一种改良型美拉德反应釜，其特征在于：所述加热块（14）内部的中心位置处设置有保温沙板（27），且保温沙板（27）两侧的加热块（14）内部皆设置有真空板（26）。