1. 一种一次性梯度稀释板，包括第一柱体（1）、密封条（4）、开口（8）和第五柱体（9），其特征在于：所述第一柱体（1）的一侧固定有第二柱体（5），且第二柱体（5）远离第一柱体（1）的一侧固定有第三柱体（6），所述第三柱体（6）远离第二柱体（5）的一侧固定有第四柱体（7），且第四柱体（7）远离第三柱体（6）的一侧固定有第五柱体（9），所述第一柱体（1）、第二柱体（5）、第三柱体（6）、第四柱体（7）以及第五柱体（9）上均设置有第二刻度线（2）和第一刻度线（3），且第一柱体（1）、第二柱体（5）、第三柱体（6）、第四柱体（7）以及第五柱体（9）侧壁的内部均设置有碳钢加强层（13），且碳钢加强层（13）的两侧均匀分布有刚性弹簧套（12），所述第一柱体（1）、第二柱体（5）、第三柱体（6）、第四柱体（7）以及第五柱体（9）的外侧均匀涂覆有金刚砂耐磨层（11），且金刚砂耐磨层（11）的外侧均匀涂覆有聚四氟乙烯耐腐蚀层（10）。

2. 2.根据权利要求1所述的一种一次性梯度稀释板，其特征在于：所述第一柱体（1）、第二柱体（5）、第三柱体（6）、第四柱体（7）以及第五柱体（9）的厚度均为1cm，且第一柱体（1）、第二柱体（5）、第三柱体（6）、第四柱体（7）以及第五柱体（9）的宽度依次为1 cm、1.25 cm、1.6 cm、2 cm和2.5 cm。

3. 根据权利要求1所述的一种一次性梯度稀释板，其特征在于：所述第一柱体（1）、第二柱体（5）、第三柱体（6）、第四柱体（7）以及第五柱体（9）之间的缝隙处均插入有密封条（4），且密封条（4）为可活动拆卸结构。

4. 根据权利要求1所述的一种一次性梯度稀释板，其特征在于：所述第一刻度线（3）和第二刻度线（2）之间的体积为1ml，且第二刻度线（2）和第一刻度线（3）之间的一侧均设置有开口（8）。

5. 根据权利要求1所述的一种一次性梯度稀释板，其特征在于：所述密封条（4）内部的中央位置处均固定有加固钢条（402），且加固钢条（402）的外侧均匀包裹有橡胶套（401），所述密封条（4）的顶端均固定有拉环（403）。

6. 根据权利要求1所述的一种一次性梯度稀释板，其特征在于：所述碳钢加强层（13）的内部均匀设置有加强筋（14），且加强筋（14）均呈“X”型结构。