一种一次性梯度稀释板

技术领域

本实用新型涉及稀释技术领域，具体为一种一次性梯度稀释板。

背景技术

稀释，是指对现有溶液加入更多溶剂而使其浓度减小的过程，在稀释后溶液的浓度减小，但溶质的总量不变。稀释板是检测分析设备中一种常见的设备，用于试剂的稀释或者搅拌。但现有的稀释板仍然存在一定的缺陷，具体如下：

- 多数的稀释装置涉及到移液器、试管、塞子等，结构复杂、操作繁琐，且容易造成污染；

- 部分一次性的稀释装置自身的结构强度与抗压性能较差，受到外界挤压碰撞时容易损坏，使用寿命较短；

- 多数的稀释装置其密封性能较差，容易发生泄漏的现象。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种一次性梯度稀释板，以解决上述背景技术中提出的操作繁琐、容易污染、装置使用寿命较短以及容易泄漏的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种一次性梯度稀释板，包括第一柱体、密封条、开口和第五柱体，所述第一柱体的一侧固定有第二柱体，且第二柱体远离第一柱体的一侧固定有第三柱体，所述第三柱体远离第二柱体的一侧固定有第四柱体，且第四柱体远离第三柱体的一侧固定有第五柱体，所述第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体上均设置有第二刻度线和第一刻度线，且第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体侧壁的内部均设置有碳钢加强层，且碳钢加强层的两侧均匀分布有刚性弹簧套，所述第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体的外侧均匀涂覆有金刚砂耐磨层，且金刚砂耐磨层的外侧均匀涂覆有聚四氟乙烯耐腐蚀层。

优选的，所述第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体的厚度均为1cm，且第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体的宽度依次为1 cm、1.25 cm、1.6 cm、2 cm和2.5 cm。

优选的，所述第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体之间的缝隙处均插入有密封条，且密封条为可活动拆卸结构。

优选的，所述第一刻度线和第二刻度线之间的体积为1ml，且第二刻度线和第一刻度线之间的一侧均设置有开口。

优选的，所述密封条内部的中央位置处均固定有加固钢条，且加固钢条的外侧均匀包裹有橡胶套，所述密封条的顶端均固定有拉环。

优选的，所述碳钢加强层的内部均匀设置有加强筋，且加强筋均呈“X”型结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该一次性梯度稀释板通过安装有第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体，第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体上均设置有第一刻度线与第二刻度线，第一刻度线与第二刻度线之间均设置有开口，五根柱子之间除开口部分以上未封闭之外，其他部分均紧密连接，第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体之间的缝隙里有一根可以活动的密封条，向上抽动密封条使得可以将开口打开，第一柱体里的高浓度液体流向第二柱体，混匀后，第二柱体内的液体流向第三柱体，每个柱子的宽度逐渐增大，进而使高浓度的溶液为梯度稀释至需要的浓度，操作简单，不容易造成污染。

- 该一次性梯度稀释板通过安装有密封条、拉环、加固钢条以及橡胶套，密封条内部的中央位置处均固定有加固钢条，加固钢条的外部均匀包裹有橡胶套，使得增加第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体之间连接的紧密度，避免发生液体泄漏的现象，同时也提高密封条自身的结构强度，使其不容易损坏，便于重复使用，同时在密封条的顶部设置有拉环，也便于抽动密封条，使用方便。

- 该一次性梯度稀释板通过在第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体侧壁的内部设置有碳钢加强层，碳钢加强层的内部均匀设置有“X”型结构的加强筋，便于提高第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体的结构强度，同时在碳钢加强层的两侧均匀排列有刚性弹簧套，便于提高第一柱体、第二柱体、第三柱体、第四柱体以及第五柱体的抗压性能，受到外界挤压碰撞时不容易损坏，延长使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型一次性梯度稀释板的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一次性梯度稀释板的俯视结构示意图；

图3为本实用新型一次性梯度稀释板的密封条剖面结构示意图；

图4为本实用新型一次性梯度稀释板的第一柱体侧壁剖面结构示意图。

图中：1、第一柱体；2、第二刻度线；3、第一刻度线；4、密封条；401、橡胶套；402、加固钢条；403、拉环；5、第二柱体；6、第三柱体；7、第四柱体；8、开口；9、第五柱体；10、聚四氟乙烯耐腐蚀层；11、金刚砂耐磨层；12、刚性弹簧套；13、碳钢加强层；14、加强筋。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种一次性梯度稀释板，包括第一柱体1、密封条4、开口8和第五柱体9，第一柱体1的一侧固定有第二柱体5，且第二柱体5远离第一柱体1的一侧固定有第三柱体6，第三柱体6远离第二柱体5的一侧固定有第四柱体7，且第四柱体7远离第三柱体6的一侧固定有第五柱体9；

第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9之间的缝隙处均插入有密封条4，且密封条4为可活动拆卸结构，第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9上均设置有第二刻度线2和第一刻度线3，第一刻度线3和第二刻度线2之间的体积为1ml，且第二刻度线2和第一刻度线3之间的一侧均设置有开口8，第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9的厚度均为1cm，且第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9的宽度依次为1 cm、1.25 cm、1.6 cm、2 cm和2.5 cm；

向上抽动密封条4使得可以将开口8打开，第一柱体1里的1ml高浓度液体流向第二柱体5，混匀后，第二柱体5内的1ml液体流向第三柱体6，以此类推，每个柱子的厚度不便，而宽度逐渐增大，进而使高浓度的溶液为梯度稀释至需要的浓度，操作简单，不容易造成污染；

密封条4内部的中央位置处均固定有加固钢条402，且加固钢条402的外侧均匀包裹有橡胶套401，密封条4的顶端均固定有拉环403，增加第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7、以及第五柱体9之间连接的紧密度，避免发生液体泄漏的现象，同时也提高密封条4自身的结构强度，使其不容易损坏，便于重复使用；

且第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9侧壁的内部均设置有碳钢加强层13，碳钢加强层13的内部均匀设置有加强筋14，且加强筋14均呈“X”型结构，且碳钢加强层13的两侧均匀分布有刚性弹簧套12，第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9的外侧均匀涂覆有金刚砂耐磨层11，且金刚砂耐磨层11的外侧均匀涂覆有聚四氟乙烯耐腐蚀层10，便于提高第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9自身的强度与抗压性能，提高耐磨性，延长使用寿命。

工作原理：使用时，首先将第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9内填充稀释液，第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9上均刻有第一刻度线3和第二刻度线2，第一刻度线3与第二刻度线2之间的液体体积为1ml，第一柱体1的右侧，即第一刻度线3和第二刻度线2之间均设置有开口8，开口8与第二柱体5相连通，以此类推，第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9之间的缝隙里有一根可以活动的密封条4，向上抽动密封条4使得可以将开口8打开，第一柱体1里的高浓度液体流向第二柱体5，混匀后，第二柱体5内的液体流向第三柱体6，以此类推，每个柱子的厚度不便，而宽度逐渐增大，进而使高浓度的溶液为梯度稀释至需要的浓度，操作简单，不容易造成污染，密封条4内部的中央位置处均固定有加固钢条402，加固钢条402的外部均匀包裹有橡胶套401，使得增加第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7、以及第五柱体9之间连接的紧密度，避免发生液体泄漏的现象，同时也提高密封条4自身的结构强度，使其不容易损坏，便于重复使用，同时在密封条4的顶部设置有拉环403，也便于抽动密封条4，使用方便，此外，在第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7、以及第五柱体9侧壁的内部设置有碳钢加强层13，碳钢加强层13的内部均匀设置有“X”型结构的加强筋14，便于提高第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7、以及第五柱体9的结构强度，同时在碳钢加强层13的两侧均匀排列有刚性弹簧套12，便于提高第一柱体1、第二柱体5、第三柱体6、第四柱体7以及第五柱体9的抗压性能，受到外界挤压碰撞时不容易损坏，延长使用寿命。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。