1. 一种园林景观喷泉喷水装置，包括喷泉池体（1）、浮球（5）、固定圈（9）、拆装结构（10）和水泵（16），其特征在于：所述喷泉池体（1）的内部设置有固定圈（9），且固定圈（9）内侧设置有汇水箱（15），汇水箱（15）的外壁上皆固定有等间距的连接杆（14）,连接杆（14）的一端与固定圈（9）固定连接，并且汇水箱（15）的顶端皆安装有等间距的喷头（11），所述固定圈（9）一侧的外壁上安装有进水管（18），且进水管（18）的一端设置有拆装结构（10），所述汇水箱（15）的底端固定有设备壳体（3），设备壳体（3）的顶端安装有密封盖（17），且设备壳体（3）外壁上固定有充气圈（4），并且设备壳体（3）的内部安装有水泵（16）,水泵（16）的输入端与进水管（18）相连通，水泵（16）的输出端与汇水箱（15）相连通。

2. 根据权利要求1所述的一种园林景观喷泉喷水装置，其特征在于：所述喷泉池体（1）的底部设置有筛镂（2），且筛镂（2）顶端的两侧皆固定有固定杆（6）,固定杆（6）的顶端延伸至喷泉池体（1）的外部并安装有限位块（13）,限位块（13）与喷泉池体（1）紧密贴合。

3. 根据权利要求1所述的一种园林景观喷泉喷水装置，其特征在于：所述固定圈（9）位置处的喷泉池体（1）内壁上设置有浮动槽（7），且浮动槽（7）的内部设置有凸块（8）,凸块（8）的一端延伸至浮动槽（7）的外部并与固定圈（9）固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种园林景观喷泉喷水装置，其特征在于：所述固定圈（9）的底端皆固定有等间距的浮球（5），且固定圈（9）的顶端固定有泡沫圈（12）。

5. 根据权利要求1所述的一种园林景观喷泉喷水装置，其特征在于：所述拆装结构（10）的内部依次设置有滤网（1001）、固定耳（1002）、螺纹柱（1003）和紧固螺圈（1004），所述进水管（18）的一端套装有滤网（1001）。

6. 根据权利要求5所述的一种园林景观喷泉喷水装置，其特征在于：所述滤网（1001）两侧的外壁上皆固定有固定耳（1002），且固定耳（1002）的内部设置有螺纹柱（1003）,螺纹柱（1003）的一端与固定圈（9）固定连接，并且固定耳（1002）一侧的螺纹柱（1003）外壁上螺纹连接有紧固螺圈（1004）。