一种园林景观喷泉喷水装置

技术领域

本实用新型涉及园林景观设计技术领域，具体为一种园林景观喷泉喷水装置。

背景技术

喷泉是由人工构筑的整形或天然泉池中，以喷射优美的水姿，供人们观赏的水景，喷泉是园林景观中重要的组成部分，现代园林中，除了植物景观外，喷泉也是重要的景观，它既是一种水景艺术，又增加了空气中的负离子含量，起到了净化空气、增加空气湿度、降低环境温度等作用，因此深受人们的喜爱。

现今此类喷泉喷水装置种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的喷泉喷水装置的管道与压力设备通常固定在池底，这种铺设方式不便于后期的维修，因此使得喷泉喷水装置维修存在一定的不便性；

- 现有的此类喷泉喷水装置在使用时通常需要采用滤网对进水管口进行过滤，由于滤网长期浸泡在水中，容易生苔生锈，需要定期对其进行更换，但滤网拆卸不够便捷，给维修人员带来困扰；

- 现有的喷泉喷水装置在部分景区使用时，池内通常积累游客抛洒的硬币石子或垃圾等，需要工作人员进池清理，需要暂停喷泉工作且需要消耗大量的劳动力。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型的园林景观喷泉喷水装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种园林景观喷泉喷水装置，包括喷泉池体、浮球、固定圈、拆装结构和水泵，所述喷泉池体的内部设置有固定圈，且固定圈内侧设置有汇水箱，汇水箱的外壁上皆固定有等间距的连接杆,连接杆的一端与固定圈固定连接，并且汇水箱的顶端皆安装有等间距的喷头，所述固定圈一侧的外壁上安装有进水管，且进水管的一端设置有拆装结构，所述汇水箱的底端固定有设备壳体，设备壳体的顶端安装有密封盖，且设备壳体外壁上固定有充气圈，并且设备壳体的内部安装有水泵,水泵的输入端与进水管相连通，水泵的输出端与汇水箱相连通。

优选的，所述喷泉池体的底部设置有筛镂，且筛镂顶端的两侧皆固定有固定杆,固定杆的顶端延伸至喷泉池体的外部并安装有限位块,限位块与喷泉池体紧密贴合。

优选的，所述固定圈位置处的喷泉池体内壁上设置有浮动槽，且浮动槽的内部设置有凸块,凸块的一端延伸至浮动槽的外部并与固定圈固定连接。

优选的，所述固定圈的底端皆固定有等间距的浮球，且固定圈的顶端固定有泡沫圈。

优选的，所述拆装结构的内部依次设置有滤网、固定耳、螺纹柱和紧固螺圈，进水管的一端套装有滤网。

优选的，所述滤网两侧的外壁上皆固定有固定耳，且固定耳的内部设置有螺纹柱,螺纹柱的一端与固定圈固定连接，并且固定耳一侧的螺纹柱外壁上螺纹连接有紧固螺圈。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该园林景观喷泉喷水装置不仅提高了压力设备与管道后续维护时的便捷性，提高了滤网拆装时的便捷性，而且提高了喷泉池体内部垃圾清理时的便捷性；

- 通过设置有固定圈、浮球、泡沫圈、充气圈、浮动槽和凸块，固定圈在浮球与泡沫圈的作用下漂浮在水的表面，同时固定圈上升带动凸块使其在浮动槽的内部滑动,固定圈的漂浮设置提高了压力设备与管道后续维护时的便捷性；

- 通过设置有滤网、固定耳、螺纹柱和紧固螺圈，将紧固螺圈旋出并拉动滤网使其带动固定耳脱离螺纹柱，实现了滤网的快速拆卸功能，从而提高了滤网拆装时的便捷性；

- 通过设置有筛镂、固定杆和限位块，将固定圈取出并拉动固定杆使其带动限位块脱离喷泉池体，并且筛镂上升将喷泉池体内部的垃圾滤出，无需工作人员进池清理，提高了喷泉池体内部垃圾清理时的便捷性。

附图说明

图1为本实用新型园林景观喷泉喷水装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型园林景观喷泉喷水装置的固定圈俯视结构示意图；

图3为本实用新型园林景观喷泉喷水装置的设备壳体剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型园林景观喷泉喷水装置的拆装结构放大结构示意图。

图中：1、喷泉池体；2、筛镂；3、设备壳体；4、充气圈；5、浮球；6、固定杆；7、浮动槽；8、凸块；9、固定圈；10、拆装结构；1001、滤网；1002、固定耳；1003、螺纹柱；1004、紧固螺圈；11、喷头；12、泡沫圈；13、限位块；14、连接杆；15、汇水箱；16、水泵；17、密封盖；18、进水管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种园林景观喷泉喷水装置，包括喷泉池体1、浮球5、固定圈9、拆装结构10和水泵16，喷泉池体1的内部设置有固定圈9，且固定圈9内侧设置有汇水箱15，汇水箱15的外壁上皆固定有等间距的连接杆14,连接杆14的一端与固定圈9固定连接，并且汇水箱15的顶端皆安装有等间距的喷头11；

喷泉池体1的底部设置有筛镂2，且筛镂2顶端的两侧皆固定有固定杆6,固定杆6的顶端延伸至喷泉池体1的外部并安装有限位块13,限位块13与喷泉池体1紧密贴合，用于提高喷泉池体1内部垃圾清理的便捷性；

固定圈9位置处的喷泉池体1内壁上设置有浮动槽7，且浮动槽7的内部设置有凸块8,凸块8的一端延伸至浮动槽7的外部并与固定圈9固定连接，固定圈9的底端皆固定有等间距的浮球5，且固定圈9的顶端固定有泡沫圈12，用于配合固定圈9的浮动工作；

固定圈9一侧的外壁上安装有进水管18，且进水管18的一端设置有拆装结构10；

拆装结构10的内部依次设置有滤网1001、固定耳1002、螺纹柱1003和紧固螺圈1004，进水管18的一端套装有滤网1001，滤网1001两侧的外壁上皆固定有固定耳1002，且固定耳1002的内部设置有螺纹柱1003,螺纹柱1003的一端与固定圈9固定连接，并且固定耳1002一侧的螺纹柱1003外壁上螺纹连接有紧固螺圈1004；

工作人员将紧固螺圈1004旋出，并拉动滤网1001使其带动固定耳1002脱离螺纹柱1003，完成了滤网1001的快速拆卸工作，从而提高了滤网1001拆装时的便捷性；

汇水箱15的底端固定有设备壳体3，设备壳体3的顶端安装有密封盖17，且设备壳体3外壁上固定有充气圈4，并且设备壳体3的内部安装有水泵16,该水泵16的型号可为150QJ20-54/9，水泵16的输入端与进水管18相连通，水泵16的输出端与汇水箱15相连通。

工作原理：使用时，工作人员首先将固定圈9放置在喷泉池体1的内部，其次往喷泉池体1的内部注入适量的水，浮球5与泡沫圈12的浮力大于固定圈9和设备壳体3自身的重力，此时固定圈9在浮球5与泡沫圈12的作用下漂浮在水的表面，同时固定圈9上升带动凸块8使其在浮动槽7的内部滑动，并且进水管18与设备壳体3浸没在水中，改变了在喷泉池体1底部铺设管道与动力设备的方式，固定圈9的漂浮设置提高了压力设备与管道后续维护时的便捷性，然后，水泵16通电将喷泉池体1内部的水体经由进水管18导入至汇水箱15的内部，水体由喷头11完成喷洒工作，洒落的水落入喷泉池体1的内部完成水的循环，工作人员将紧固螺圈1004旋出，并拉动滤网1001使其带动固定耳1002脱离螺纹柱1003，完成了滤网1001的快速拆卸工作，从而提高了滤网1001拆装时的便捷性，最后，当需要清理喷泉池体1内部的垃圾时，工作人员首先将固定圈9取出并拉动固定杆6使其带动限位块13脱离喷泉池体1，并且筛镂2上升将喷泉池体1内部的垃圾滤出，无需工作人员进池清理，提高了喷泉池体1内部垃圾清理时的便捷性，完成园林景观喷泉喷水装置的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。