一种园林景观展示台

技术领域

本实用新型涉及园林景观技术领域，具体为一种园林景观展示台。

背景技术

生态园林是指以生态学原理为指导所建设的园林绿地系统，在这个系统中， 乔木、灌木、草本、藤本植物构成的群落，种群间相互协调，有复合的层次和相宜的季相色彩，具有不同生态特性的植物能各得其所，充分利用阳光、空气、 土地、养分、水分等，成一个和谐有序、稳定的群落，它是城市园林绿化工作最高层次的体现，是人类物质和精神文明发展的必然结果。在生态园林景观造型时，往往需要借助于展示台架对矮株盆栽和蔓藤类植物进行展示。发明人通过了解到目前现有的展示台多种多样，但功能性较为局限，还存在一定的问题，具体问题有以下几点：

- 现有的此类展示台不便于调节承载台的角度，难以根据展示需求进行相应的调节，具有一定的局限性；

- 现有的此类展示台不便于对盆栽等景观进行固定，导致其易因震动出现摔落的现象；

- 现有的此类展示台不便于对雨水收集后进行灌溉，其节能性一般，还需加以提升。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种园林景观展示台，以解决上述背景技术中提出展示台不便于调节承载台的角度、不便于对盆栽等景观进行固定以及不便于对雨水收集后进行灌溉的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种园林景观展示台，包括主台体、承载台、收集腔体、旋转台体和透明观察窗，所述主台体内部的一侧设有收集腔体，且收集腔体内部的一侧设有过滤箱，并且收集腔体一侧的主台体内部设有动力腔体，所述主台体顶端的中心位置处设有旋转台体，且旋转台体的内部设有旋转结构，并且旋转台体的上方设有承载台，承载台顶端的两侧皆设有定位结构，所述旋转台体一侧的主台体顶端设有收集斗，收集斗的底端延伸至收集腔体的内部，且旋转台体表面的中心位置处设有透明观察窗。

优选的，所述定位结构的内部依次设有转柄、定位板、夹持环以及螺旋杆，所述承载台顶端的两侧皆固定有定位板，且定位板一侧的承载台上方皆设有夹持环。

优选的，所述定位板远离夹持环一侧的外壁上螺纹连接有螺旋杆，螺旋杆的一端贯穿定位板并与夹持环的外壁相铰接，且螺旋杆远离夹持环的一端安装有转柄。

优选的，所述旋转结构的内部依次设有螺旋辊、导柱、连动杆、旋柄以及齿盘，所述旋转台体一侧的内壁上铰接有螺旋辊，且螺旋辊的一端固定有连动杆，连动杆的一端延伸至旋转台体的外部，并且连动杆远离螺旋辊的一端安装有旋柄。

优选的，所述螺旋辊一侧的旋转台体内部铰接有齿盘，且齿盘顶端的中心位置处设有导柱，导柱的顶端延伸至旋转台体的外部并与承载台的底端固定连接。

优选的，所述旋转台体远离收集斗一侧的主台体顶端设有L型架体，且L型架体的顶部安装有喷嘴，动力腔体内部的中心位置处设有水泵，水泵的一端通过导管与过滤箱的外壁相连通，水泵的另一端通过导管与喷嘴的外壁相连通。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该园林景观展示台不仅提高了展示台的适用范围，避免了展示台使用时盆栽出现摔落的现象，而且提高了展示台使用时的节能性；

- 通过设置有螺旋辊、导柱、连动杆、旋柄以及齿盘，通过旋转旋柄，使其由连动杆带动螺旋辊在旋转台体的内部旋转，因螺旋辊与齿盘相互啮合，齿盘则会缓慢转动，并经导柱带动承载台同步转动，以便根据展示需求调节承载台的角度，从而提高了展示台的适用范围；

- 通过设置有转柄、定位板、夹持环以及螺旋杆，通过旋转转柄，使其带动螺旋杆在定位板的内部旋转，并由螺旋杆带动夹持环向内侧平移，以便将盆栽等景观固定于承载台的顶部，从而避免了展示台使用时盆栽出现摔落的现象；

- 通过设置有收集斗、收集腔体、过滤箱、水泵以及喷嘴，通过将收集斗置于室外，当遇到雨水季节时，雨水会经收集斗顶部的收集口落入收集斗的内部，因收集斗底部连通有软管，且软管的一端延伸至收集腔体的内部，收集斗内部的雨水则会溢流至收集腔体的内部，经过滤箱对其过滤后，随后操作外部开关打开水泵，使其将已过滤水源输送至喷嘴的内部，并由喷嘴喷洒至承载台顶部所放置的盆栽，以便对其进行灌溉处理，从而提高了展示台使用时的节能性。

附图说明

图1为本实用新型园林景观展示台的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型园林景观展示台的定位结构剖视放大结构示意图；

图3为本实用新型园林景观展示台的旋转结构剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型园林景观展示台的齿盘俯视放大结构示意图。

图中：1、主台体；2、L型架体；3、定位结构；301、转柄；302、定位板；303、夹持环；304、螺旋杆；4、喷嘴；5、承载台；6、收集斗；7、旋转结构；701、螺旋辊；702、导柱；703、连动杆；704、旋柄；705、齿盘；8、收集腔体；9、旋转台体；10、透明观察窗；11、过滤箱；12、水泵；13、动力腔体。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种园林景观展示台，包括主台体1、承载台5、收集腔体8、旋转台体9和透明观察窗10，主台体1内部的一侧设有收集腔体8，且收集腔体8内部的一侧设有过滤箱11，并且收集腔体8一侧的主台体1内部设有动力腔体13，主台体1顶端的中心位置处设有旋转台体9，旋转台体9远离收集斗6一侧的主台体1顶端设有L型架体2，且L型架体2的顶部安装有喷嘴4，动力腔体13内部的中心位置处设有水泵12，水泵12的一端通过导管与过滤箱11的外壁相连通，水泵12的另一端通过导管与喷嘴4的外壁相连通，以便对盆栽等景观进行灌溉；

且旋转台体9的内部设有旋转结构7，旋转结构7的内部依次设有螺旋辊701、导柱702、连动杆703、旋柄704以及齿盘705，旋转台体9一侧的内壁上铰接有螺旋辊701，且螺旋辊701的一端固定有连动杆703，连动杆703的一端延伸至旋转台体9的外部，并且连动杆703远离螺旋辊701的一端安装有旋柄704，螺旋辊701一侧的旋转台体9内部铰接有齿盘705，且齿盘705顶端的中心位置处设有导柱702，导柱702的顶端延伸至旋转台体9的外部并与承载台5的底端固定连接；

通过旋转旋柄704，使其由连动杆703带动螺旋辊701在旋转台体9的内部旋转，因螺旋辊701与齿盘705相互啮合，齿盘705则会缓慢转动，并经导柱702带动承载台5同步转动，以便根据展示需求调节承载台5的角度，提高展示台的适用范围；

并且旋转台体9的上方设有承载台5，承载台5顶端的两侧皆设有定位结构3，定位结构3的内部依次设有转柄301、定位板302、夹持环303以及螺旋杆304，承载台5顶端的两侧皆固定有定位板302，且定位板302一侧的承载台5上方皆设有夹持环303，定位板302远离夹持环303一侧的外壁上螺纹连接有螺旋杆304，螺旋杆304的一端贯穿定位板302并与夹持环303的外壁相铰接，且螺旋杆304远离夹持环303的一端安装有转柄301；

通过旋转转柄301，使其带动螺旋杆304在定位板302的内部旋转，并由螺旋杆304带动夹持环303向内侧平移，以便将盆栽等景观固定于承载台5的顶部，避免盆栽出现摔落的现象；

旋转台体9一侧的主台体1顶端设有收集斗6，收集斗6的底端延伸至收集腔体8的内部，且旋转台体9表面的中心位置处设有透明观察窗10。

工作原理：当展示台使用时，外接电源，首先将盆栽放置于承载台5的顶部，通过旋转转柄301，使其带动螺旋杆304在定位板302的内部旋转，并由螺旋杆304带动夹持环303向内侧平移，以便将盆栽等景观固定于承载台5的顶部，避免盆栽出现摔落的现象，之后通过旋转旋柄704，使其由连动杆703带动螺旋辊701在旋转台体9的内部旋转，因螺旋辊701与齿盘705相互啮合，齿盘705则会缓慢转动，并经导柱702带动承载台5同步转动，以便根据展示需求调节承载台5的角度，提高展示台的适用范围，最后通过将收集斗6置于室外，当遇到雨水季节时，雨水会经收集斗6顶部的收集口落入收集斗6的内部，因收集斗6底部连通有软管，且软管的一端延伸至收集腔体8的内部，收集斗6内部的雨水则会溢流至收集腔体8的内部，经过滤箱11对其过滤后，随后操作外部开关打开水泵12，使其将已过滤水源输送至喷嘴4的内部，并由喷嘴4喷洒至承载台5顶部所放置的盆栽，以便对其进行灌溉处理，提高展示台的节能性，从而完成展示台的使用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。