1. 一种园林景观展示台，包括主台体（1）、承载台（5）、收集腔体（8）、旋转台体（9）和透明观察窗（10），其特征在于：所述主台体（1）内部的一侧设有收集腔体（8），且收集腔体（8）内部的一侧设有过滤箱（11），并且收集腔体（8）一侧的主台体（1）内部设有动力腔体（13），所述主台体（1）顶端的中心位置处设有旋转台体（9），且旋转台体（9）的内部设有旋转结构（7），并且旋转台体（9）的上方设有承载台（5），承载台（5）顶端的两侧皆设有定位结构（3），所述旋转台体（9）一侧的主台体（1）顶端设有收集斗（6），收集斗（6）的底端延伸至收集腔体（8）的内部，且旋转台体（9）表面的中心位置处设有透明观察窗（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种园林景观展示台，其特征在于：所述定位结构（3）的内部依次设有转柄（301）、定位板（302）、夹持环（303）以及螺旋杆（304），所述承载台（5）顶端的两侧皆固定有定位板（302），且定位板（302）一侧的承载台（5）上方皆设有夹持环（303）。

3. 根据权利要求2所述的一种园林景观展示台，其特征在于：所述定位板（302）远离夹持环（303）一侧的外壁上螺纹连接有螺旋杆（304），螺旋杆（304）的一端贯穿定位板（302）并与夹持环（303）的外壁相铰接，且螺旋杆（304）远离夹持环（303）的一端安装有转柄（301）。

4. 根据权利要求1所述的一种园林景观展示台，其特征在于：所述旋转结构（7）的内部依次设有螺旋辊（701）、导柱（702）、连动杆（703）、旋柄（704）以及齿盘（705），所述旋转台体（9）一侧的内壁上铰接有螺旋辊（701），且螺旋辊（701）的一端固定有连动杆（703），连动杆（703）的一端延伸至旋转台体（9）的外部，并且连动杆（703）远离螺旋辊（701）的一端安装有旋柄（704）。

5. 根据权利要求4所述的一种园林景观展示台，其特征在于：所述螺旋辊（701）一侧的旋转台体（9）内部铰接有齿盘（705），且齿盘（705）顶端的中心位置处设有导柱（702），导柱（702）的顶端延伸至旋转台体（9）的外部并与承载台（5）的底端固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种园林景观展示台，其特征在于：所述旋转台体（9）远离收集斗（6）一侧的主台体（1）顶端设有L型架体（2），且L型架体（2）的顶部安装有喷嘴（4），动力腔体（13）内部的中心位置处设有水泵（12），水泵（12）的一端通过导管与过滤箱（11）的外壁相连通，水泵（12）的另一端通过导管与喷嘴（4）的外壁相连通。