一种带电脑储藏箱的火车卧铺

技术领域

[0001] 本实用新型涉及火车卧铺技术领域，具体为一种带电脑储藏箱的火车卧铺。

背景技术

[0002] 随着社会的发展，火车逐渐成为了人们日常出行的常用交通方式，而面对较长的旅途，为了乘坐的舒适性人们一般喜欢选择卧铺。虽然目前火车上有储物台阶，但是对于乘客如果他们携带电脑的话晚上电脑也是存在被偷的危险，尤其的下床乘客的电脑是极其不安全的，现有的火车卧铺在使用时能用的空间有限，故现有的火车卧铺仍有一些不足有待改进。

[0003] 发明人经过实际研究观察发现具体问题有以下几点：

（1）现有的此类火车卧铺，一般下铺不设有储藏箱，从而无法保证乘客的贵重物品安全；

（2）现有的火车卧铺虽然设有小桌板，但都是固定的，一般不设有折叠的小桌板，从而大大的影响了火车卧铺使用时对有限的空间的利用；

（3）现有的火车卧铺不设有防掉落安全装置，从而影响乘客的物品安全性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种带电脑储藏箱的火车卧铺，以解决上述背景技术中提出火车卧铺一般下铺不设有储藏箱和可折叠的桌板以及不设有防掉落安全装置的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带电脑储藏箱的火车卧铺，包括装置本体、楼梯、支撑底板、放置箱和储藏机构，所述装置本体底端的拐角位置处设有楼梯，且楼梯上方的装置本体内部设有支撑底板，并且支撑底板的两端与装置本体内壁固定连接，所述支撑底板的顶部设有行槽，且行槽上方的装置本体内壁上设有支撑挡板，并且支撑挡板的上方设有安全机构，支撑挡板上方的装置本体内壁上设有小桌板，且小桌板的一侧设有折叠机构，所述装置本体底部远离楼梯的一端设有放置箱，且放置箱的内部设有储藏箱体，并且储藏箱体的顶部设有暗扣，所述暗扣顶部的中心位置处设有拉环，且拉环下方的装置本体底部设有储藏机构。

[0006] 优选的，所述安全机构的内部依次设置有第一支架、支架销、第二支架、铰接销、行走轮以及行走销，所述支撑底板上方的支撑挡板一侧设有等间距的第一支架，且第一支架的一侧设有等间距第二支架，并且第二支架的顶端设有支架销，所述支架销下方的第二支架中心位置处设有铰接销，且铰接销下方的第二支架底端设有行走轮，并且行走轮的中心位置处设有行走销所述安全机构的内部依次设置有第一支架、支架销、第二支架、铰接销、行走轮以及行走销，所述支撑底板上方的支撑挡板一侧设有等间距的第一支架，且第一支架的一侧设有等间距第二支架，并且第二支架的顶端设有支架销，所述支架销下方的第二支架中心位置处设有铰接销，且铰接销下方的第二支架底端设有行走轮，并且行走轮的中心位置处设有行走销。

[0007] 优选的，所述折叠机构的内部依次设置有销钉、锁紧杆、卡套、卡扣、折叠销、第一折叠架、铰接铆销、旋转销、第二折叠架以及定位销，所述小桌板的一侧设有定位销，且定位销上方的装置本体外壁上设有锁紧杆，且锁紧杆的一端设有销钉，并且锁紧杆的另一端设有卡套。

[0008] 优选的，所述小桌板一侧的中心位置处设有卡扣，小桌板远离定位销的一侧设有折叠销，小桌板下方设有第一折叠架，且第一折叠架的一端设有铰接铆销，并且铰接铆销的一侧设有第二折叠架，所述第二折叠架的底端设有旋转销。

[0009] 优选的，所述储藏机构的内部依次设置有齿轮箱、旋转齿轮、齿条、支撑板以及固定销，所述储藏箱体的内部设有等间距的支撑板，储藏箱体两侧的外壁上皆设有齿条，且齿条一侧放置箱的内部设有齿轮箱。

[0010] 优选的，所述齿轮箱的内部设有旋转齿轮,旋转齿轮与齿条相互啮合，所述旋转齿轮的内部设有固定销，且固定销的两端与齿轮箱相铰接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该带电脑储藏箱的火车卧铺不仅实现了对贵重物品的保护，防止了休息时人从卧铺上掉落，而且保证了在有限的空间内增加了更多的储存空间；

（1）通过设置有第一支架、行走轮以及行走销，通过拉动支撑挡板，在第一支架和第二支架再支架销的铰接下，依次移动，同时行走销在行走轮的限位下在行槽的内部进行滑动，使第一支架和第二支架在铰接销的辅助下舒展开来，将卧铺进行完全挡住，防止了休息时人从卧铺上掉落，保护了卧铺上人和物品的安全；

（2）通过设置有销钉、旋转销、第二折叠架以及定位销，通过工作人员拉动锁紧杆，使卡套脱离卡扣内部，之后拉动第一折叠架，使第一折叠架和第二折叠架同时弯曲，使小桌板在折叠销的铰接下由水平变为竖立状态，完成小桌板的折叠，实现了对有限空间加以利用，增加了休息娱乐的空间，放置了更多的物品；

（3）通过设置有齿轮箱、旋转齿轮、齿条、支撑板以及固定销，通过工作人员拉动拉环，在暗扣的带动下，和在齿轮箱内部的旋转齿轮和齿条的配合下，储藏箱体被拉至出来，电脑放置在支撑板上方，之后再依次放进去，实现了对贵重物品的保护，保证了有限的空间内增加了更多的储存空间。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种带电脑储藏箱的火车卧铺的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种带电脑储藏箱的火车卧铺的安全机构剖视放大结构示意图；

图3为本实用新型一种带电脑储藏箱的火车卧铺的折叠机构剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型一种带电脑储藏箱的火车卧铺的储藏机构剖视放大结构示意图。

[0013] 图中：1、装置本体；2、楼梯；3、支撑底板；4、行槽；5、支撑挡板；6、安全机构；601、第一支架；602、支架销；603、第二支架；604、铰接销；605、行走轮；606、行走销；7、小桌板；8、折叠机构；801、销钉；802、锁紧杆；803、卡套；804、卡扣；805、折叠销；806、第一折叠架；807、铰接铆销；808、旋转销；809、第二折叠架；810、定位销；9、拉环；10、暗扣；11、储藏箱体；12、放置箱；13、储藏机构；1301、齿轮箱；1302、旋转齿轮；1303、齿条；1304、支撑板；1305、固定销。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种带电脑储藏箱的火车卧铺，包括装置本体1、楼梯2、支撑底板3、放置箱12和储藏机构13，装置本体1底端的拐角位置处设有楼梯2，且楼梯2上方的装置本体1内部设有支撑底板3，并且支撑底板3的两端与装置本体1内壁固定连接，支撑底板3的顶部设有行槽4，且行槽4上方的装置本体1内壁上设有支撑挡板5，并且支撑挡板5的上方设有安全机构6；

安全机构6的内部依次设置有第一支架601、支架销602、第二支架603、铰接销604、行走轮605以及行走销606，支撑底板3上方的支撑挡板5一侧设有等间距的第一支架601，且第一支架601的一侧设有等间距第二支架603，并且第二支架603的顶端设有支架销602，支架销602下方的第二支架603中心位置处设有铰接销604，且铰接销604下方的第二支架603底端设有行走轮605，并且行走轮605的中心位置处设有行走销606；

使用时通过拉动支撑挡板5，在第一支架601和第二支架603再支架销602的铰接下，依次移动，同时行走销606在行走轮605的限位下在行槽4的内部进行滑动，使第一支架601和第二支架603在铰接销604的辅助下舒展开来，将卧铺进行完全挡住，防止了休息时人从卧铺上掉落，保护了卧铺上人和物品的安全；

支撑挡板5上方的装置本体1内壁上设有小桌板7，且小桌板7的一侧设有折叠机构8，折叠机构8的内部依次设置有销钉801、锁紧杆802、卡套803、卡扣804、折叠销805、第一折叠架806、铰接铆销807、旋转销808、第二折叠架809以及定位销810，小桌板7的一侧设有定位销810，且定位销810上方的装置本体1外壁上设有锁紧杆802，且锁紧杆802的一端设有销钉801，并且锁紧杆802的另一端设有卡套803，小桌板7一侧的中心位置处设有卡扣804，小桌板7远离定位销810的一侧设有折叠销805，小桌板7下方设有第一折叠架806，且第一折叠架806的一端设有铰接铆销807，并且铰接铆销807的一侧设有第二折叠架809，第二折叠架809的底端设有旋转销808；

使用时通过工作人员拉动锁紧杆802，在销钉801的辅助下，使卡套803脱离卡扣804内部，之后拉动第一折叠架806，在铰接铆销807的辅助下使第一折叠架806和第二折叠架809在旋转销808的辅助下同时弯曲，使小桌板7在折叠销805的铰接下由水平变为竖立状态，完成小桌板7的折叠，实现了对有限空间加以利用，增加了休息娱乐的空间，放置了更多的物品；

装置本体1底部远离楼梯2的一端设有放置箱12，且放置箱12的内部设有储藏箱体11，并且储藏箱体11的顶部设有暗扣10，暗扣10顶部的中心位置处设有拉环9，且拉环9下方的装置本体1底部设有储藏机构13；

储藏机构13的内部依次设置有齿轮箱1301、旋转齿轮1302、齿条1303、支撑板1304以及固定销1305，储藏箱体11的内部设有等间距的支撑板1304，储藏箱体11两侧的外壁上皆设有齿条1303，且齿条1303一侧放置箱12的内部设有齿轮箱1301，齿轮箱1301的内部设有旋转齿轮1302,旋转齿轮1302与齿条1303相互啮合，旋转齿轮1302的内部设有固定销1305，且固定销1305的两端与齿轮箱1301相铰接

使用时通过工作人员拉动拉环9，在暗扣10的带动下，和在齿轮箱1301内部的旋转齿轮1302和齿条1303的配合下，储藏箱体11被拉至出来，电脑放置在支撑板1304上方，之后再依次放进去，实现了对贵重物品的保护，保证了有限的空间内增加了更多的储存空间。

[0016] 工作原理：使用时，当放置电脑贵重物品时，通过工作人员拉动拉环9，在暗扣10的带动下，和在齿轮箱1301内部的旋转齿轮1302和齿条1303的配合下，储藏箱体11被拉至出来，电脑放置在支撑板1304上方，之后再依次放进去，实现对贵重物品的保护，保证有限的空间内增加更多的储存空间，当工作人员在卧铺上休息时，通过拉动支撑挡板5，在第一支架601和第二支架603在支架销602的铰接下，依次移动，同时行走销606在行走轮605的限位下在行槽4的内部进行滑动，使第一支架601和第二支架603在铰接销604的辅助下舒展开来，将卧铺进行完全挡住，防止休息时人从卧铺上掉落，保护卧铺上人和物品的安全，再通过工作人员拉动锁紧杆802，在销钉801的辅助下，使卡套803脱离卡扣804内部，之后拉动第一折叠架806，在铰接铆销807的辅助下使第一折叠架806和第二折叠架809在旋转销808的辅助下同时弯曲，使小桌板7在折叠销805的铰接下由水平变为竖立状态，完成小桌板7的折叠，实现对有限空间加以利用，增加休息娱乐的空间，放置更多的物品，来完成火车卧铺的使用工作。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。