一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置

技术领域

本实用新型涉及勘探装置技术领域，具体为一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置。

背景技术

在节能、绿色、环保可持续发展的今天，人类的生存与发展完全依赖于地球资源，可以说，人类文明发展史就是一部利用、开拓地球资源史。现阶段，随着世界性资源的紧缺和开采技术能力的提高，使人们把目光转向地球深部资源。我国已将拓展深部矿产勘查作为现阶段的一项国策，依靠科技创新推动深部找矿工作，在全国掀起了深部找矿和勘探热潮。深部矿产资源的勘查开发，受深部各类隐伏区复杂地质构造影响和探测技术水平制约而发展缓慢。深部矿产勘查工作需要依赖先进可靠的深部钻探技术。现今市场上的深部矿体勘探装置基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类勘探装置不便于对架体进行定位，导致其易出现晃动的现象，稳定性一般；

- 现有的此类勘探装置不便于调节安置板体的高度，难以对不同深度的土壤进行勘探，还需加以提升；

- 现有的此类勘探装置不便于对安置板体表面安装的勘探元件进行防护，导致其易因外界因素受到损伤，使用寿命较短。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置，以解决上述背景技术中提出勘探装置不便于对架体进行定位、不便于调节安置板体的高度以及不便于对安置板体表面所安装元件进行防护的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置，包括架体、动力箱体、支撑架、控制面板和微型摄像头，所述架体底部的中心位置处固定有动力箱体，动力箱体的顶端延伸至架体的外部，且动力箱体内部的一侧设有齿条，齿条的两端延伸至动力箱体的外部，并且齿条的两端皆固定有限位块，所述齿条底端的中心位置处设有安置板体，且安置板体表面的一端设有微型摄像头，并且微型摄像头上方的安置板体表面设有照射灯，所述动力箱体两侧的架体底端皆设有支撑架，且支撑架靠近安置板体一侧的外壁上皆设有定位结构，动力箱体表面的一侧设有控制面板，并且控制面板内部单片机的输出端分别与微型摄像头以及照射灯的输入端电性连接。

优选的，所述齿条一侧的动力箱体内部铰接有齿盘，齿盘与齿条相互啮合。

优选的，所述定位结构的内部依次设有螺旋帽、旋柄、承载板、螺旋杆以及橡胶垫条，所述支撑架靠近安置板体一侧的外壁上皆设有承载板，且承载板底端的一侧固定有螺旋帽，并且承载板的上方设有旋柄。

优选的，所述螺旋帽底部的中心位置处螺纹连接有螺旋杆，螺旋杆的顶端贯穿承载板并与旋柄的底端固定连接，且螺旋杆的底端铰接有橡胶垫条。

优选的，所述控制面板一侧的动力箱体表面设有手轮，且手轮靠近动力箱体的一端固定有连动杆，连动杆远离手轮的一端延伸至动力箱体的内部并与齿盘的表面固定连接。

优选的，所述微型摄像头外侧的安置板体表面安装有透明防护罩，且透明防护罩的两外侧壁上皆固定有两组夹板，并且夹板表面的中心位置处设有紧定螺栓，紧定螺栓的一端贯穿夹板并与安置板体的表面螺纹连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该土壤地球化学在深部矿体勘探装置不仅提高了勘探装置使用时的稳定性，提高了勘探装置使用时的勘探效果，而且延长了勘探装置的使用寿命；

- 通过设置有螺旋帽、旋柄、承载板、螺旋杆以及橡胶垫条，通过旋转旋柄，使其带动螺旋杆在螺旋帽的内部旋转，并使橡胶垫条与承载板之间的间距增大，以便带动橡胶垫条贴合于放置面对架体进行固定，避免其出现晃动的现象，从而提高了勘探装置使用时的稳定性；

- 通过设置有手轮、连动杆、齿盘以及齿条，通过旋转手轮，使其由连动杆带动齿盘旋转，因齿盘与齿条相互啮合，齿条则会经动力箱体的内部上下移动，使安置板体同步进行上下移动，以便对不同深度的土壤进行勘探，从而提高了勘探装置使用时的勘探效果；

- 通过设置有透明防护罩、紧定螺栓以及夹板，通过旋转紧定螺栓，使其经夹板旋入至安置板体的内部，并将透明防护罩定位安装于微型摄像头以及照射灯的外侧，以便对其进行防护处理，避免其因外界因素受到损伤，从而延长了勘探装置的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型土壤地球化学在深部矿体勘探装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型土壤地球化学在深部矿体勘探装置的动力箱体外观放大结构示意图；

图3为本实用新型土壤地球化学在深部矿体勘探装置的定位结构剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型土壤地球化学在深部矿体勘探装置的透明防护罩外观放大结构示意图；

图5为本实用新型土壤地球化学在深部矿体勘探装置的透明防护罩剖视放大结构示意图。

图中：1、架体；2、动力箱体；3、齿条；4、限位块；5、连动杆；6、齿盘；7、支撑架；8、定位结构；801、螺旋帽；802、旋柄；803、承载板；804、螺旋杆；805、橡胶垫条；9、透明防护罩；10、安置板体；11、控制面板；12、手轮；13、紧定螺栓；14、夹板；15、微型摄像头；16、照射灯。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置，包括架体1、动力箱体2、支撑架7、控制面板11和微型摄像头15，架体1底部的中心位置处固定有动力箱体2，动力箱体2的顶端延伸至架体1的外部，且动力箱体2内部的一侧设有齿条3，齿条3的两端延伸至动力箱体2的外部，齿条3一侧的动力箱体2内部铰接有齿盘6，齿盘6与齿条3相互啮合，控制面板11一侧的动力箱体2表面设有手轮12，且手轮12靠近动力箱体2的一端固定有连动杆5，连动杆5远离手轮12的一端延伸至动力箱体2的内部并与齿盘6的表面固定连接，以便调节安置板体10的高度；

并且齿条3的两端皆固定有限位块4，齿条3底端的中心位置处设有安置板体10，且安置板体10表面的一端设有微型摄像头15，该微型摄像头15的型号可为IMX220，微型摄像头15外侧的安置板体10表面安装有透明防护罩9，且透明防护罩9的两外侧壁上皆固定有两组夹板14，并且夹板14表面的中心位置处设有紧定螺栓13，紧定螺栓13的一端贯穿夹板14并与安置板体10的表面螺纹连接，以便对微型摄像头15以及照射灯16进行防护；

并且微型摄像头15上方的安置板体10表面设有照射灯16，该照射灯16的型号可为XD-108W，动力箱体2两侧的架体1底端皆设有支撑架7，且支撑架7靠近安置板体10一侧的外壁上皆设有定位结构8，定位结构8的内部依次设有螺旋帽801、旋柄802、承载板803、螺旋杆804以及橡胶垫条805，支撑架7靠近安置板体10一侧的外壁上皆设有承载板803，且承载板803底端的一侧固定有螺旋帽801，并且承载板803的上方设有旋柄802，螺旋帽801底部的中心位置处螺纹连接有螺旋杆804，螺旋杆804的顶端贯穿承载板803并与旋柄802的底端固定连接，且螺旋杆804的底端铰接有橡胶垫条805；

通过旋转旋柄802，使其带动螺旋杆804在螺旋帽801的内部旋转，并使橡胶垫条805与承载板803之间的间距增大，以便带动橡胶垫条805贴合于放置面对架体1进行固定，避免其出现晃动的现象，提高勘探装置的稳定性；

动力箱体2表面的一侧设有控制面板11，该控制面板11的型号可为GC-1，并且控制面板11内部单片机的输出端分别与微型摄像头15以及照射灯16的输入端电性连接。

工作原理：当勘探装置使用时，首先通过旋转旋柄802，使其带动螺旋杆804在螺旋帽801的内部旋转，并使橡胶垫条805与承载板803之间的间距增大，以便带动橡胶垫条805贴合于放置面对架体1进行固定，避免其出现晃动的现象，提高勘探装置的稳定性，再通过操作控制面板11打开微型摄像头15以及照射灯16，使其进行照明与摄像，以便进行勘探处理，之后通过旋转手轮12，使其由连动杆5带动齿盘6旋转，因齿盘6与齿条3相互啮合，齿条3则会经动力箱体2的内部上下移动，使安置板体10同步进行上下移动，以便对不同深度的土壤进行勘探，提高勘探装置的勘探效果，最后通过旋转紧定螺栓13，使其经夹板14旋入至安置板体10的内部，并将透明防护罩9定位安装于微型摄像头15以及照射灯16的外侧，以便对其进行防护处理，避免其因外界因素受到损伤，延长勘探装置的使用寿命，从而完成勘探装置的使用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。