1. 一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置，包括架体（1）、动力箱体（2）、支撑架（7）、控制面板（11）和微型摄像头（15），其特征在于：所述架体（1）底部的中心位置处固定有动力箱体（2），动力箱体（2）的顶端延伸至架体（1）的外部，且动力箱体（2）内部的一侧设有齿条（3），齿条（3）的两端延伸至动力箱体（2）的外部，并且齿条（3）的两端皆固定有限位块（4），所述齿条（3）底端的中心位置处设有安置板体（10），且安置板体（10）表面的一端设有微型摄像头（15），并且微型摄像头（15）上方的安置板体（10）表面设有照射灯（16），所述动力箱体（2）两侧的架体（1）底端皆设有支撑架（7），且支撑架（7）靠近安置板体（10）一侧的外壁上皆设有定位结构（8），动力箱体（2）表面的一侧设有控制面板（11），并且控制面板（11）内部单片机的输出端分别与微型摄像头（15）以及照射灯（16）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置，其特征在于：所述齿条（3）一侧的动力箱体（2）内部铰接有齿盘（6），齿盘（6）与齿条（3）相互啮合。

3. 根据权利要求1所述的一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置，其特征在于：所述定位结构（8）的内部依次设有螺旋帽（801）、旋柄（802）、承载板（803）、螺旋杆（804）以及橡胶垫条（805），所述支撑架（7）靠近安置板体（10）一侧的外壁上皆设有承载板（803），且承载板（803）底端的一侧固定有螺旋帽（801），并且承载板（803）的上方设有旋柄（802）。

4. 根据权利要求3所述的一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置，其特征在于：所述螺旋帽（801）底部的中心位置处螺纹连接有螺旋杆（804），螺旋杆（804）的顶端贯穿承载板（803）并与旋柄（802）的底端固定连接，且螺旋杆（804）的底端铰接有橡胶垫条（805）。

5. 根据权利要求2所述的一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置，其特征在于：所述控制面板（11）一侧的动力箱体（2）表面设有手轮（12），且手轮（12）靠近动力箱体（2）的一端固定有连动杆（5），连动杆（5）远离手轮（12）的一端延伸至动力箱体（2）的内部并与齿盘（6）的表面固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种土壤地球化学在深部矿体勘探装置，其特征在于：所述微型摄像头（15）外侧的安置板体（10）表面安装有透明防护罩（9），且透明防护罩（9）的两外侧壁上皆固定有两组夹板（14），并且夹板（14）表面的中心位置处设有紧定螺栓（13），紧定螺栓（13）的一端贯穿夹板（14）并与安置板体（10）的表面螺纹连接。