1. 一种假俭草的水培改进装置，其特征在于，包括水培盆和盖板，所述盖板上设有若干排圆孔，所述圆孔内插设定植篮，所述定植篮底部设有圆形定植板，所述圆形定植板上设有长度为定植板直径的2/3且弧度小于10°的圆弧缺口；所述水培盆四周包覆有遮光材料。

2. 根据权利要求1所述的一种假俭草的水培改进装置，其特征在于，所述盖板为泡沫板。

3. 根据权利要求1所述的一种假俭草的水培改进装置，其特征在于，所述定植板为泡沫板。

4. 根据权利要求1所述的一种假俭草的水培改进装置，其特征在于，所述若干排圆孔在所述盖板上错位排列。

5. 根据权利要求1所述的一种假俭草的水培改进装置，其特征在于，所述遮光材料包括锡箔纸、蜡纸、玻璃纸、遮光布的一种或多种。

6. 根据权利要求1所述的一种假俭草的水培改进装置，其特征在于，每个所述定植篮上设有可拆卸圆环形挡光盖。

7. 根据权利要求1~6任意一项所述的一种假俭草的水培改进装置，其特征在于，所述水培改进装置还包括增氧设备，所述增氧设备的出气头通过所述盖板中央的通孔伸入所述水培盆中。