一种假俭草沙培装置

技术领域

本实用新型涉及一种假俭草沙培装置。

背景技术

在土壤重金属污染成为全球性的严重问题大背景下，许多研究也已经表明假俭草(Eremochloa ophiuroides)具有铅耐受、富集铅并将铅转移至地上部的能力，使其在提倡绿色发展的当下十分具有研究价值。水培是研究植物修复重金属机理最有说服力且接受度极高的培养方式之一，但遗憾的是，假俭草耐水培能力较差且种子成本高，将假俭草匍匐茎或单株直接进行水培往往造成其在进行重金属相关试验时成活率已经大大降低，继而影响后期试验研究的进行及其准确性。现在对于假俭草的培养方式以土培和组培居多，一定程度上制约了作为“中国草坪草”的假俭草在重金属等植物修复相关领域的研究及应用。

发明内容

针对现有技术存在的问题，本实用新型提供一种假俭草沙培装置。本实用新型的技术方案为：

一种假俭草沙培装置，包括水培盆和盖板，所述盖板上设有若干排圆孔，所述圆孔内插设广口塑料瓶，所述广口塑料瓶内装有砂子，所述砂子用于培育假俭草；所述广口塑料瓶底部设有若干个小孔，每个所述小孔都穿设有一根棉线，每根所述棉线一端穿透所述广口塑料瓶内的砂子搭在所述广口塑料瓶瓶口，另一端伸入所述水培盆内。

优选的，所述盖板为泡沫板。

优选的，所述若干排圆孔在所述盖板上错位排列。

可选的，所述广口塑料瓶瓶口设有卡环，所述卡环用于使所述广口塑料瓶卡接在所述圆孔处。

可选的，所述广口塑料瓶瓶口通过铁丝缠绕以固定在所述圆孔处。

一种假俭草沙培装置，包括水培瓶和瓶盖，所述瓶盖上设有通孔，所述通孔内插设广口塑料瓶，所述广口塑料瓶内装有砂子，所述砂子用于培育假俭草；所述广口塑料瓶底部设有若干个小孔，每个所述小孔都穿设有一根棉线，每根所述棉线一端穿透所述广口塑料瓶内的砂子搭在所述广口塑料瓶瓶口，另一端伸入所述水培瓶内。

优选的，所述水培瓶和所述瓶盖为塑料材质。

本实用新型的有益效果：本实用新型通过设置通过在水培盆上方设置沙培装置，通过棉线实现营养液和沙培的连通，可以实现假俭草从土培到水培的过渡，生根后再将假俭草在营养液中进行水培。棉线可将组培瓶中的营养液吸上塑料杯中，保持泥沙湿度但其湿润度不会导致不耐潮湿的假俭草因茎部水分过多而影响生长。采用此装置后，一定程度上保障了假俭草水培可行性，有望进一步推进假俭草在植物修复方面的研究，推广其在生态修复方面的应用。

附图说明

图1为本实用新型的一种结构示意图。

图2为本实用新型的盖板的结构示意图。

图3为本实用新型的广口塑料瓶和卡环搭配的结构示意图。

图4为本实用新型的广口塑料瓶和铁丝搭配的结构示意图。

图5为本实用新型的另一种结构示意图。

图6为本实用新型的瓶盖的结构示意图。

图1~6中，1、水培盆，2、盖板，3、圆孔，4、广口塑料瓶，5、砂子，6、小孔，7、棉线，8、卡环，9、铁丝，10、水培瓶，11、瓶盖，12、通孔。

具体实施方式

下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

图1~4示出本实用新型的一种假俭草沙培装置的结构示意图，包括水培盆1和盖板2，所述盖板2为泡沫板，所述盖板2上设有四排圆孔3，所述四排圆孔在所述盖板2上错位排列。所述圆孔3内插设广口塑料瓶4，为了使所述广口塑料瓶4更好的卡在所述圆孔3处，可在广口塑料瓶口加设一个塑料卡环，或者通过铁丝将所有广口塑料瓶口缠绕后呈格栅结构搭接在圆孔3处（如图3和4所示）。

所述广口塑料瓶4内装有砂子5，所述砂子5用于培育假俭草；所述广口塑料瓶4底部设有3个小孔6，每个所述小孔6都穿设有一根棉线7，每根所述棉线7一端穿透所述广口塑料瓶4内的砂子5搭在所述广口塑料瓶4瓶口，另一端伸入所述水培盆1内。

如图5和6所示，本实用新型还提供一种假俭草沙培装置的结构示意图，包括水培瓶10和瓶盖11，所述瓶盖11上开设有通孔12，所述通孔12内插设广口塑料瓶4，该通孔12的直径要略小于所述广口塑料瓶上半瓶身，以保证通孔12可以卡住广口塑料瓶4。所述广口塑料瓶4内装有砂子5，所述砂子5用于培育假俭草；所述广口塑料瓶4底部设有若干个小孔6，每个所述小孔6都穿设有一根棉线7，每根所述棉线7一端穿透所述广口塑料瓶4内的砂子5搭在所述广口塑料瓶4瓶口，另一端伸入所述水培瓶10内。所述水培瓶10和所述瓶盖11优选采用塑料材质。

在采用本实用新型进行水培时，先将假俭草匍匐茎或单株洗净，置于滤纸上备用，在水培盆中倒入1/8标准霍格兰营养液；将棉线穿过广口塑料瓶的小孔，并将自然河沙装进广口塑料瓶高度约3/4处，上面铺一层石英砂。将假俭草栽种在自然河沙中，并将其叶修剪1/3；将广口塑料瓶置于盖板的圆孔中，用卡环或是铁丝固定好，并确保棉线的一端浸没于营养液中，棉线另一端穿过自然河沙置于广口塑料瓶瓶口处。用1/8标准霍格兰营养液浇灌塑料杯中的假俭草，使泥沙湿润。之后两天浇灌一次植株。

综上，利用本实用新型可以实现假俭草从土培到水培的过渡，生根后可将假俭草在营养液中进行水培。棉线可将组培瓶中的营养液吸上塑料杯中，保持泥沙湿度但其湿润度不会导致不耐潮湿的假俭草因茎部水分过多而影响生长。采用此装置后，一定程度上保障了假俭草水培可行性，有望进一步推进假俭草在植物修复方面的研究，推广其在生态修复方面的应用。

- 上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。