本实用新型公开了一种玉米秸秆干燥装置，包括装置主体、控制面板和搅拌桶，装置主体外部一侧的中间位置安装有控制面板，装置主体内部的中间位置固定安装有圆形切刀，装置主体外部底端的一侧安装有热风机，装置主体外部底端的另一侧设置有干燥箱，所述第二推动轴的一侧固定安装有第一电机，且第一电机的一侧固定连接有第二滑轮。本实用新型通过在装置主体内部的顶端设置的转轴，第一电机可以带动第二滑轮与第二推动轴转动，第二滑轮会通过第一皮带带动第一滑轮转动，从而带动第一推动轴转动，使第一推动轴与第一推动轴将从入料口进入的秸秆推送到切刀处，第二电机会带动转轴转动，第三电机也会带动圆形切刀转动，再次对秸秆进行破碎。

1.一种玉米秸秆干燥装置，包括装置主体（1）、控制面板（2）和搅拌桶（5），其特征在于：所述装置主体（1）外部一侧的中间位置安装有控制面板（2），且装置主体（1）内部的中间位置固定安装有圆形切刀（3），所述装置主体（1）外部底端的一侧安装有热风机（4），且装置主体（1）外部底端的另一侧设置有干燥箱（7），所述装置主体（1）内部底端的中间位置活动安装有搅拌桶（5），且搅拌桶（5）外部底端的中间位置设置有过滤箱（6），所述装置主体（1）内部的顶端活动连接有转轴（101），且转轴（101）的外部等距离均匀安装有多个切刀（102），所述装置主体（1）内部底端的一侧设置有引导板（103），且引导板（103）内部底端的另一侧设置有钢丝滤网（104），所述装置主体（1）外部顶端的一侧设置有入料口（105），且装置主体（1）外部的一侧安装有第二电机（114），所述入料口（105）的一侧活动连接有第一推动轴（106），且第一推动轴（106）的一侧活动连接有第二推动轴（107），所述第二推动轴（107）的一侧固定安装有第一电机（111），且第一电机（111）的一侧固定连接有第二滑轮（113）。

2.根据权利要求1所述的一种玉米秸秆干燥装置，其特征在于：所述第一电机（111）的一侧固定连接有第二锥形齿轮（112），且第二锥形齿轮（112）的底端设置有第一锥形齿轮（110）。

3.根据权利要求1所述的一种玉米秸秆干燥装置，其特征在于：所述第二滑轮（113）的外部活动连接有第一皮带（108），且第一皮带（108）的一侧固定连接有第一滑轮（109）。

4.根据权利要求1所述的一种玉米秸秆干燥装置，其特征在于：所述搅拌桶（5）外部底端的中间位置安装有第三电机（501），且第三电机（501）外部等距离均匀设置有通孔（502）。

5.根据权利要求1所述的一种玉米秸秆干燥装置，其特征在于：所述过滤箱（6）内部的一侧固定连接有第一过滤网（601），且过滤箱（6）内部的另一侧固定连接有第二过滤网（602）。

6.根据权利要求1所述的一种玉米秸秆干燥装置，其特征在于：所述干燥箱（7）的内部设置有搅拌杆（701），且搅拌杆（701）的顶端固定连接有第四滑轮（704），所述第四滑轮（704）的外部活动连接有第二皮带（702），且第二皮带（702）的一侧固定连接有第三滑轮（703）。

一种玉米秸秆干燥装置

技术领域

本实用新型涉及秸秆干燥技术领域，具体为一种玉米秸秆干燥装置。

背景技术

秸秆是成熟农作物茎叶部分的总称，通常指小麦、水稻、玉米、薯类、油菜、棉花、甘蔗和其它农作物在收获籽实后的剩余部分，随着畜牧业的发展，实行农牧结合，秸秆养畜，形成节粮型的畜牧业结构是符合我国国情的畜牧业发展的有效途径。玉米秸秆在需要再次使用时，需要进行干燥，现有的玉米秸秆干燥装置，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

- 现有的玉米秸秆干燥装置，在使用过程中，秸秆的再次使用可能会造成饲料来源的浪费，没有切碎的秸秆品质较低，且粗饲料茎秆部分不容易被采食而造成浪费；

- 现有的玉米秸秆干燥装置，在使用过程中，秸秆内部会存在水汽，在装置内部干燥后会产生许多的水蒸汽，保留在装置内部，可能导致干燥效率的下降；

- 现有的玉米秸秆干燥装置，在使用过程中，内部可能存在较多的杂质，进入装置内部后容易对装置造成一定的堵塞与损伤，且难以处理。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型的玉米秸秆干燥装置，以解决上述背景技术中提出的秸秆的再次使用可能会造成饲料来源的浪费，干燥后会产生许多的水蒸汽，容易对装置造成一定的堵塞与损伤等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种玉米秸秆干燥装置，包括装置主体、控制面板和搅拌桶，所述装置主体外部一侧的中间位置安装有控制面板，且装置主体内部的中间位置固定安装有圆形切刀，所述装置主体外部底端的一侧安装有热风机，且装置主体外部底端的另一侧设置有干燥箱，所述装置主体内部底端的中间位置活动安装有搅拌桶，且搅拌桶外部底端的中间位置设置有过滤箱，所述装置主体内部的顶端活动连接有转轴，且转轴的外部等距离均匀安装有多个切刀，所述装置主体内部底端的一侧设置有引导板，且引导板内部底端的另一侧设置有钢丝滤网，所述装置主体外部顶端的一侧设置有入料口，且装置主体外部的一侧安装有第二电机，所述入料口的一侧活动连接有第一推动轴，且第一推动轴的一侧活动连接有第二推动轴，所述第二推动轴的一侧固定安装有第一电机，且第一电机的一侧固定连接有第二滑轮。

优选的，所述第一电机的一侧固定连接有第二锥形齿轮，且第二锥形齿轮的底端设置有第一锥形齿轮。

优选的，所述第二滑轮的外部活动连接有第一皮带，且第一皮带的一侧固定连接有第一滑轮。

优选的，所述搅拌桶外部底端的中间位置安装有第三电机，且第三电机外部等距离均匀设置有通孔。

优选的，所述过滤箱内部的一侧固定连接有第一过滤网，且过滤箱内部的另一侧固定连接有第二过滤网。

优选的，所述干燥箱的内部设置有搅拌杆，且搅拌杆的顶端固定连接有第四滑轮，所述第四滑轮的外部活动连接有第二皮带，且第二皮带的一侧固定连接有第三滑轮。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该种玉米秸秆干燥装置，通过在装置主体内部的顶端设置的转轴，第一电机可以带动第二滑轮与第二推动轴转动，第二滑轮会通过第一皮带带动第一滑轮转动，从而带动第一推动轴转动，使第一推动轴与第一推动轴将从入料口进入的秸秆推送到切刀处，第二电机会带动转轴转动，使转轴对秸秆进行切碎，第三电机也会带动圆形切刀转动，再次对秸秆进行破碎，使秸秆的品质提高，再次利用率高。

- 该种玉米秸秆干燥装置，通过热风机会将吹出的热风再次吸入装置主体内部，使热风带着水蒸气进入干燥箱内，第一电机转动会带动第二锥形齿轮转动，从而带动第一锥形齿轮转动，使第一锥形齿轮带动第四滑轮转动，第四滑轮可以通过第二皮带带动第三滑轮转动，使搅拌杆对干燥箱内部的干燥剂搅拌，充分吸收装置主体内部的水蒸气，使干燥效率提高。

- 该种玉米秸秆干燥装置，通过在装置主体内部底端的一侧设置的钢丝滤网，循环热风时，钢丝滤网会将装置主体内部的杂质隔离装置主体内部的一侧，且装置主体内部产生的有害气体会被过滤箱内部的第一过滤网与第二过滤网过滤，使装置主体内部的气体与杂质可以净化，然后热风机会将热风再次循环通过通孔吹向搅拌桶内部，引导板可以集中风向，第三电机可以带动搅拌桶转动，使搅拌桶内部的秸秆粒可以翻滚，提高干燥效率。

附图说明

图1为本实用新型一种玉米秸秆干燥装置的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型一种玉米秸秆干燥装置的部分俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种玉米秸秆干燥装置的第一电机侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种玉米秸秆干燥装置的图1中A处放大结构示意图。

图中：1、装置主体；101、转轴；102、切刀；103、引导板；104、钢丝滤网；105、入料口；106、第一推动轴；107、第二推动轴；108、第一皮带；109、第一滑轮；110、第一锥形齿轮；111、第一电机；112、第二锥形齿轮；113、第二滑轮；114、第二电机；2、控制面板；3、圆形切刀；4、热风机；5、搅拌桶；501、第三电机；502、通孔；6、过滤箱；601、第一过滤网；602、第二过滤网；7、干燥箱；701、搅拌杆；702、第二皮带；703、第三滑轮；704、第四滑轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种玉米秸秆干燥装置，包括装置主体1、控制面板2和搅拌桶5，装置主体1外部一侧的中间位置安装有控制面板2，且装置主体1内部的中间位置固定安装有圆形切刀3，装置主体1外部底端的一侧安装有热风机4，且装置主体1外部底端的另一侧设置有干燥箱7，干燥箱7的内部设置有搅拌杆701，且搅拌杆701的顶端固定连接有第四滑轮704，第四滑轮704的外部活动连接有第二皮带702，且第二皮带702的一侧固定连接有第三滑轮703，热风机4会将吹出的热风再次吸入装置主体1内部，使热风带着水蒸气进入干燥箱7内，第一电机111转动会带动第二锥形齿轮112转动，从而带动第一锥形齿轮110转动，使第一锥形齿轮110带动第四滑轮704转动，第四滑轮704可以通过第二皮带702带动第三滑轮703转动，使搅拌杆701对干燥箱7内部的干燥剂搅拌，充分吸收装置主体1内部的水蒸气；

装置主体1内部底端的中间位置活动安装有搅拌桶5，搅拌桶5外部底端的中间位置安装有第三电机501，且第三电机501外部等距离均匀设置有通孔502，第三电机501可以带动搅拌桶5转动，使搅拌桶5内部的秸秆粒可以翻滚，提高干燥效率；

搅拌桶5外部底端的中间位置设置有过滤箱6，过滤箱6内部的一侧固定连接有第一过滤网601，且过滤箱6内部的另一侧固定连接有第二过滤网602，装置主体1内部产生的有害气体会被过滤箱6内部的第一过滤网601与第二过滤网602过滤；

装置主体1内部的顶端活动连接有转轴101，且转轴101的外部等距离均匀安装有多个切刀102，装置主体1内部底端的一侧设置有引导板103，且引导板103内部底端的另一侧设置有钢丝滤网104，装置主体1外部顶端的一侧设置有入料口105，且装置主体1外部的一侧安装有第二电机114，入料口105的一侧活动连接有第一推动轴106，且第一推动轴106的一侧活动连接有第二推动轴107，第二推动轴107的一侧固定安装有第一电机111，且第一电机111的一侧固定连接有第二滑轮113，第一电机111的一侧固定连接有第二锥形齿轮112，且第二锥形齿轮112的底端设置有第一锥形齿轮110，第二滑轮113的外部活动连接有第一皮带108，且第一皮带108的一侧固定连接有第一滑轮109，控制面板2的输出端通过导线与第一电机111、第二电机114、第三电机501与热风机4的输入端电连接，该第一电机111为Y90S-2，该第二电机114为Y315M-2，该第三电机501为Y160M1-2，该热风机4为GD30K2-12。

工作原理：使用时，控制面板2内的单片机可以控制第一电机111带动第二滑轮113与第二推动轴107转动，第二滑轮113会通过第一皮带108带动第一滑轮109转动，从而带动第一推动轴106转动，使第一推动轴106与第一推动轴106将从入料口105进入的秸秆推送到切刀102处，第二电机114会带动转轴101转动，使转轴101对秸秆进行切碎，第三电机501也会带动圆形切刀3转动，再次对秸秆进行破碎，使秸秆的品质提高，再次利用率高，热风机4会将吹出的热风再次吸入装置主体1内部，使热风带着水蒸气进入干燥箱7内，第一电机111转动会带动第二锥形齿轮112转动，从而带动第一锥形齿轮110转动，使第一锥形齿轮110带动第四滑轮704转动，第四滑轮704可以通过第二皮带702带动第三滑轮703转动，使搅拌杆701对干燥箱7内部的干燥剂搅拌，充分吸收装置主体1内部的水蒸气，使干燥效率提高，钢丝滤网104会将装置主体1内部的杂质隔离装置主体1内部的一侧，且装置主体1内部产生的有害气体会被过滤箱6内部的第一过滤网601与第二过滤网602过滤，使装置主体1内部的气体与杂质可以净化，然后热风机4会将热风再次循环通过通孔502吹向搅拌桶5内部，引导板103可以集中风向，第三电机501可以带动搅拌桶5转动，使搅拌桶5内部的秸秆粒可以翻滚，提高干燥效率。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

图1

图2

图3

图4