1. 一种玉米秸秆饲料化多级破碎装置，包括装置本体（1）、震荡装置（7）、水箱（8）和底座（11），其特征在于：所述装置本体（1）的底部安装底座（11），所述底座（11）顶部的一侧安装有水箱（8）,所述水箱（8）外部一侧的顶部安装有进水管（9），所述水箱（8）外部一侧的底部安装有出水管（10），所述底座（11）的另一侧安装有存放箱（20）,且存放箱（20）一侧的顶部设置有第一出料口（18）,所述第一出料口（18）的另一端安装在装置本体（1）上，所述装置本体（1）一侧的底部安装有第二出料口（19），所述装置本体（1）一侧安装有控制面板（21）,所述控制面板（21）的内部镶嵌有单片机（22），所述装置本体（1）内部的底端设置有支撑柱（13）,所述装置本体（1）内部还设置有震荡装置（7），所述支撑柱（13）上设置有滑板（14）,且滑板（14）的一端连接第二出料口（19），所述装置本体（1）的一侧安装有风机（4），所述风机（4）的一端安装有风管（6），所述风管（6）的另一端连接水箱（8）的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种玉米秸秆饲料化多级破碎装置，其特征在于：所述震荡装置（7）的内部包括震荡柱（701）、第一带轮（702）、第二带轮（703）和第一伺服电机（704）,震荡柱（701）通过支柱安装在支撑柱（13）上，震荡柱（701）的一侧安装有第一带轮（702）,第一带轮（702）通过皮带连接有第二带轮（703）,第二带轮（703）安装在第一伺服电机（704）上，第一伺服电机（704）通过连轴器固定连接第二带轮（703）。

3. 根据权利要求1所述的一种玉米秸秆饲料化多级破碎装置，其特征在于：所述支撑柱（13）的内部设置有滑轨（16）,滑轨（16）上安装有复位弹簧（12）,滑轨（16）上安装有第二滑块（15）,第二滑块（15）上安装有筛网（17）。

4. 根据权利要求1所述的一种玉米秸秆饲料化多级破碎装置，其特征在于：所述装置本体（1）内部的中心设置有破碎箱（5）,破碎箱（5）上设置有滑槽（24），滑槽（24）上设置有第一滑块（2）.破碎箱（5）的内部还设置有电动伸缩杆（23）,电动伸缩杆（23）的一端连接破碎板（3）,破碎板（3）的两端安装有第一滑块（2）。

5. 根据权利要求1所述的一种玉米秸秆饲料化多级破碎装置，其特征在于：所述装置本体（1）一侧的顶部安装有第二伺服电机（25）,第二伺服电机（25）通过连轴器固定连接第二齿轮（27）,第二齿轮（27）的底部安装有第五齿轮（30）,第五齿轮（30）通过连接轴分别连接第三齿轮（28）和第一齿轮（26）。

6. 根据权利要求1所述的一种玉米秸秆饲料化多级破碎装置，其特征在于：所述装置本体（1）内部的顶端安装有若干个破碎轮（35）,破碎轮（35）上安装有第七齿轮（33）,第七齿轮（33）的一侧安装有第八齿轮（36）,第八齿轮（36）上分别安装有第一旋转轴（32）和第二旋转轴（34）,第一旋转轴（32）的一端安装有第四齿轮（29）,第二旋转轴（34）的一端安装有第六齿轮（31）,第四齿轮（29）与第三齿轮（28）相互啮合，第六齿轮（31）与第一齿轮（26）相互啮合。