本实用新型公开了一种玉米秸秆饲料化多级破碎装置，包括装置本体、震荡装置、水箱和底座，其特征在于：所述装置本体的底部安装底座，所述底座顶部的一侧安装有水箱,所述水箱外部一侧的顶部安装有进水管，所述水箱外部一侧的底部安装有出水管，所述底座的另一侧安装有存放箱,所述装置本体的一侧安装有风机，所述风机的一端安装有风管，所述风管的另一端连接水箱的内部，本实用新型通过风机实现了清除粉尘的作用，在秸秆粉碎时，由于粉碎过程中会产生灰尘，如果不使用，除尘装置，会导致灰尘影响操作人员的身体健康，因此通过启动风机进行吸入灰尘，然后通过风管进入到水箱中，水箱中装的水会吸走灰尘，防止影响操作人员的身体健康。