一种玉米种植用深度可调的旋耕机械

技术领域

本实用新型涉及旋耕机技术领域，具体为一种玉米种植用深度可调的旋耕机械。

背景技术

旋耕机是与拖拉机配套完成耕、耙作业的耕耘机械，旋耕机具有碎土能力强、耕后地表平坦等特点，同时能够切碎埋在地表以下的根茬，便于播种机作业，为后期播种提供良好的种床，因而被广泛的应用于水稻、玉米、果园和蔬菜等农作物的种植工作。

由于四川多低山丘陵地形，地形不平整，土块大小不一，土壤厚度不均匀，因此需要在使用旋耕机耕耙的时候因地制宜，适时调整旋耕的深度以及合适的宽度。而现今市场上的旋耕机械虽然种类很多，但是存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的旋耕机械在使用时难以根据所需的旋耕需求将旋耕刀片的间距调节至合适的宽度，因而使得旋耕机械在使用时存在一定的局限性；

- 现有的旋耕机械在使用时难以对旋耕的深度进行调节，因而不利于玉米不同深度的种植要求；

- 现有的旋耕机械在使用时通常容易出现泥土四处飞溅的情况，因而容易使得旋耕后的土地不够规整。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种玉米种植用深度可调的旋耕机械，以解决上述背景技术中提出旋耕机械在使用时难以调节旋耕刀片的间距，难以对旋耕的深度进行调节和泥土容易四处飞溅旋耕后的土地不够规整问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种玉米种植用深度可调的旋耕机械，包括壳体、旋耕刀片、间距调节机构、固定座和深度调节机构，所述壳体的内部皆设置有固定座，且相邻固定座之间的外壁上铰接有转杆，并且转杆的外壁上皆套装有等间距的支撑滑套，所述支撑滑套一侧的外壁上焊接有旋耕刀片，且支撑滑套的两侧皆设置有间距调节机构，所述固定座一侧的外壁上安装有驱动电机，且驱动电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴，第一转轴的一端贯穿固定座并与转杆固定连接，所述壳体两侧的内壁上皆设置有滑槽，且滑槽的内部设置有滑块，并且滑块的一端延伸至滑槽的外部并焊接有调节架，调节架的底端与固定座固定连接，所述壳体的顶部设置有深度调节机构，且壳体顶端的两侧皆固定有安装架，并且壳体一侧的外壁上安装有控制面板，控制面板内部单片机的输出端与驱动电机的输入端电性连接。

优选的，所述壳体顶端的一侧固定有安装座，且安装座的一侧设置有挡泥护板，挡泥护板的一端延伸至安装座的内部，并且挡泥护板的一端设置有安装孔。

优选的，所述间距调节机构的内部皆设置有间距调节螺杆、调节螺块和连接杆，支撑滑套两侧的转杆外壁上皆铰接有间距调节螺杆，且间距调节螺杆的外壁上套装有调节螺块，并且调节螺块的两侧皆铰接有连接杆，连接杆的一端与支撑滑套相铰接。

优选的，所述深度调节机构的内部依次设置有深度调节螺杆、驱动螺块、第二转轴和调节电机，壳体的顶部安装有第二转轴，且第二转轴的输出端通过联轴器安装有驱动螺块。

优选的，所述驱动螺块的底端固定有深度调节螺杆，且深度调节螺杆的外壁上套装有调节电机，调节电机与调节架固定连接。

优选的，所述安装座的上方设置有固定板，固定板的顶端焊接有提手，且固定板的底端固定有固定插杆，固定插杆的顶端延伸至安装孔的内部，并且固定插杆两侧的固定板底端皆固定有弹簧，弹簧的底端与安装座的顶端固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该玉米种植用深度可调的旋耕机械不仅实现了旋耕时旋耕刀片间距的调节功能，实现了旋耕时深度的调节功能，而且减少了旋耕时泥土的飞溅；

- 通过设置有支撑滑套、间距调节螺杆、调节螺块和连接杆，旋转间距调节螺杆使其驱动调节螺块移动，调节螺块通过连接杆驱动支撑滑套向两侧滑动，进而对支撑滑套的间距进行调节，从而实现了旋耕时旋耕刀片间距的调节功能，可以适应不同的玉米植株间距要求；

- 通过设置有深度调节螺杆、驱动螺块、第二转轴、调节电机、滑槽、滑块和调节架，第二转轴通过驱动螺块驱动深度调节螺杆旋转，使得调节电机在深度调节螺杆的外壁上向下移动并带动调节架同步移动，同时调节架带动滑块在滑槽的内部滑动，调节架通过固定座驱动转杆向下移动，实现了旋耕时深度的调节功能；

- 通过设置有安装座、提手、固定板、弹簧、固定插杆、安装孔和挡泥护板，挡泥护板对旋耕时飞扬的泥土进行阻挡，并且，握持提手将固定板向上提起，使得固定板配合弹簧的弹性作用带动固定插杆脱离安装孔，将挡泥护板拆除并对其进行清理，减少了旋耕时泥土的飞溅，可以使旋耕后的土地保持平整。

附图说明

图1为本实用新型一种玉米种植用深度可调的旋耕机械的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种玉米种植用深度可调的旋耕机械的侧视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种玉米种植用深度可调的旋耕机械的间距调节机构放大结构示意图；

图4为本实用新型一种玉米种植用深度可调的旋耕机械的深度调节机构放大结构示意图。

图中：1、壳体；2、驱动电机；3、第一转轴；4、转杆；5、支撑滑套；6、旋耕刀片；7、间距调节机构；701、间距调节螺杆；702、调节螺块；703、连接杆；8、固定座；9、滑槽；10、滑块；11、调节架；12、深度调节机构；1201、深度调节螺杆；1202、驱动螺块；1203、第二转轴；1204、调节电机；13、安装架；14、控制面板；15、安装座；16、提手；17、固定板；18、弹簧；19、固定插杆；20、安装孔；21、挡泥护板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种玉米种植用深度可调的旋耕机械，包括壳体1、旋耕刀片6、间距调节机构7、固定座8和深度调节机构12，壳体1的内部皆设置有固定座8，且相邻固定座8之间的外壁上铰接有转杆4，并且转杆4的外壁上皆套装有等间距的支撑滑套5；

壳体1顶端的一侧固定有安装座15，且安装座15的一侧设置有挡泥护板21，挡泥护板21的一端延伸至安装座15的内部，并且挡泥护板21的一端设置有安装孔20，安装座15的上方设置有固定板17，固定板17的顶端焊接有提手16，且固定板17的底端固定有固定插杆19，固定插杆19的顶端延伸至安装孔20的内部，并且固定插杆19两侧的固定板17底端皆固定有弹簧18，弹簧18的底端与安装座15的顶端固定连接，用于泥土的阻挡工作；

支撑滑套5一侧的外壁上焊接有旋耕刀片6，且支撑滑套5的两侧皆设置有间距调节机构7；

间距调节机构7的内部皆设置有间距调节螺杆701、调节螺块702和连接杆703，支撑滑套5两侧的转杆4外壁上皆铰接有间距调节螺杆701，且间距调节螺杆701的外壁上套装有调节螺块702，并且调节螺块702的两侧皆铰接有连接杆703，连接杆703的一端与支撑滑套5相铰接；

通过旋转间距调节螺杆701使其驱动调节螺块702移动，调节螺块702通过连接杆703驱动支撑滑套5向两侧滑动，进而对支撑滑套5的间距进行调节，从而实现了旋耕时旋耕刀片6间距的调节功能；

固定座8一侧的外壁上安装有驱动电机2，该驱动电机2的型号可为 Y90S-2，且驱动电机2的输出端通过联轴器安装有第一转轴3，第一转轴3的一端贯穿固定座8并与转杆4固定连接，壳体1两侧的内壁上皆设置有滑槽9，且滑槽9的内部设置有滑块10，并且滑块10的一端延伸至滑槽9的外部并焊接有调节架11，调节架11的底端与固定座8固定连接，壳体1的顶部设置有深度调节机构12，且壳体1顶端的两侧皆固定有安装架13，并且壳体1一侧的外壁上安装有控制面板14，该控制面板14的型号可为DL203，控制面板14内部单片机的输出端与驱动电机2的输入端电性连接；

深度调节机构12的内部依次设置有深度调节螺杆1201、驱动螺块1202、第二转轴1203和调节电机1204，壳体1的顶部安装有第二转轴1203，且第二转轴1203的输出端通过联轴器安装有驱动螺块1202，驱动螺块1202的底端固定有深度调节螺杆1201，且深度调节螺杆1201的外壁上套装有调节电机1204，该调节电机1204的型号可为Y112M-2，调节电机1204的输入端与控制面板14内部单片机的输出端电性连接，调节电机1204与调节架11固定连接；

使用者通过操作控制面板14使其控制第二转轴1203工作，第二转轴1203通过驱动螺块1202驱动深度调节螺杆1201旋转，使得调节电机1204在深度调节螺杆1201的外壁上向下移动并带动调节架11同步移动，同时调节架11带动滑块10在滑槽9的内部滑动，调节架11通过固定座8驱动转杆4向下移动，可进行不同深度的旋耕工作，实现了旋耕时深度的调节功能。

工作原理：使用时，该旋耕机械外接电源，使用者首先将该旋耕机械通过安装架13与外部拖拉机安装，其次通过旋转间距调节螺杆701使其驱动调节螺块702移动，调节螺块702通过连接杆703驱动支撑滑套5向两侧滑动，进而对支撑滑套5的间距进行调节，从而实现了旋耕时旋耕刀片6间距的调节功能，然后，通过操作控制面板14使其控制驱动电机2工作，驱动电机2通过第一转轴3驱动转杆4旋转，使得转杆4带动旋耕刀片6转动对土地进行旋耕工作，在此过程中，使用者通过操作控制面板14使其控制第二转轴1203工作，第二转轴1203通过驱动螺块1202驱动深度调节螺杆1201旋转，使得调节电机1204在深度调节螺杆1201的外壁上向下移动并带动调节架11同步移动，同时调节架11带动滑块10在滑槽9的内部滑动，调节架11通过固定座8驱动转杆4向下移动，可进行不同深度的旋耕工作，实现了旋耕时深度的调节功能，最后，在旋耕机械的使用过程中，挡泥护板21对旋耕时飞扬的泥土进行阻挡，并且，使用者可通过握持提手16将固定板17向上提起，使得固定板17配合弹簧18的弹性作用带动固定插杆19脱离安装孔20，将挡泥护板21拆除并对其进行清理，减少了旋耕时泥土的飞溅，完成玉米种植用深度可调的旋耕机械的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。