1. 一种玉米种植用深度可调的旋耕机械，包括壳体（1）、旋耕刀片（6）、间距调节机构（7）、固定座（8）和深度调节机构（12），其特征在于：所述壳体（1）的内部皆设置有固定座（8），且相邻固定座（8）之间的外壁上铰接有转杆（4），并且转杆（4）的外壁上皆套装有等间距的支撑滑套（5），所述支撑滑套（5）一侧的外壁上焊接有旋耕刀片（6），且支撑滑套（5）的两侧皆设置有间距调节机构（7），所述固定座（8）一侧的外壁上安装有驱动电机（2），且驱动电机（2）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（3），第一转轴（3）的一端贯穿固定座（8）并与转杆（4）固定连接，所述壳体（1）两侧的内壁上皆设置有滑槽（9），且滑槽（9）的内部设置有滑块（10），并且滑块（10）的一端延伸至滑槽（9）的外部并焊接有调节架（11），调节架（11）的底端与固定座（8）固定连接，所述壳体（1）的顶部设置有深度调节机构（12），且壳体（1）顶端的两侧皆固定有安装架（13），并且壳体（1）一侧的外壁上安装有控制面板（14），控制面板（14）内部单片机的输出端与驱动电机（2）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种玉米种植用深度可调的旋耕机械，其特征在于：所述壳体（1）顶端的一侧固定有安装座（15），且安装座（15）的一侧设置有挡泥护板（21），挡泥护板（21）的一端延伸至安装座（15）的内部，并且挡泥护板（21）的一端设置有安装孔（20）。

3. 根据权利要求1所述的一种玉米种植用深度可调的旋耕机械，其特征在于：所述间距调节机构（7）的内部皆设置有间距调节螺杆（701）、调节螺块（702）和连接杆（703），所述支撑滑套（5）两侧的转杆（4）外壁上皆铰接有间距调节螺杆（701），且间距调节螺杆（701）的外壁上套装有调节螺块（702），并且调节螺块（702）的两侧皆铰接有连接杆（703），连接杆（703）的一端与支撑滑套（5）相铰接。

4. 根据权利要求1所述的一种玉米种植用深度可调的旋耕机械，其特征在于：所述深度调节机构（12）的内部依次设置有深度调节螺杆（1201）、驱动螺块（1202）、第二转轴（1203）和调节电机（1204），所述壳体（1）的顶部安装有第二转轴（1203），且第二转轴（1203）的输出端通过联轴器安装有驱动螺块（1202）。

5. 根据权利要求4所述的一种玉米种植用深度可调的旋耕机械，其特征在于：所述驱动螺块（1202）的底端固定有深度调节螺杆（1201），且深度调节螺杆（1201）的外壁上套装有调节电机（1204），调节电机（1204）与调节架（11）固定连接。

6. 根据权利要求2所述的一种玉米种植用深度可调的旋耕机械，其特征在于：所述安装座（15）的上方设置有固定板（17），固定板（17）的顶端焊接有提手（16），且固定板（17）的底端固定有固定插杆（19），固定插杆（19）的顶端延伸至安装孔（20）的内部，并且固定插杆（19）两侧的固定板（17）底端皆固定有弹簧（18），弹簧（18）的底端与安装座（15）的顶端固定连接。