一种间距可调的玉米追肥机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业施肥机械技术领域，具体涉及一种间距可调的玉米追肥机。

背景技术

[0002] 玉米生长发育最旺盛的阶段是大喇叭口期，该阶段的玉米对养分需求也是最大的，因而在大喇叭口期对玉米追施化肥，对其产量的提高具有决定性作用，传统的追肥方式为人工手动进行追肥，此种方式追肥效率较低，因此需使用到相应的追肥机。

[0003] 但由于四川地形多丘陵，地块小，地形不平整，导致在使用追肥机进行玉米追肥的时候，农机装备适应性差，作业机械不配套等问题；加之四川地区多以小农为主，没有形成规模化统一种植管理标准，同时受限于地形及坡度原因，所以各家地块的玉米种植行距不统一，一般的追肥机难以使用，追肥嘴不可调；同时发明人通过研究还发现，现有的追肥机不便于对料斗内部的肥料进行混合处理，导致肥料混合不均匀，其易出现凝结的现象；第三，现有的追肥机不能对肥料的追肥速率进行调节，无法提高工作人员的追肥效率。对此我们设计一种新型的间距可调的玉米追肥机，在追肥的时候，可以调整玉米追肥行距宽度，可以适应不同的面积地块以及行距要求，同时有助于肥料混合以及提高肥料的速率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种间距可调的玉米追肥机，以解决上述背景技术中提出追肥机不便于对料斗内部的肥料进行混合处理、不便于调节追肥嘴之间的间距以及不便于对肥料的追肥速率进行调节的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种间距可调的玉米追肥机，包括基座、控制面板、料斗、双向螺纹柱和追肥嘴，所述基座一侧的内壁上铰接有双向螺纹柱，且双向螺纹柱表面的两侧皆螺纹连接有螺纹帽，并且双向螺纹柱的一端固定有旋杆，旋杆的一端延伸至基座的外部，旋杆远离双向螺纹柱的一端安装有旋柄，所述基座的下方设有两组追肥嘴，且追肥嘴顶端的一侧通过支杆与螺纹帽的底端固定连接，且基座底端的拐角位置处皆设有万向轮，并且基座的上方设有料斗，所述料斗顶端的中心位置处设有注料口，注料口的底端延伸至料斗的内部，且料斗的两外侧壁上皆设有支撑杆，支撑杆的底端与基座的顶端固定连接，并且支撑杆远离料斗一侧的基座顶端皆安装有推手，所述料斗底端的中心位置处设有溢流槽，溢流槽的底端延伸至基座的内部，且溢流槽的内部设有截止结构，并且溢流槽底端的基座内部安装有三通软管，三通软管的底端与追肥嘴的顶端相连通，所述基座远离旋柄一侧的外壁上安装有控制面板。

[0006] 优选的，所述截止结构的内部依次设有密封环、截止球、球槽以及转柄，所述溢流槽内部的中心位置处设有截止球，且截止球与溢流槽的接触位置处皆设有密封环。

[0007] 优选的，所述截止球内部的中心位置处设有球槽，溢流槽的一侧设有转柄，转柄的一端延伸至溢流槽的内部并与截止球的外壁固定连接。

[0008] 优选的，所述料斗内部的中心位置处铰接有混合导轴，且混合导轴的两外侧壁上皆设有等间距的混合桨。

[0009] 优选的，所述混合导轴表面的一侧固定有第二齿盘，且第二齿盘一侧的料斗内部设有第一齿盘。

[0010] 优选的，所述溢流槽一侧的基座顶端固定有电机，且电机的输出端通过联轴器安装有转轴，并且转轴的顶端设有连动杆，连动杆的顶端延伸至料斗的内部并与第一齿盘的底端固定连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该间距可调的玉米追肥机不仅避免了追肥机使用时料斗内部肥料出现凝结的现象，提高了追肥机使用时的便捷性，而且提高了追肥机的适用范围；

（1）通过设置有电机、转轴、连动杆、第二齿盘、第一齿盘、混合导轴以及混合桨，通过操作控制面板打开电机，使其由转轴经连动杆带动第一齿盘旋转，因第一齿盘与第二齿盘相互啮合，第二齿盘则会同步进行旋转，并带动混合导轴在料斗的内部转动，以便使混合桨同步转动对料斗内部的肥料进行混合处理，从而避免了追肥机使用时料斗内部肥料出现凝结的现象；

（2）通过设置有双向螺纹柱、螺纹帽、旋杆以及旋柄，通过旋转旋柄，使其由旋杆带动双向螺纹柱旋转，螺纹帽则会在双向螺纹柱的表面左右移动，并带动追肥嘴同步平移，以便完成追肥嘴之间间距的调节，从而提高了追肥机使用时的便捷性，有利于适应四川地形多丘陵，地块小，地形不平整的现实情况；

（3）通过设置有密封环、截止球、球槽以及转柄，通过旋转转柄，使其带动截止球在密封环的内侧旋转，球槽的角度则会发生变化，并使溢流槽的开合大小发生变化，以便调节追肥机的追肥速率，提高追肥工作人员的工作效率。

[0012] （4）本实用新型提供的间距可调的玉米追肥机，可以充分适用于四川地丘陵地区，克服地块小，地形不平整等地形缺陷，克服了玉米种植行距不统一的问题，可以根据实际情况调整追肥机的追肥嘴，以适应不同的行距宽度，同时还可以实现对追肥机料斗内部的肥料进行混合处理，实现肥料混合均匀，并可以提高肥料时的追肥速率，提高工作人员的追肥效率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种间距可调的玉米追肥机的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种间距可调的玉米追肥机的侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种间距可调的玉米追肥机的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种间距可调的玉米追肥机的截止结构剖视放大结构示意图。

[0014] 图中：1、基座；2、控制面板；3、截止结构；301、密封环；302、截止球；303、球槽；304、转柄；4、推手；5、料斗；6、混合桨；7、混合导轴；8、注料口；9、支撑杆；10、连动杆；11、转轴；12、电机；13、旋柄；14、旋杆；15、螺纹帽；16、三通软管；17、溢流槽；18、双向螺纹柱；19、追肥嘴；20、万向轮；21、第一齿盘；22、第二齿盘。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种间距可调的玉米追肥机，包括基座1、控制面板2、料斗5、双向螺纹柱18和追肥嘴19，基座1一侧的内壁上铰接有双向螺纹柱18，且双向螺纹柱18表面的两侧皆螺纹连接有螺纹帽15，并且双向螺纹柱18的一端固定有旋杆14，旋杆14的一端延伸至基座1的外部，旋杆14远离双向螺纹柱18的一端安装有旋柄13，基座1的下方设有两组追肥嘴19，且追肥嘴19顶端的一侧通过支杆与螺纹帽15的底端固定连接，且基座1底端的拐角位置处皆设有万向轮20，并且基座1的上方设有料斗5，料斗5内部的中心位置处铰接有混合导轴7，且混合导轴7的两外侧壁上皆设有等间距的混合桨6，混合导轴7表面的一侧固定有第二齿盘22，且第二齿盘22一侧的料斗5内部设有第一齿盘21，溢流槽17一侧的基座1顶端固定有电机12，该电机12的型号可为Y112M-2，电机12的输入端与控制面板2内部单片机的输出端电性连接，且电机12的输出端通过联轴器安装有转轴11，并且转轴11的顶端设有连动杆10，连动杆10的顶端延伸至料斗5的内部并与第一齿盘21的底端固定连接，以便对料斗5内部的肥料进行混合处理；

料斗5顶端的中心位置处设有注料口8，注料口8的底端延伸至料斗5的内部，且料斗5的两外侧壁上皆设有支撑杆9，支撑杆9的底端与基座1的顶端固定连接，并且支撑杆9远离料斗5一侧的基座1顶端皆安装有推手4，料斗5底端的中心位置处设有溢流槽17，溢流槽17的底端延伸至基座1的内部，且溢流槽17的内部设有截止结构3，截止结构3的内部依次设有密封环301、截止球302、球槽303以及转柄304，溢流槽17内部的中心位置处设有截止球302，且截止球302与溢流槽17的接触位置处皆设有密封环301，截止球302内部的中心位置处设有球槽303，溢流槽17的一侧设有转柄304，转柄304的一端延伸至溢流槽17的内部并与截止球302的外壁固定连接；

通过旋转转柄304，使其带动截止球302在密封环301的内侧旋转，球槽303的角度则会发生变化，并使溢流槽17的开合大小发生变化，以便调节追肥机的追肥速率，提高追肥机的适用范围；

并且溢流槽17底端的基座1内部安装有三通软管16，三通软管16的底端与追肥嘴19的顶端相连通，基座1远离旋柄13一侧的外壁上安装有控制面板2，该控制面板2的型号可为GC-1。

[0017] 工作原理：当使用本实用新型的追肥机时，首先将肥料由注料口8注入至料斗5的内部，通过操作控制面板2打开电机12，使其由转轴11经连动杆10带动第一齿盘21旋转，因第一齿盘21与第二齿盘22相互啮合，第二齿盘22则会同步进行旋转，并带动混合导轴7在料斗5的内部转动，以便使混合桨6同步转动对料斗5内部的肥料进行混合处理，避免料斗5内部肥料出现凝结的现象，之后通过旋转转柄304，使其带动截止球302在密封环301的内侧旋转，球槽303的角度则会发生变化，并使溢流槽17的开合大小发生变化，以便调节追肥机的追肥速率，提高追肥机的适用范围，再通过三通软管16的溢流作用，使料斗5内部的肥料经溢流槽17以及三通软管16流入至追肥嘴19的内部，以便由追肥嘴19滴落至玉米位置处进行追肥处理，最后通过旋转旋柄13，使其由旋杆14带动双向螺纹柱18旋转，螺纹帽15则会在双向螺纹柱18的表面左右移动，并带动追肥嘴19同步平移，以便完成追肥嘴19之间间距的调节，提高追肥机使用时的便捷性，从而完成追肥机的使用。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。