1. 一种间距可调的玉米追肥机，包括基座（1）、控制面板（2）、料斗（5）、双向螺纹柱（18）和追肥嘴（19），其特征在于：所述基座（1）一侧的内壁上铰接有双向螺纹柱（18），且双向螺纹柱（18）表面的两侧皆螺纹连接有螺纹帽（15），并且双向螺纹柱（18）的一端固定有旋杆（14），旋杆（14）的一端延伸至基座（1）的外部，旋杆（14）远离双向螺纹柱（18）的一端安装有旋柄（13），所述基座（1）的下方设有两组追肥嘴（19），且追肥嘴（19）顶端的一侧通过支杆与螺纹帽（15）的底端固定连接，且基座（1）底端的拐角位置处皆设有万向轮（20），并且基座（1）的上方设有料斗（5），所述料斗（5）顶端的中心位置处设有注料口（8），注料口（8）的底端延伸至料斗（5）的内部，且料斗（5）的两外侧壁上皆设有支撑杆（9），支撑杆（9）的底端与基座（1）的顶端固定连接，并且支撑杆（9）远离料斗（5）一侧的基座（1）顶端皆安装有推手（4），所述料斗（5）底端的中心位置处设有溢流槽（17），溢流槽（17）的底端延伸至基座（1）的内部，且溢流槽（17）的内部设有截止结构（3），并且溢流槽（17）底端的基座（1）内部安装有三通软管（16），三通软管（16）的底端与追肥嘴（19）的顶端相连通，所述基座（1）远离旋柄（13）一侧的外壁上安装有控制面板（2）。

2. 根据权利要求1所述的一种间距可调的玉米追肥机，其特征在于：所述截止结构（3）的内部依次设有密封环（301）、截止球（302）、球槽（303）以及转柄（304），所述溢流槽（17）内部的中心位置处设有截止球（302），且截止球（302）与溢流槽（17）的接触位置处皆设有密封环（301）。

3. 根据权利要求2所述的一种间距可调的玉米追肥机，其特征在于：所述截止球（302）内部的中心位置处设有球槽（303），溢流槽（17）的一侧设有转柄（304），转柄（304）的一端延伸至溢流槽（17）的内部并与截止球（302）的外壁固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种间距可调的玉米追肥机，其特征在于：所述料斗（5）内部的中心位置处铰接有混合导轴（7），且混合导轴（7）的两外侧壁上皆设有等间距的混合桨（6）。

5. 根据权利要求4所述的一种间距可调的玉米追肥机，其特征在于：所述混合导轴（7）表面的一侧固定有第二齿盘（22），且第二齿盘（22）一侧的料斗（5）内部设有第一齿盘（21）。

6. 根据权利要求5所述的一种间距可调的玉米追肥机，其特征在于：所述溢流槽（17）一侧的基座（1）顶端固定有电机（12），且电机（12）的输出端通过联轴器安装有转轴（11），并且转轴（11）的顶端设有连动杆（10），连动杆（10）的顶端延伸至料斗（5）的内部并与第一齿盘（21）的底端固定连接。