1. 一种亚麻籽油生产用精滤装置，包括过滤罐（3），其特征在于：所述过滤罐（3）的内部安装有一级过滤机构（1），所述一级过滤机构（1）的下方安装有二级过滤机构（2）；

所述一级过滤机构（1）包括第一空腔（101）、漏斗（102）、进料口（103）、固定杆（104）、第一滑块（105）、固定板（106）、第一滑槽（107）、第一复位弹簧（108）和一级过滤筛（109），所述过滤罐（3）的内部开设有第一空腔（101），所述第一空腔（101）的内侧壁固定连接有两个相对称的固定杆（104），所述第一空腔（101）的内部放置有两个相对称的固定板（106），两个所述固定板（106）相互远离的一侧面均开设有第一滑槽（107），两个所述固定杆（104）相互靠近的一侧面均固定连接有与第一滑槽（107）相适配的第一滑块（105），且第一滑块（105）卡接在第一滑槽（107）内，每个所述第一滑块（105）的底面均固定连接有第一复位弹簧（108），两个所述第一复位弹簧（108）的底端分别与两个第一滑槽（107）的内底壁固定连接，两个所述固定板（106）之间放置有一级过滤筛（109），所述一级过滤筛（109）的左右两侧面分别与两个固定板（106）相互靠近的一侧面固定连接；

所述二级过滤机构（2）包括第二滑槽（201）、第二滑块（202）、第二复位弹簧（203）、倾斜板（204）、螺纹杆（205）、螺纹管（206）、固定块（207）、第三滑槽（208）、第三滑块（209）、滑动板（210）、第二空腔（211）、放置板（212）、出口（213）、二级过滤筛（214）、凹槽（215）、通孔（216）、连接杆（217）、拨片（218）、支撑杆（219）、顶片（220）、转盘（221）和电机（222），所述第一空腔（101）内侧壁的下部固定连接有固定块（207），所述固定块（207）的内部开设有第二空腔（211），所述第二空腔（211）的内顶壁与第二空腔（211）的内底壁均开设有第三滑槽（208），所述第二空腔（211）的内部放置有滑动板（210），所述滑动板（210）的上表面与滑动板（210）的底面均固定连接有与第三滑槽（208）相适配的第三滑块（209），且第三滑块（209）卡接在第三滑槽（208）内，所述滑动板（210）的右侧面固定连接有放置板（212），所述第二空腔（211）的内侧壁开设有通孔（216），所述放置板（212）的右端贯穿通孔（216）并延伸至固定块（207）的右侧。

2. 根据权利要求1所述的一种亚麻籽油生产用精滤装置，其特征在于：所述放置板（212）的上表面开设有凹槽（215），所述凹槽（215）的内侧壁固定连接有二级过滤筛（214），所述凹槽（215）的内底壁开设有等距离排列的出口（213），且出口（213）的数量至少为十五个。

3. 根据权利要求1所述的一种亚麻籽油生产用精滤装置，其特征在于：所述第一空腔（101）远离固定块（207）的内侧壁开设有第二滑槽（201），所述第二滑槽（201）的内部卡接有与第二滑槽（201）相适配的第二滑块（202），且第二滑块（202）卡接在第二滑槽（201）内，所述第二滑块（202）的底面固定连接有第二复位弹簧（203），所述第二复位弹簧（203）的底端与第二滑槽（201）的内底壁固定连接，所述第二滑块（202）正面的左侧通过销轴固定铰接有连接杆（217），且连接杆（217）正面远离第二滑块（202）的一侧与放置板（212）正面的右侧通过销轴固定铰接。

4. 根据权利要求1所述的一种亚麻籽油生产用精滤装置，其特征在于：所述第一空腔（101）靠近第二滑槽（201）的内侧壁固定连接有支撑杆（219），且支撑杆（219）位于放置板（212）的下方，所述支撑杆（219）正面的左侧固定连接有电机（222），所述电机（222）的输出端固定连接有转盘（221），所述转盘（221）的外表面固定连接有呈环状排列的顶片（220），所述放置板（212）底面的右侧固定连接有拨片（218）。

5. 根据权利要求1所述的一种亚麻籽油生产用精滤装置，其特征在于：所述第一空腔（101）靠近固定块（207）内侧壁的下部固定镶嵌有螺纹管（206），所述螺纹管（206）的左端螺纹连接有螺纹杆（205）。

6. 根据权利要求1所述的一种亚麻籽油生产用精滤装置，其特征在于：所述第一空腔（101）的内侧壁固定连接有倾斜板（204），所述第一空腔（101）的内顶壁开设有进料口（103），所述进料口（103）的顶端固定连通有漏斗（102）。