一种亚麻籽油生产用精滤装置

技术领域

本实用新型涉及亚麻籽油技术领域，具体为一种亚麻籽油生产用精滤装置。

背景技术

亚麻籽油由亚麻籽制取而成，亚麻籽是亚麻的籽实，属亚麻科，别称胡麻，亚麻籽中含有大量多糖，多糖有抗肿瘤、抗病毒、抗血栓以及降血脂的作用，受到人们较多关注。

用于亚麻籽油生产用的精滤装置，大部分虽然精滤效果较好，但由于精滤时，过滤孔径较小，过滤速度较慢，从而影响亚麻籽油的生产效率，出油速度较慢。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种亚麻籽油生产用精滤装置，具备了出油速度较快的优点，解决了现有的精滤装置出油速度较慢的问题。

技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种亚麻籽油生产用精滤装置，包括过滤罐，所述过滤罐的内部安装有一级过滤机构，所述一级过滤机构的下方安装有二级过滤机构。

所述一级过滤机构包括第一空腔、漏斗、进料口、固定杆、第一滑块、固定板、第一滑槽、第一复位弹簧和一级过滤筛，所述过滤罐的内部开设有第一空腔，所述第一空腔的内侧壁固定连接有两个相对称的固定杆，所述第一空腔的内部放置有两个相对称的固定板，两个所述固定板相互远离的一侧面均开设有第一滑槽，两个所述固定杆相互靠近的一侧面均固定连接有与第一滑槽相适配的第一滑块，且第一滑块卡接在第一滑槽内，每个所述第一滑块的底面均固定连接有第一复位弹簧，两个所述第一复位弹簧的底端分别与两个第一滑槽的内底壁固定连接，两个所述固定板之间放置有一级过滤筛，所述一级过滤筛的左右两侧面分别与两个固定板相互靠近的一侧面固定连接。

所述二级过滤机构包括第二滑槽、第二滑块、第二复位弹簧、倾斜板、螺纹杆、螺纹管、固定块、第三滑槽、第三滑块、滑动板、第二空腔、放置板、出口、二级过滤筛、凹槽、通孔、连接杆、拨片、支撑杆、顶片、转盘和电机，所述第一空腔内侧壁的下部固定连接有固定块，所述固定块的内部开设有第二空腔，所述第二空腔的内顶壁与第二空腔的内底壁均开设有第三滑槽，所述第二空腔的内部放置有滑动板，所述滑动板的上表面与滑动板的底面均固定连接有与第三滑槽相适配的第三滑块，且第三滑块卡接在第三滑槽内，所述滑动板的右侧面固定连接有放置板，所述第二空腔的内侧壁开设有通孔，所述放置板的右端贯穿通孔并延伸至固定块的右侧。

进一步的，所述放置板的上表面开设有凹槽，所述凹槽的内侧壁固定连接有二级过滤筛，所述凹槽的内底壁开设有等距离排列的出口，且出口的数量至少为十五个，能够对亚麻籽油进行二级过滤，提高了过滤效果。

进一步的，所述第一空腔远离固定块的内侧壁开设有第二滑槽，所述第二滑槽的内部卡接有与第二滑槽相适配的第二滑块，且第二滑块卡接在第二滑槽内，所述第二滑块的底面固定连接有第二复位弹簧，所述第二复位弹簧的底端与第二滑槽的内底壁固定连接，所述第二滑块正面的左侧通过销轴固定铰接有连接杆，且连接杆正面远离第二滑块的一侧与放置板正面的右侧通过销轴固定铰接，能够有效的使放置板进行左右晃动，从而提高出油效率。

进一步的，所述第一空腔靠近第二滑槽的内侧壁固定连接有支撑杆，且支撑杆位于放置板的下方，所述支撑杆正面的左侧固定连接有电机，所述电机的输出端固定连接有转盘，所述转盘的外表面固定连接有呈环状排列的顶片，所述放置板底面的右侧固定连接有拨片，能够通过电机带动放置板进行自行晃动，从而提高出油速度，具有自动化的功能。

进一步的，所述第一空腔靠近固定块内侧壁的下部固定镶嵌有螺纹管，所述螺纹管的左端螺纹连接有螺纹杆，能够通过螺纹管处排出亚麻籽油，提高了整体的实用效果。

进一步的，所述第一空腔的内侧壁固定连接有倾斜板，能够更加方便的取出亚麻籽油，所述第一空腔的内顶壁开设有进料口，所述进料口的顶端固定连通有漏斗，能够更加方便的倒入亚麻籽油，具有便于使用的优点。

1、该亚麻籽油生产用精滤装置，通过第一空腔的内侧壁固定连接有两个相对称的固定杆，以及固定板、第一滑槽、第一滑块、第一复位弹簧和一级过滤筛之间的配合设置，达到了使一级过滤筛上下晃动的效果，具备了对亚麻籽油进行一级过滤的功能，能够通过第一复位弹簧的复位性使一级过滤筛上下滑动，具有提高出油速度的优点，通过放置板的上表面开设有凹槽，以及二级过滤筛、出口、固定块、第三滑槽、第三滑块、滑动板和通孔之间的配合设置，达到了使二级过滤筛可左右移动的效果，具备了对亚麻籽油进行二级过滤的功能，提高了整体的实用效果。

2、该亚麻籽油生产用精滤装置，通过第一空腔远离固定块的内侧壁开设有第二滑槽，以及第二滑块、第二复位弹簧、连接杆、支撑杆、电机、转盘、拨片和顶片之间的配合设置，达到了通过电机带动放置板左右移动的效果，具备了使二级过滤筛可左右晃动的功能，具有出油速度较快的优点。

附图说明

图1为本实用新型过滤罐剖视图；

图2为本实用新型图1中A处结构放大示意图；

图3为本实用新型图1中B处结构放大示意图。

图中：1一级过滤机构、101第一空腔、102漏斗、103进料口、104固定杆、105第一滑块、106固定板、107第一滑槽、108第一复位弹簧、109一级过滤筛、2二级过滤机构、201第二滑槽、202第二滑块、203第二复位弹簧、204倾斜板、205螺纹杆、206螺纹管、207固定块、208第三滑槽、209第三滑块、210滑动板、211第二空腔、212放置板、213出口、214二级过滤筛、215凹槽、216通孔、217连接杆、218拨片、219支撑杆、220顶片、221转盘、222电机、3过滤罐。

具体实施方式

如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种亚麻籽油生产用精滤装置，包括过滤罐3，过滤罐3的内部安装有一级过滤机构1，一级过滤机构1的下方安装有二级过滤机构2。

一级过滤机构1包括第一空腔101、漏斗102、进料口103、固定杆104、第一滑块105、固定板106、第一滑槽107、第一复位弹簧108和一级过滤筛109，过滤罐3的内部开设有第一空腔101，第一空腔101的内侧壁固定连接有两个相对称的固定杆104，第一空腔101的内部放置有两个相对称的固定板106，两个固定板106相互远离的一侧面均开设有第一滑槽107，两个固定杆104相互靠近的一侧面均固定连接有与第一滑槽107相适配的第一滑块105，且第一滑块105卡接在第一滑槽107内，每个第一滑块105的底面均固定连接有第一复位弹簧108，两个第一复位弹簧108的底端分别与两个第一滑槽107的内底壁固定连接，两个固定板106之间放置有一级过滤筛109，一级过滤筛109的左右两侧面分别与两个固定板106相互靠近的一侧面固定连接，第一空腔101的内顶壁开设有进料口103，进料口103的顶端固定连通有漏斗102，能够更加方便的倒入亚麻籽油，具有便于使用的优点。

二级过滤机构2包括第二滑槽201、第二滑块202、第二复位弹簧203、倾斜板204、螺纹杆205、螺纹管206、固定块207、第三滑槽208、第三滑块209、滑动板210、第二空腔211、放置板212、出口213、二级过滤筛214、凹槽215、通孔216、连接杆217、拨片218、支撑杆219、顶片220、转盘221和电机222，第一空腔101内侧壁的下部固定连接有固定块207，固定块207的内部开设有第二空腔211，第二空腔211的内顶壁与第二空腔211的内底壁均开设有第三滑槽208，第二空腔211的内部放置有滑动板210，滑动板210的上表面与滑动板210的底面均固定连接有与第三滑槽208相适配的第三滑块209，且第三滑块209卡接在第三滑槽208内，滑动板210的右侧面固定连接有放置板212，放置板212的上表面开设有凹槽215，凹槽215的内侧壁固定连接有二级过滤筛214，凹槽215的内底壁开设有等距离排列的出口213，且出口213的数量至少为十五个，能够对亚麻籽油进行二级过滤，提高了过滤效果，第二空腔211的内侧壁开设有通孔216，放置板212的右端贯穿通孔216并延伸至固定块207的右侧，第一空腔101远离固定块207的内侧壁开设有第二滑槽201，第二滑槽201的内部卡接有与第二滑槽201相适配的第二滑块202，且第二滑块202卡接在第二滑槽201内，第二滑块202的底面固定连接有第二复位弹簧203，第二复位弹簧203的底端与第二滑槽201的内底壁固定连接，第二滑块202正面的左侧通过销轴固定铰接有连接杆217，且连接杆217正面远离第二滑块202的一侧与放置板212正面的右侧通过销轴固定铰接，能够有效的使放置板212进行左右晃动，从而提高出油效率，第一空腔101靠近第二滑槽201的内侧壁固定连接有支撑杆219，且支撑杆219位于放置板212的下方，支撑杆219正面的左侧固定连接有电机222，电机222是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源，电机222是现有技术所公知的设备，电机222的输出端固定连接有转盘221，转盘221的外表面固定连接有呈环状排列的顶片220，放置板212底面的右侧固定连接有拨片218，能够通过电机222带动放置板212进行自行晃动，从而提高出油速度，具有自动化的功能，第一空腔101靠近固定块207内侧壁的下部固定镶嵌有螺纹管206，螺纹管206的左端螺纹连接有螺纹杆205，能够通过螺纹管206处排出亚麻籽油，提高了整体的实用效果，第一空腔101的内侧壁固定连接有倾斜板204，能够更加方便的取出亚麻籽油。

- 使用时，将电机222与市政电源电连接，通过设置减速器对电机222的转速进行控制，打开电机222，将亚麻籽油通过漏斗102处倒入第一空腔101内，落入一级过滤筛109处进行一级过滤，同时利用亚麻籽油对于第一复位弹簧108的压缩，通过复位使一级过滤筛109上下晃动，从而提升出油效率，一级过滤后，落入二级过滤筛214中，利用电机222带动顶片220旋转，通过顶片220与拨片218之间的碰撞，带动放置板212向右移动，从而带动第二滑块202向上移动，使第二复位弹簧203伸张，未碰撞时，利用第二复位弹簧203的复位性，再次带动放置板212向左移动，从而使二级过滤筛214左右来回往返，使出油速度提高，经过精滤的亚麻籽油通过倾斜板204的引导，流入螺纹管206处，拧开螺纹杆205，取出亚麻籽油。