1. 一种土壤动物监测装置，包括基座（1）、无线收发器（9）、单片机（10）、透明防护罩（14）和摄像头（15），其特征在于：所述基座（1）底端的中心位置处安装有透明防护罩（14），且透明防护罩（14）内部的一端设有升降结构（13），并且升降结构（13）的底端安装有摄像头（15），所述基座（1）顶端的中心位置处固定有箱体（11），箱体（11）两侧的基座（1）顶端皆设有定位结构（3），且箱体（11）顶部的一侧设有电机（6），并且电机（6）的输出端通过联轴器安装有转轴（5），所述转轴（5）的底端固定有圆盘（4），且圆盘（4）底端的中心位置处固定有限位盘（7），并且限位盘（7）一侧的圆盘（4）底端设有凸柱（2），所述限位盘（7）一侧的箱体（11）内部铰接有四向连动盘（8），且四向连动盘（8）底端的中心位置处固定有连动杆（12），连动杆（12）的底端延伸至透明防护罩（14）的内部，所述四向连动盘（8）远离限位盘（7）一侧的箱体（11）内壁上设有无线收发器（9），且无线收发器（9）远离四向连动盘（8）一侧的箱体（11）内壁上设有单片机（10），并且单片机（10）的输出端分别与电机（6）以及摄像头（15）的输入端电性连接，单片机（10）与无线收发器（9）双向电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种土壤动物监测装置，其特征在于：所述定位结构（3）的内部依次设有铰接座（301）、定位板（302）、安置框（303）、定位孔（304）以及连接杆（305），所述箱体（11）两侧的基座（1）顶端皆固定有安置框（303），且安置框（303）底部的中心位置处固定有铰接座（301），并且铰接座（301）的顶部铰接有连接杆（305）。

3. 根据权利要求2所述的一种土壤动物监测装置，其特征在于：所述连接杆（305）的顶端固定有定位板（302），且定位板（302）内部的中心位置处设有定位孔（304）。

4. 根据权利要求1所述的一种土壤动物监测装置，其特征在于：所述定位结构（3）设有两组，且相邻定位结构（3）关于基座（1）的中心线对称。

5. 根据权利要求1所述的一种土壤动物监测装置，其特征在于：所述升降结构（13）的内部依次设有螺纹帽（1301）、转柄（1302）、螺纹杆（1303）以及限位块（1304），所述连动杆（12）与摄像头（15）一端的透明防护罩（14）内部皆固定有螺纹杆（1303），且螺纹杆（1303）远离连动杆（12）以及摄像头（15）的一端皆固定有限位块（1304）。

6. 根据权利要求5所述的一种土壤动物监测装置，其特征在于：所述螺纹杆（1303）表面的一侧皆螺纹连接有螺纹帽（1301），且相邻螺纹帽（1301）之间的两外侧壁上皆固定有转柄（1302）。