1. 一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，包括装置箱体（1）、温度传感器（2）、控制面板（3）、镂空孔（4）和横向隔板（6），其特征在于：所述装置箱体（1）内部的底端安装有温度传感器（2），且温度传感器（2）的一端与装置箱体（1）的外侧连接，所述装置箱体（1）内部的底端安装有放置箱（7），且放置箱（7）的顶端安装有横向隔板（6），横向隔板（6）顶端等间距安装有活性炭吸潮颗粒（602），且横向隔板（6）顶部的装置箱体（1）内侧壁皆均匀安装有攀爬网（601），所述装置箱体（1）的顶端安装有顶盖（5），顶盖（5）内部的一端安装有镂空孔（4），镂空孔（4）的顶端通过安装有限位横杆（401），且限位横杆（401）的底端安装有搅拌网（402），所述放置箱（7）底部的中间位置安装有电热丝（101），电热丝（101）底部的装置箱体（1）外侧壁上安装有控制面板（3）。

2. 根据权利要求1所述的一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，其特征在于：所述镂空孔（4）内部的直径小于限位横杆（401）的长度，且镂空孔（4）套接在限位横杆（401）的外侧，限位横杆（401）内部直径小于搅拌网（402）外侧的直径。

3. 根据权利要求1所述的一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，其特征在于：所述顶盖（5）底部的两端皆安装有上安装杆（501），上安装杆（501）的底端安装有下安装盘（503），下安装盘（503）的一侧与装置箱体（1）的外侧壁连接，下安装盘（503）内部的中间位置安装有限位杆（502），且限位杆（502）贯穿下安装盘（503）的侧壁与下安装盘（503）的外部连接。

4. 根据权利要求1所述的一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，其特征在于：所述顶盖（5）的底端等间距安装有加热暖灯（8），且加热暖灯（8）的顶端皆安装有连接导线（903）。

5. 根据权利要求1所述的一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，其特征在于：所述放置箱（7）一侧的装置箱体（1）侧壁上皆均匀安装有透气孔（703），放置箱（7）内部的顶端设置有土壤凹槽（701），土壤凹槽（701）顶部的两端皆设置有攀爬孔（704），且攀爬孔（704）的底端皆设置有空腔管道（702）。

6. 根据权利要求4所述的一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，其特征在于：所述连接导线（903）的一端安装有继电器外壳（9），继电器外壳（9）内部一侧的中间位置安装有无极旋钮（901），继电器外壳（9）内部顶端的中间位置安装有电磁阀（902），且电磁阀（902）的一端与连接导线（903）连接。