一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱

技术领域

本实用新型涉及分离箱技术领域，具体为一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱。

背景技术

土壤节肢动物是土壤生态系统的重要组成部分,对土壤的通气状况、土壤有机质分解和矿化、土壤腐殖质和团粒结构等性质具有很大的影响,并通过群落和其细胞组织的病理学改变,监测环境质量的变化。近年来,随着全球对生物多样性及其保护和全球环境变化的关注,土壤节肢动物区系和土壤节肢动物多样性的研究也已经成为土壤生态学研究的热点和前沿。关于小型土壤节肢动物的分离方法是意大利Berlese在1905年发明了双壁可注入温水的金属漏斗来分离土壤动物，后经瑞典的Tullgren在1917年把灯泡悬挂于土样上方作热源改良为Tullgren漏斗，但这种分离装置无法对分离箱内的温度进行精确控制，现有的恒温高效分离箱在使用的过程中依旧存在着一定的问题和缺陷，具体如下所述：

- 现有的恒温高效分离箱，灯泡的功率过大，容易造成温度过高导致土壤动物死亡，灯泡功率过小则会造成温度不够，导致不能有效分离小型土壤节肢动物；

- 现有的恒温高效分离箱，装置在使用的过程中顶盖可能会从装置箱体的顶端脱落，并且需要打开时，不方便使用者打开顶盖检查装置箱体内部的节肢动物；

3、现有的恒温高效分离箱，节肢动物的活动空间较为狭窄，使得装置箱体内部结构不易于节肢动物的栖息。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，以解决上述背景技术中提出的灯泡的功率过大容易造成温度过高导致土壤动物死亡，灯泡功率过小会造成温度不够，导致不能有效分离小型土壤节肢动物，节肢动物的活动空间较为狭窄，使得装置箱体内部结构不易于节肢动物的栖息等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，包括装置箱体、温度传感器、控制面板、镂空孔和横向隔板，所述装置箱体内部的底端安装有温度传感器，且温度传感器的一端与装置箱体的外侧连接，所述装置箱体内部的底端安装有放置箱，且放置箱的顶端安装有横向隔板，横向隔板顶端等间距安装有活性炭吸潮颗粒，且横向隔板顶部的装置箱体内侧壁皆均匀安装有攀爬网，所述装置箱体的顶端安装有顶盖，顶盖内部的一端安装有镂空孔，镂空孔的顶端通过安装有限位横杆，且限位横杆的底端安装有搅拌网，所述放置箱底部的中间位置安装有电热丝，电热丝底部的装置箱体外侧壁上安装有控制面板。

优选的，所述镂空孔内部的直径小于限位横杆的长度，且镂空孔套接在限位横杆的外侧，限位横杆内部直径小于搅拌网外侧的直径。

优选的，所述顶盖底部的两端皆安装有上安装杆，上安装杆的底端安装有下安装盘，下安装盘的一侧与装置箱体的外侧壁连接，下安装盘内部的中间位置安装有限位杆，且限位杆贯穿下安装盘的侧壁与下安装盘的外部连接。

优选的，所述顶盖的底端等间距安装有加热暖灯，且加热暖灯的顶端皆安装有连接导线。

优选的，所述放置箱一侧的装置箱体侧壁上皆均匀安装有透气孔，放置箱内部的顶端设置有土壤凹槽，土壤凹槽顶部的两端皆设置有攀爬孔，且攀爬孔的底端皆设置有空腔管道。

优选的，所述连接导线的一端安装有继电器外壳，继电器外壳内部一侧的中间位置安装有无极旋钮，继电器外壳内部顶端的中间位置安装有电磁阀，且电磁阀的一端与连接导线连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，通过在连接导线的一端安装有继电器外壳，继电器外壳内部一侧的中间位置安装有无极旋钮，继电器外壳内部顶端的中间位置安装有电磁阀，且电磁阀的一端与连接导线连接，实现了装置可以通过无极旋钮和无极旋钮相互配合控制加热暖灯的明亮程度，当加热暖灯在照明的过程中产生热量的时候进行监测，解决了照明带来的温度提升问题；

（2）该种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，通过在顶盖底部的两端皆安装有上安装杆，上安装杆的底端安装有下安装盘，下安装盘的一侧与装置箱体的外侧壁连接，下安装盘内部的中间位置安装有限位杆，且限位杆贯穿下安装盘的侧壁与下安装盘的外部连接，实现了装置可以通过限位杆插入到下安装盘内侧对顶盖进行限位，防止顶盖从装置箱体的顶端脱落，方便使用者打开顶盖检查装置箱体内部的节肢动物，使用便利，并且可以有效的防止节肢动物逃脱；

（3）该种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，通过在放置箱一侧的装置箱体侧壁上皆均匀安装有透气孔，放置箱内部的顶端设置有土壤凹槽，土壤凹槽顶部的两端皆设置有攀爬孔，且攀爬孔的底端皆设置有空腔管道，空腔管道的设置可以使节肢动物爬入到装置箱体顶部的腔室，可以给节肢动物更大的活动空间，同时装置箱体顶部腔室照明面积会更大，使得装置箱体内部结构更适合节肢动物的栖息。

附图说明

图1为本实用新型小型土壤节肢动物恒温高效分离箱的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型小型土壤节肢动物恒温高效分离箱的顶盖俯视结构示意图；

图3为本实用新型小型土壤节肢动物恒温高效分离箱的放置箱俯视结构示意图；

图4为本实用新型小型土壤节肢动物恒温高效分离箱图1中A处放大结构示意图。

图中：1、装置箱体；101、电热丝；2、温度传感器；3、控制面板；4、镂空孔；401、限位横杆；402、搅拌网；5、顶盖；501、上安装杆；502、限位杆；503、下安装盘；6、横向隔板；601、攀爬网；602、活性炭吸潮颗粒；7、放置箱；701、土壤凹槽；702、空腔管道；703、透气孔；704、攀爬孔；8、加热暖灯；9、继电器外壳；901、无极旋钮；902、电磁阀；903、连接导线。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种小型土壤节肢动物恒温高效分离箱，包括装置箱体1、温度传感器2、控制面板3、镂空孔4和横向隔板6，装置箱体1内部的底端安装有温度传感器2，且温度传感器2的一端与装置箱体1的外侧连接，装置箱体1内部的底端安装有放置箱7，放置箱7一侧的装置箱体1侧壁上皆均匀安装有透气孔703，放置箱7内部的顶端设置有土壤凹槽701，土壤凹槽701顶部的两端皆设置有攀爬孔704，且攀爬孔704的底端皆设置有空腔管道702，空腔管道702的设置可以使节肢动物爬入到装置箱体1顶部的腔室，可以给节肢动物更大的活动空间，同时装置箱体1顶部腔室照明面积会更大，使得装置箱体1内部结构更节肢动物的栖息；

放置箱7的顶端安装有横向隔板6，横向隔板6顶端等间距安装有活性炭吸潮颗粒602，且横向隔板6顶部的装置箱体1内侧壁皆均匀安装有攀爬网601，装置箱体1的顶端安装有顶盖5，顶盖5底部的两端皆安装有上安装杆501，上安装杆501的底端安装有下安装盘503，下安装盘503的一侧与装置箱体1的外侧壁连接，下安装盘503内部的中间位置安装有限位杆502，且限位杆502贯穿下安装盘503的侧壁与下安装盘503的外部连接，装置可以通过限位杆502插入到下安装盘503内侧对顶盖5进行限位，防止顶盖5从装置箱体1的顶端脱落，方便使用者打开顶盖5检查装置箱体1内部的节肢动物，使用便利，并且可以有效的防止节肢动物逃脱；

顶盖5内部的一端安装有镂空孔4，镂空孔4内部的直径小于限位横杆401的长度，且镂空孔4套接在限位横杆401的外侧，限位横杆401内部直径小于搅拌网402外侧的直径，顶盖5的底端等间距安装有加热暖灯8，且加热暖灯8的顶端皆安装有连接导线903，连接导线903的一端安装有继电器外壳9，继电器外壳9内部一侧的中间位置安装有无极旋钮901，继电器外壳9内部顶端的中间位置安装有电磁阀902，且电磁阀902的一端与连接导线903连接，装置可以通过无极旋钮901和无极旋钮901相互配合控制加热暖灯8的明亮程度，当加热暖灯8在照明的过程中产生热量的时候进行监测，解决了照明带来的温度提升问题；

镂空孔4的顶端通过安装有限位横杆401，且限位横杆401的底端安装有搅拌网402，放置箱7底部的中间位置安装有电热丝101，电热丝101底部的装置箱体1外侧壁上安装有控制面板3，控制面板3的输出端通过导线与加热暖灯8和电热丝102的输入端电连接，温度传感器2的输入端通过导线与控制面板3的输出端电性连接，该温度传感器2的型号可为WRM-101，控制面板3的型号可为ARGUS。

工作原理：使用时，首先将装置箱体1防止的合适的位置，放置到合适的位置之后，向外拉出放置箱7，向放置箱7顶端的土壤凹槽701内部撒入培养土壤，撒入培养土壤之后，向放置箱7顶部的装置箱体1腔室内部撒入培养木屑，撒入培养木屑之后，从装置箱体1的顶端将节肢动物放入到装置箱体1的内部，放入到装置箱体1的内部之后将顶盖5盖在装置箱体1的顶端，顶盖5底部两端的上安装杆501插入到下安装盘503的内部，插入后限位杆502的弹簧推力会对限位杆502进行限位，防止顶盖5脱离装置箱体1，通过控制面板3内部的单片机控制加热暖灯8点亮，加热暖灯8在点亮的过程中装置可以通过无极旋钮901和无极旋钮901相互配合控制加热暖灯8的明亮程度，当加热暖灯8在照明的过程中产生热量的时候进行监测，解决了照明带来的温度提升问题，并且节肢动物可以顺着攀爬孔704进入到空腔管道702的内部，从而到达放置箱7，并且节肢动物也可以爬入到装置箱体1顶部的腔室，可以给节肢动物更大的活动空间，同时装置箱体1顶部腔室照明面积会更大，使得装置箱体1内部结构更节肢动物的栖息。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。