一种稻田养鱼田间鱼苗消毒设备

技术领域

本实用新型涉及稻田养鱼技术领域，具体为一种稻田养鱼田间鱼苗消毒设备。

背景技术

稻田养鱼应以水稻为主，兼顾养鱼，是利用稻田水面养鱼，既可获得鱼产品，又可利用鱼吃掉稻田中的害虫和杂草，排泄粪肥，翻动泥土促进肥料分解，为水稻生长创造良好条件，一般可使水稻增产一成左右。这一指导思想是根据稻鱼共生理论，利用人工新建的稻鱼共生关系，将原有的稻田生态向更加有利的方向转化，达到水稻增产鱼丰收的目的。在稻田养鱼时需要对鱼苗进行消毒，传统的方式一般是通过水盆等器皿进行消毒，这样的方式需要频繁的捞取鱼苗，劳动强度大，操作的效率非常低，同时浸泡时间过长导致水里的氧气浓度低，鱼苗容易窒息。而如果利用消毒设备可以大大提高鱼苗消毒效率。但现有的稻田养鱼田间鱼苗消毒设备，在使用过程中还存在许多不足，具体问题如下所述：

- 现有的稻田养鱼田间鱼苗消毒设备，在使用过程中，不能根据对鱼苗消毒时的不同需求，调整消毒液中不同高度位置；

- 现有的稻田养鱼田间鱼苗消毒设备，在鱼苗进行消毒后，需要对鱼苗进行取出，现有装置取出过程较为复杂，需要反复捞取，费时费力；

- 现有的稻田养鱼田间鱼苗消毒设备，在使用过程中，由于鱼苗在消毒时需要长时间浸泡在消毒液中，导致消毒液中氧气浓度降低，可能会使鱼苗窒息死亡。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种稻田养鱼田间鱼苗消毒设备，以解决上述背景技术中提出的消毒液高度不能调整，鱼苗取出过程复杂，氧气浓度降低，可能会使鱼苗窒息死亡等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种稻田养鱼田间鱼苗消毒设备，包括消毒箱、控制面板和外箱支架，所述消毒箱外部一侧的顶端安装有控制面板，且消毒箱内部的中间位置设置有外箱支架，所述外箱支架的内部活动连接有内箱支架，且内箱支架外部的一侧活动连接有侧门，所述消毒箱内部顶端的一侧安装有电机，且电机的底端固定连接有第一螺旋杆，所述第一螺旋杆的外部活动连接有第一螺旋套，且第一螺旋杆的底端固定连接有第一滑轮，所述第一滑轮的外部活动连接有第一皮带，且第一皮带的一侧固定连接有第二滑轮，所述第二滑轮的顶端活动连接有螺旋桨，所述消毒箱外部一侧的顶端安装有气泵，且消毒箱内部底端的一侧固定连接有滑杆，所述气泵的底端设置有缓冲杆，且缓冲杆的中间位置固定连接有弹簧，所述缓冲杆的底端固定连接有滑块，且滑块的底端设置有滑槽。

优选的，所述内箱支架外部的顶端活动连接有第二螺旋杆，且第二螺旋杆的外部活动连接有第二螺旋套。

优选的，所述第二螺旋套的底端固定连接有斜板，且斜板的一侧固定连接有滤板。

优选的，所述第二螺旋套的一侧固定连接有第三滑轮，所述第三滑轮的外部活动连接有第二皮带。

优选的，所述第二皮带的底端固定连接有第四滑轮，且第四滑轮的一侧固定连接有第二锥形齿轮，所述第二锥形齿轮的一侧设置有第一锥形齿轮，且第一锥形齿轮的一侧固定连接有连接齿轮。

优选的，所述外箱支架外部的两侧皆连接有滤网，且外箱支架内部底端的一侧设置有齿带。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该种稻田养鱼田间鱼苗消毒设备，通过在消毒箱内部顶端的一侧安装的电机，电机会带动第一螺旋杆转动，使第一螺旋套被电机带动可以在第一螺旋杆上进行上下移动，从而使连接在第一螺旋套一侧的外箱支架可以通过在滑杆上滑动被第一螺旋套带动进行不同高度位置的调节，使装置可以根据使用的需求在不同高度位置进行切换，上升时也使外箱支架可以脱离消毒液，不用对鱼苗进行捞取。

- 该种稻田养鱼田间鱼苗消毒设备，通过在外箱支架内部活动连接的内箱支架，通过电机将外箱支架脱离消毒液时，鱼苗会从斜板上滑落，集中聚集在滤板上，通过拉动侧门，使连接齿轮在齿带上移动，从而使连接齿轮带动第一锥形齿轮转动，第一锥形齿轮会带动第二锥形齿轮转动，从而带动第四滑轮转动，第四滑轮会通过第二皮带带动连接第三滑轮的第二螺旋杆转动，使第二螺旋套可以在第二螺旋杆上向右移动，从而使第二螺旋套带动滤板向出口处移动，将滤板上的鱼苗可以输送出，打开侧门便可以取出鱼苗，方便了消毒后对鱼苗的收集，提高了消毒的效率。

- 该种稻田养鱼田间鱼苗消毒设备，通过在消毒箱外部一侧安装的气泵，将消毒剂投入消毒箱后，电机会带动第一滑轮转动，使第一滑轮可以通过第一皮带带动第二滑轮转动，使第二滑轮带动螺旋桨转动，使螺旋桨对水中的消毒剂进行搅拌，使消毒剂充分与水融合，气泵会通过导管向消毒箱内部输送氧气，保证消毒箱内部氧气的浓度，气泵工作时的震动会带动缓冲杆通过滑块在滑槽上滑动，且缓冲杆会挤压弹簧，使气泵工作时产生的震动能被缓解，不会导致过大震动。

附图说明

图1为本实用新型的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型的连接齿轮俯视结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的图1中B处放大结构示意图。

图中：1、消毒箱；101、电机；102、第一螺旋杆；103、气泵；104、第一螺旋套；105、第一滑轮；106、第一皮带；107、第二滑轮；108、螺旋桨；109、滑杆；110、缓冲杆；111、滑块；112、滑槽；113、弹簧；2、控制面板；3、侧门；4、内箱支架；401、第二螺旋杆；402、斜板；403、第二螺旋套；404、第三滑轮；405、第二皮带；406、滤板；407、连接齿轮；408、第一锥形齿轮；409、第二锥形齿轮；410、第四滑轮；5、外箱支架；501、滤网；502、齿带。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种稻田养鱼田间鱼苗消毒设备，包括消毒箱1、控制面板2和外箱支架5，消毒箱1外部一侧的顶端安装有控制面板2，且消毒箱1内部的中间位置设置有外箱支架5，外箱支架5外部的两侧皆连接有滤网501，且外箱支架5内部底端的一侧设置有齿带502，外箱支架5的内部活动连接有内箱支架4，内箱支架4外部的顶端活动连接有第二螺旋杆401，且第二螺旋杆401的外部活动连接有第二螺旋套403，第二螺旋套403的底端固定连接有斜板402，且斜板402的一侧固定连接有滤板406，第二螺旋套403的一侧固定连接有第三滑轮404，第三滑轮404的外部活动连接有第二皮带405，第二皮带405的底端固定连接有第四滑轮410，且第四滑轮410的一侧固定连接有第二锥形齿轮409，第二锥形齿轮409的一侧设置有第一锥形齿轮408，且第一锥形齿轮408的一侧固定连接有连接齿轮407，连接齿轮407在齿带502上移动，从而使连接齿轮407带动第一锥形齿轮408转动，第一锥形齿轮408会带动第二锥形齿轮409转动，从而带动第四滑轮410转动，第四滑轮410会通过第二皮带405带动连接第三滑轮404的第二螺旋杆401转动，使第二螺旋套403可以在第二螺旋杆401上向右移动，从而使第二螺旋套403带动滤板406向出口处移动，将滤板406上的鱼苗可以输送出；

内箱支架4外部的一侧活动连接有侧门3，消毒箱1内部顶端的一侧安装有电机101，且电机101的底端固定连接有第一螺旋杆102，第一螺旋杆102的外部活动连接有第一螺旋套104，且第一螺旋杆102的底端固定连接有第一滑轮105，第一滑轮105的外部活动连接有第一皮带106，且第一皮带106的一侧固定连接有第二滑轮107，第二滑轮107的顶端活动连接有螺旋桨108，消毒箱1外部一侧的顶端安装有气泵103，且消毒箱1内部底端的一侧固定连接有滑杆109，气泵103的底端设置有缓冲杆110，且缓冲杆110的中间位置固定连接有弹簧113，缓冲杆110的底端固定连接有滑块111，且滑块111的底端设置有滑槽112，控制面板2的输出端通过导线与电机101和气泵103的输入端电连接，该电机101为Y90S-2，该气泵103为XGB-2。

工作原理：使用时，将消毒剂投入消毒箱1后，控制面板2内的单片机可以控制电机101带动第一滑轮105转动，使第一滑轮105可以通过第一皮带106带动第二滑轮107转动，使第二滑轮107带动螺旋桨108转动，使螺旋桨108对水中的消毒剂进行搅拌，使消毒剂充分与水融合，气泵103会通过导管向消毒箱1内部输送氧气，保证消毒箱1内部氧气的浓度，气泵103工作时的震动会带动缓冲杆110通过滑块111在滑槽112上滑动，且缓冲杆110会挤压弹簧113，使气泵103工作时产生的震动能被缓解，不会导致过大震动，电机101会带动第一螺旋杆102转动，使第一螺旋套104被电机101带动可以在第一螺旋杆102上进行上下移动，从而使连接在第一螺旋套104一侧的外箱支架5可以通过在滑杆109上滑动被第一螺旋套104带动进行不同高度位置的调节，使装置可以根据使用的需求在不同高度位置进行切换，上升时也使外箱支架5可以脱离消毒液，不用对鱼苗进行捞取，通过电机101将外箱支架5脱离消毒液时，鱼苗会从斜板402上滑落，集中聚集在滤板406上，通过拉动侧门3，使连接齿轮407在齿带502上移动，从而使连接齿轮407带动第一锥形齿轮408转动，第一锥形齿轮408会带动第二锥形齿轮409转动，从而带动第四滑轮410转动，第四滑轮410会通过第二皮带405带动连接第三滑轮404的第二螺旋杆401转动，使第二螺旋套403可以在第二螺旋杆401上向右移动，从而使第二螺旋套403带动滤板406向出口处移动，将滤板406上的鱼苗可以输送出，打开侧门3便可以取出鱼苗，方便了消毒后对鱼苗的收集，提高了消毒的效率。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。