1. 一种稻田养鱼用防护装置，包括固定杆（1）、防护网（2）、第一插杆（4）、顶网（7）和固定机构（15），其特征在于：所述固定杆（1）的底端固定有第一插杆（4），且固定杆（1）一侧的外壁上焊接有收卷箱（3），并且收卷箱（3）的内部铰接有收卷杆（5），收卷杆（5）的顶端延伸至收卷箱（3）的外部并固定有把手（6），所述固定杆（1）的外侧设置有防护网（2），且防护网（2）的一端延伸至收卷箱（3）的内部并与收卷杆（5）固定连接，并且防护网（2）的另一端固定有竖杆（17），所述防护网（2）一侧的外壁上皆固定有等间距的连接绳（11），且连接绳（11）的一端固定有软质固定套（12），所述收卷箱（3）一侧的外壁上设置有固定机构（15）。

2. 根据权利要求1所述的一种稻田养鱼用防护装置，其特征在于：所述固定杆（1）的顶端设置有插槽（16），且插槽（16）的上方设置有顶网（7），并且顶网（7）底端的拐角位置处皆固定有插柱（8），插柱（8）的底端延伸至插槽（16）的内部。

3. 根据权利要求1所述的一种稻田养鱼用防护装置，其特征在于：所述固定杆（1）远离收卷箱（3）一侧的外壁上皆固定有固定勾（18），且固定勾（18）一侧的外壁上设置有弧形凹槽（19），弧形凹槽（19）与竖杆（17）相互配合。

4. 根据权利要求1所述的一种稻田养鱼用防护装置，其特征在于：所述软质固定套（12）的内部设置有加固杆（10），且加固杆（10）的顶端固定有压盘（9），加固杆（10）的底端固定有第二插杆（14），并且第二插杆（14）上方的加固杆（10）外壁上焊接有限位盘（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种稻田养鱼用防护装置，其特征在于：所述固定机构（15）的内部依次设置有活动杆（1501）、第一固定块（1502）、弹簧槽（1503）、拉伸弹簧（1504）、第二固定块（1505）、限位槽（1506）和限位锥（1507），所述收卷箱（3）一侧的外壁上固定有第一固定块（1502），且第一固定块（1502）内部的一侧设置有活动杆（1501），并且活动杆（1501）的一端固定有限位锥（1507）。

6. 根据权利要求5所述的一种稻田养鱼用防护装置，其特征在于：所述活动杆（1501）一侧的第一固定块（1502）内部设置有弹簧槽（1503），弹簧槽（1503）的内部固定有拉伸弹簧（1504），拉伸弹簧（1504）的一端与活动杆（1501）固定连接，所述第一固定块（1502）一侧的收卷箱（3）外壁上固定有第二固定块（1505），且第二固定块（1505）一侧的外壁上设置有限位槽（1506），限位槽（1506）与限位锥（1507）相互配合。