一种稻田养鱼用防护装置

技术领域

本实用新型涉及稻田养鱼技术领域，具体为一种稻田养鱼用防护装置。

背景技术

利用稻田水养鱼，既可获得鱼产品，又可利用鱼吃掉稻田中的害虫和杂草，排泄粪肥，翻动泥土促进肥料分解，为水稻生长创造良好条件，然而为了稻田内的鱼苗不易被鸟类捕食，目前常见的防护措施有人工驱赶、设施驱赶或鞭炮、高音喇叭等方式，驱赶方式费时费力且效果不佳，因而需要使用到一种专门用于稻田养鱼用的防护装置来解决上述问题。

现今市场上的相关用于养鱼的用防护装置种类很多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点：

- 现有的此类养鱼用防护装置在使用时通常不便于对防护网进行收纳，容易造成防护网的缠绕，同时防护网的拆装步骤操作繁杂，降低了防护装置使用时的简便性；

- 现有的此类养鱼用防护装置在使用时通常难以对安装后的防护网进行限位，从而容易造成防护网的松动或脱落，影响防护装置的防护效果；

- 现有的此类养鱼用防护装置在使用时防护网容易出现倾倒的情况，需要人工再次扶正，增加了使用者的劳动强度。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种稻田养鱼用防护装置，以解决上述背景技术中提出养鱼用防护装置在使用时防护网收纳不便，防护网不便于固定和防护网稳固性不佳的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种稻田养鱼用防护装置，包括固定杆、防护网、第一插杆、顶网和固定机构，所述固定杆的底端固定有第一插杆，且固定杆一侧的外壁上焊接有收卷箱，并且收卷箱的内部铰接有收卷杆，收卷杆的顶端延伸至收卷箱的外部并固定有把手，所述固定杆的外侧设置有防护网，且防护网的一端延伸至收卷箱的内部并与收卷杆固定连接，并且防护网的另一端固定有竖杆，所述防护网一侧的外壁上皆固定有等间距的连接绳，且连接绳的一端固定有软质固定套，所述收卷箱一侧的外壁上设置有固定机构。

优选的，所述固定杆的顶端设置有插槽，且插槽的上方设置有顶网，并且顶网底端的拐角位置处皆固定有插柱，插柱的底端延伸至插槽的内部。

优选的，所述固定杆远离收卷箱一侧的外壁上皆固定有固定勾，且固定勾一侧的外壁上设置有弧形凹槽，弧形凹槽与竖杆相互配合。

优选的，所述软质固定套的内部设置有加固杆，且加固杆的顶端固定有压盘，加固杆的底端固定有第二插杆，并且第二插杆上方的加固杆外壁上焊接有限位盘。

优选的，所述固定机构的内部依次设置有活动杆、第一固定块、弹簧槽、拉伸弹簧、第二固定块、限位槽和限位锥，收卷箱一侧的外壁上固定有第一固定块，且第一固定块内部的一侧设置有活动杆，并且活动杆的一端固定有限位锥。

优选的，所述活动杆一侧的第一固定块内部设置有弹簧槽，弹簧槽的内部固定有拉伸弹簧，拉伸弹簧的一端与活动杆固定连接，第一固定块一侧的收卷箱外壁上固定有第二固定块，且第二固定块一侧的外壁上设置有限位槽，限位槽与限位锥相互配合。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该稻田养鱼用防护装置不仅简化了防护装置的安装步骤且提高了防护网收纳时的便捷性，提高了防护网固定时的便捷性，而且减少了防护网出现倾倒的情况；

- 通过设置有收卷箱、收卷杆、把手、竖杆、固定勾和弧形凹槽，拉动竖杆使其带动收卷杆旋转并将收卷杆外壁上缠绕的防护网抽出，使得防护网将固定杆包围，简化了防护装置的安装步骤且提高了防护网收纳时的便捷性；

- 通过设置有活动杆、第一固定块、弹簧槽、拉伸弹簧、第二固定块、限位槽和限位锥，松开活动杆使其在拉伸弹簧的弹性复原作用下推动限位锥并将防护网挤压进限位槽的内部，对防护网进行快速固定，提高了防护网固定时的便捷性；

- 通过设置有压盘、加固杆、连接绳、软质固定套、限位盘和第二插杆，将加固杆由下至上依次穿过软质固定套，按压压盘使其作用于加固杆将第二插杆插入土内，同时配合限位盘的辅助作用，提高了防护网使用时的稳固性，从而减少了防护网出现倾倒的情况。

附图说明

图1为本实用新型稻田养鱼用防护装置的正视外观结构示意图；

图2为本实用新型稻田养鱼用防护装置的俯视剖面结构示意图；

图3为本实用新型稻田养鱼用防护装置的图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型稻田养鱼用防护装置的固定机构放大结构示意图。

图中：1、固定杆；2、防护网；3、收卷箱；4、第一插杆；5、收卷杆；6、把手；7、顶网；8、插柱；9、压盘；10、加固杆；11、连接绳；12、软质固定套；13、限位盘；14、第二插杆；15、固定机构；1501、活动杆；1502、第一固定块；1503、弹簧槽；1504、拉伸弹簧；1505、第二固定块；1506、限位槽；1507、限位锥；16、插槽；17、竖杆；18、固定勾；19、弧形凹槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种稻田养鱼用防护装置，包括固定杆1、防护网2、第一插杆4、顶网7和固定机构15，固定杆1的底端固定有第一插杆4，且固定杆1一侧的外壁上焊接有收卷箱3，并且收卷箱3的内部铰接有收卷杆5，收卷杆5的顶端延伸至收卷箱3的外部并固定有把手6；

固定杆1的顶端设置有插槽16，且插槽16的上方设置有顶网7，并且顶网7底端的拐角位置处皆固定有插柱8，插柱8的底端延伸至插槽16的内部，用于防护装置的顶部防护工作；

固定杆1远离收卷箱3一侧的外壁上皆固定有固定勾18，且固定勾18一侧的外壁上设置有弧形凹槽19，弧形凹槽19与竖杆17相互配合，用于防护网2的固定工作；

固定杆1的外侧设置有防护网2，且防护网2的一端延伸至收卷箱3的内部并与收卷杆5固定连接，并且防护网2的另一端固定有竖杆17，防护网2一侧的外壁上皆固定有等间距的连接绳11，且连接绳11的一端固定有软质固定套12，收卷箱3一侧的外壁上设置有固定机构15；

固定机构15的内部依次设置有活动杆1501、第一固定块1502、弹簧槽1503、拉伸弹簧1504、第二固定块1505、限位槽1506和限位锥1507，收卷箱3一侧的外壁上固定有第一固定块1502，且第一固定块1502内部的一侧设置有活动杆1501，并且活动杆1501的一端固定有限位锥1507，活动杆1501一侧的第一固定块1502内部设置有弹簧槽1503，弹簧槽1503的内部固定有拉伸弹簧1504，拉伸弹簧1504的一端与活动杆1501固定连接，第一固定块1502一侧的收卷箱3外壁上固定有第二固定块1505，且第二固定块1505一侧的外壁上设置有限位槽1506，限位槽1506与限位锥1507相互配合；

松开活动杆1501使其在拉伸弹簧1504的弹性复原作用下推动限位锥1507并将防护网2挤压进限位槽1506的内部，对防护网2进行快速固定，提高了防护网2固定时的便捷性；

软质固定套12的内部设置有加固杆10，且加固杆10的顶端固定有压盘9，加固杆10的底端固定有第二插杆14，并且第二插杆14上方的加固杆10外壁上焊接有限位盘13，用于提高防护网2使用时的稳固性。

工作原理：使用时，使用者首先按压固定杆1使其底端的第一插杆4插入土内，其次拉动活动杆1501使其带动限位锥1507脱离限位槽1506，并拉动竖杆17使其带动收卷杆5旋转并将收卷杆5外壁上缠绕的防护网2抽出，使得防护网2将固定杆1包围，简化了防护装置的安装步骤且提高了防护网2收纳时的便捷性，然后，将竖杆17与固定勾18内部的弧形凹槽19卡合，松开活动杆1501使其在拉伸弹簧1504的弹性复原作用下推动限位锥1507并将防护网2挤压进限位槽1506的内部，对防护网2进行快速固定，提高了防护网2固定时的便捷性，最后，将顶网7置于固定杆1的顶端并使得插柱8卡入插槽16的内部，对防护装置的顶部进行防护，将加固杆10由下至上依次穿过软质固定套12，按压压盘9使其作用于加固杆10将第二插杆14插入土内，同时配合限位盘13的辅助作用，提高了防护网2使用时的稳固性，从而减少了防护网2出现倾倒的情况，无需使用者定期扶正，减轻了使用者的劳动强度，完成稻田养鱼用防护装置的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。