一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置

技术领域

本实用新型涉及水产养殖技术领域，具体为一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置。

背景技术

稻田生态养鱼是一种生态的养殖方式，稻田生态养鱼需要对鱼苗进行孵化，影响鱼苗孵化成活率的因素除了受精卵质量差异之外，孵化方式以及孵化用水的溶解氧也是关键因素。

现今鱼苗孵化装置种类繁多，基本可以满足人们的生产需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类鱼苗孵化装置在使用时难以根据鱼苗孵化量调节网板的长度，因而使得鱼苗孵化装置在使用时存在一定的局限性；

- 现有的此类鱼苗孵化装置在使用时难以控制孵化用水中溶解氧的含量，容易导致鱼苗生长缓慢甚至缺氧而死，降低了鱼苗的存活率；

- 现有的此类鱼苗孵化装置在使用时孵化用水的流动性不佳，容易发生受精卵聚集的情况，导致受精卵之间发生碰撞，从而影响受精卵的正常孵化。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置，以解决上述背景技术中提出鱼苗孵化装置在使用时难以调节网板的长度，难以控制孵化用水中溶解氧的含量和容易发生受精卵聚集的情况的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置，包括孵化箱、镂空框、调节机构、收卷机构和网板，所述孵化箱的内部固定有镂空框，且孵化箱底端的两侧皆安装有排污管，并且孵化箱底端的拐角位置处皆固定有支脚，所述镂空框的底部固定有固定座，且固定座的内部设置有安装槽，并且镂空框的内部设置有支撑杆，支撑杆的底端延伸至安装槽的内部，所述支撑杆的两侧皆设置有等间距的网板，网板的一侧设置有调节机构，并且支撑杆的顶端皆焊接有限位杆，限位杆顶端的两侧皆固定有提手，所述镂空框的顶端皆设置有插槽，且插槽的内部设置有插块，插块与限位杆固定连接，所述镂空框一侧的孵化箱内部设置有供氧器，所述孵化箱一侧的外壁上安装有水泵，且水泵的输出端安装有输水管，输水管的一端延伸至镂空框的内部，并且水泵的输入端安装有循环管，循环管的一端延伸至孵化箱的内部，所述孵化箱顶端的一侧设置有收卷机构，所述孵化箱一侧的外壁上安装有进水管，且孵化箱另一侧的外壁上固定有控制面板，并且控制面板内部单片机的输出端分别与水泵和供氧器的输出端电性连接。

优选的，所述镂空框的底部固定有环形管，环形管与输水管相连通，且环形管一侧的外壁上皆固定有等间距的喷射头。

优选的，所述调节机构的内部依次设置有固定壳、调节板、螺栓、螺纹槽、固定块和弹簧，支撑杆两侧的外壁上皆固定有固定壳，且固定壳一侧的内壁上固定有弹簧，并且弹簧的一端固定有固定块，固定块与网板固定连接。

优选的，所述固定块的底端固定有调节板，调节板延伸至固定壳的外部，且调节板内部的一侧设置有螺栓，并且螺栓上方的固定壳外壁上皆设置有等间距的螺纹槽，螺纹槽与螺栓相互配合。

优选的，所述收卷机构的内部依次设置有支撑座、转杆、限位板、挂绳和转柄，孵化箱顶端的一侧固定有支撑座，且支撑座的内部铰接有转杆。

优选的，所述转杆的外壁上缠绕有挂绳，挂绳的底端与供氧器固定连接，且挂绳一侧的转杆外壁上固定有限位板，并且转杆远离限位板的一端固定有转柄。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置不仅实现了网板长度的调节功能，提高了孵化箱内部水体中的氧气含量，而且减少了受精卵的聚集；

- 通过设置有固定壳、调节板、螺栓、螺纹槽、固定块和弹簧，将螺栓旋出螺纹槽，接着拉动网板使其在弹簧的弹力作用下向一侧移动，再将螺栓旋入螺纹槽的内部，对网板进行固定，从而实现了网板长度的调节功能；

- 通过设置有支撑座、转杆、限位板、挂绳、转柄和供氧器，旋转转柄使其带动转杆旋转对挂绳进行放卷，将供氧器调节至合适的高度，供氧器向孵化箱的内部释放氧气，提高了孵化箱内部水体中的氧气含量，从而提高了鱼苗的存活率；

- 通过设置有喷射头、环形管、输水管、水泵和循环管，水泵通过循环管将孵化箱内部的水体抽出，并且通过输水管将水体输送至环形管的内部，喷射头将水体喷出，加快了镂空框内部水体的流动速度，从而减少了受精卵的聚集。

附图说明

图1为本实用新型鱼苗孵化装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型鱼苗孵化装置的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型鱼苗孵化装置的调节机构剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型鱼苗孵化装置的收卷机构放大结构示意图。

图中：1、孵化箱；2、镂空框；3、固定座；4、安装槽；5、喷射头；6、环形管；7、排污管；8、支脚；9、输水管；10、水泵；11、循环管；12、控制面板；13、调节机构；1301、固定壳；1302、调节板；1303、螺栓；1304、螺纹槽；1305、固定块；1306、弹簧；14、支撑杆；15、提手；16、收卷机构；1601、支撑座；1602、转杆；1603、限位板；1604、挂绳；1605、转柄；17、网板；18、供氧器；19、进水管；20、插槽；21、插块；22、限位杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置，包括孵化箱1、镂空框2、调节机构13、收卷机构16和网板17，孵化箱1的内部固定有镂空框2，且孵化箱1底端的两侧皆安装有排污管7，并且孵化箱1底端的拐角位置处皆固定有支脚8，镂空框2的底部固定有固定座3，且固定座3的内部设置有安装槽4，并且镂空框2的内部设置有支撑杆14，支撑杆14的底端延伸至安装槽4的内部；

镂空框2的底部固定有环形管6，环形管6与输水管9相连通，且环形管6一侧的外壁上皆固定有等间距的喷射头5，用于加快镂空框2内部水体的流动速度；

支撑杆14的两侧皆设置有等间距的网板17，网板17的一侧设置有调节机构13，并且支撑杆14的顶端皆焊接有限位杆22，限位杆22顶端的两侧皆固定有提手15；

调节机构13的内部依次设置有固定壳1301、调节板1302、螺栓1303、螺纹槽1304、固定块1305和弹簧1306，支撑杆14两侧的外壁上皆固定有固定壳1301，且固定壳1301一侧的内壁上固定有弹簧1306，并且弹簧1306的一端固定有固定块1305，固定块1305与网板17固定连接，固定块1305的底端固定有调节板1302，调节板1302延伸至固定壳1301的外部，且调节板1302内部的一侧设置有螺栓1303，并且螺栓1303上方的固定壳1301外壁上皆设置有等间距的螺纹槽1304，螺纹槽1304与螺栓1303相互配合；

将螺栓1303旋出螺纹槽1304，接着拉动网板17使其在弹簧1306的弹力作用下向一侧移动，再将螺栓1303旋入螺纹槽1304的内部，对网板17进行固定，从而实现了网板17长度的调节功能；

镂空框2的顶端皆设置有插槽20，且插槽20的内部设置有插块21，插块21与限位杆22固定连接，镂空框2一侧的孵化箱1内部设置有供氧器18，孵化箱1一侧的外壁上安装有水泵10，该水泵10的型号可为150QJ20-54/9，且水泵10的输出端安装有输水管9，输水管9的一端延伸至镂空框2的内部，并且水泵10的输入端安装有循环管11，循环管11的一端延伸至孵化箱1的内部，所述孵化箱1顶端的一侧设置有收卷机构16；

收卷机构16的内部依次设置有支撑座1601、转杆1602、限位板1603、挂绳1604和转柄1605，孵化箱1顶端的一侧固定有支撑座1601，且支撑座1601的内部铰接有转杆1602，转杆1602的外壁上缠绕有挂绳1604，挂绳1604的底端与供氧器18固定连接，且挂绳1604一侧的转杆1602外壁上固定有限位板1603，并且转杆1602远离限位板1603的一端固定有转柄1605；

通过旋转转柄1605使其带动转杆1602旋转对挂绳1604进行放卷，将供氧器18调节至合适的高度，供氧器18向孵化箱1的内部释放氧气，提高了孵化箱1内部水体中的氧气含量，从而提高了鱼苗的存活率；

孵化箱1一侧的外壁上安装有进水管19，且孵化箱1另一侧的外壁上固定有控制面板12，该控制面板12的型号可为DL203，并且控制面板12内部单片机的输出端分别与水泵10和供氧器18的输出端电性连接。

工作原理：使用时，该鱼苗孵化装置外接电源，工作人员首先根据鱼卵的孵化量对网板17的长度进行调节，在此过程中，将螺栓1303旋出螺纹槽1304，接着拉动网板17使其在弹簧1306的弹力作用下向一侧移动，再将螺栓1303旋入螺纹槽1304的内部，对网板17进行固定，从而实现了网板17长度的调节功能，接着，将待孵化的鱼卵置于网板17的顶端，其次握持提手15将支撑杆14的底端卡入安装槽4的内部，并且限位杆22底端的插块21与插槽20卡合，对支撑杆14进行固定，然后，通过进水管19向孵化箱1的内部导入水体，通过操作控制面板12使其控制水泵10工作，水泵10通过循环管11将孵化箱1内部的水体抽出，并且通过输水管9将水体输送至环形管6的内部，喷射头5将水体喷出，增大了镂空框2内部水体的流动速度，从而减少了受精卵的聚集，最后，通过旋转转柄1605使其带动转杆1602旋转对挂绳1604进行放卷，将供氧器18调节至合适的高度，供氧器18向孵化箱1的内部释放氧气，提高了孵化箱1内部水体中的氧气含量，从而提高了鱼苗的存活率，完成基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。