1. 一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置，包括孵化箱（1）、镂空框（2）、调节机构（13）、收卷机构（16）和网板（17），其特征在于：所述孵化箱（1）的内部固定有镂空框（2），且孵化箱（1）底端的两侧皆安装有排污管（7），并且孵化箱（1）底端的拐角位置处皆固定有支脚（8），所述镂空框（2）的底部固定有固定座（3），且固定座（3）的内部设置有安装槽（4），并且镂空框（2）的内部设置有支撑杆（14），支撑杆（14）的底端延伸至安装槽（4）的内部，所述支撑杆（14）的两侧皆设置有等间距的网板（17），网板（17）的一侧设置有调节机构（13），并且支撑杆（14）的顶端皆焊接有限位杆（22），限位杆（22）顶端的两侧皆固定有提手（15），所述镂空框（2）的顶端皆设置有插槽（20），且插槽（20）的内部设置有插块（21），插块（21）与限位杆（22）固定连接，所述镂空框（2）一侧的孵化箱（1）内部设置有供氧器（18），所述孵化箱（1）一侧的外壁上安装有水泵（10），且水泵（10）的输出端安装有输水管（9），输水管（9）的一端延伸至镂空框（2）的内部，并且水泵（10）的输入端安装有循环管（11），循环管（11）的一端延伸至孵化箱（1）的内部，所述孵化箱（1）顶端的一侧设置有收卷机构（16），所述孵化箱（1）一侧的外壁上安装有进水管（19），且孵化箱（1）另一侧的外壁上固定有控制面板（12），并且控制面板（12）内部单片机的输出端分别与水泵（10）和供氧器（18）的输出端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置，其特征在于：所述镂空框（2）的底部固定有环形管（6），环形管（6）与输水管（9）相连通，且环形管（6）一侧的外壁上皆固定有等间距的喷射头（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置，其特征在于：所述调节机构（13）的内部依次设置有固定壳（1301）、调节板（1302）、螺栓（1303）、螺纹槽（1304）、固定块（1305）和弹簧（1306），所述支撑杆（14）两侧的外壁上皆固定有固定壳（1301），且固定壳（1301）一侧的内壁上固定有弹簧（1306），并且弹簧（1306）的一端固定有固定块（1305），固定块（1305）与网板（17）固定连接。

4. 根据权利要求3所述的一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置，其特征在于：所述固定块（1305）的底端固定有调节板（1302），调节板（1302）延伸至固定壳（1301）的外部，且调节板（1302）内部的一侧设置有螺栓（1303），并且螺栓（1303）上方的固定壳（1301）外壁上皆设置有等间距的螺纹槽（1304），螺纹槽（1304）与螺栓（1303）相互配合。

5. 根据权利要求1所述的一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置，其特征在于：所述收卷机构（16）的内部依次设置有支撑座（1601）、转杆（1602）、限位板（1603）、挂绳（1604）和转柄（1605），所述孵化箱（1）顶端的一侧固定有支撑座（1601），且支撑座（1601）的内部铰接有转杆（1602）。

6. 根据权利要求5所述的一种基于稻田生态养鱼的鱼苗孵化装置，其特征在于：所述转杆（1602）的外壁上缠绕有挂绳（1604），挂绳（1604）的底端与供氧器（18）固定连接，且挂绳（1604）一侧的转杆（1602）外壁上固定有限位板（1603），并且转杆（1602）远离限位板（1603）的一端固定有转柄（1605）。