一种新型手持安瓿瓶开瓶器

技术领域

本实用新型涉及一种新型手持安瓿瓶开瓶器。

背景技术

目前，护理人员在为患者配药时，大多使用砂轮片划割安瓿瓶瓶颈，然后用手掰断安瓿瓶的瓶头，但是在掰断安瓿瓶的瓶头时特别费劲；在掰断安瓿瓶的瓶头时，有时候安瓿瓶的瓶头会碎裂，产生的玻璃碎片容易割伤护理人员的手指，造成感染；很多时候安瓿瓶的瓶头被折断时，玻璃碎片飞溅到地上，或者是安瓿瓶的瓶头和玻璃碎片被直接扔到垃圾桶内，都会造成安全隐患。且在大批量开启安瓿瓶时，传统的砂轮手工操作速度慢，不能适应快速大量的需求。

发明内容

针对现有技术存在的问题，本实用新型提供一种新型手持安瓿瓶开瓶器，能够快速安全的同时开启多个安瓿瓶。本实用新型的技术方案为：

一种新型手持安瓿瓶开瓶器，包括弹性塑料材质的倒“U”形的开瓶器本体，所述本体底部分为三段：安瓿瓶插入段、安瓿瓶开启段和安瓿瓶取出段，所述安瓿瓶开启段上固定有砂条。

优选的，所述安瓿瓶插入段上设有医用硅胶片。

优选的，所述安瓿瓶开启段上粘接有塑料插槽，所述砂条置于所述塑料插槽中，并且所述砂条的开瓶侧部分暴露在所述塑料插槽外。

优选的，所述安瓿瓶取出段上设有聚乙烯塑料片。

本实用新型的有益效果：本实用新型通过设计一种倒“U”形的开瓶器本体，并且本体底部分为安瓿瓶插入段、安瓿瓶开启段和安瓿瓶取出段，只要将安瓿瓶从插入段推入开启段，挤压开瓶器本体即可完成开瓶操作，并且根据不同大小的安瓿瓶可以自由选择砂条大小，开瓶完成后，将开瓶器本体沿取出段划出，还能有效避免瓶口和开瓶器的交叉污染，较比传统的直接手工接触式开瓶更加安全、便捷、高效。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为图1的仰视图。

图3为图1的侧视图。

图4为砂条在塑料插槽中的结构示意图。

图5为砂条的结构示意图。

图中，1、开瓶器本体，2、安瓿瓶插入段，3、安瓿瓶开启段，4、安瓿瓶取出段，5、砂条，6、医用硅胶片，7、塑料插槽，8、聚乙烯塑料片。

具体实施方式

下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

图1~5示出本实用新型的一种新型手持安瓿瓶开瓶器的结构示意图，包括弹性塑料材质的倒“U”形的开瓶器本体1，所述本体1底部分为三段：安瓿瓶插入段2、安瓿瓶开启段3和安瓿瓶取出段4。所述安瓿瓶插入段2上粘接有医用硅胶片，当安瓿瓶从插入段推送至开启段过程中，医用硅胶片边沿可以起到清洁瓶身的作用，并且还兼具缓冲作用，防止安瓿瓶收到塑料材质的开瓶器本体挤压而破碎。所述安瓿瓶开启段3上粘接有塑料插槽7，砂条5置于所述塑料插槽7中，并且所述砂条5的开瓶侧部分暴露在所述塑料插槽7外，根据不同的安瓿瓶大小，可以设置不同尺寸的砂条5。所述安瓿瓶取出段4上粘接有聚乙烯塑料片8，其用途是在开启完安瓿瓶后，安瓿瓶从取出段出来，而聚乙烯塑料的柔软度和蜡质感可以方便安瓿瓶从该侧取出。

本实用新型的使用过程为：根据待开启安瓿瓶的尺寸，选择合适的砂条装入插槽中，将安瓿瓶从插入段推入至开启段，挤压本体，使砂条切割安瓿瓶，开瓶后，将开瓶器本体沿着取出段移出，开瓶完成。

综上，本实用新型能有效避免瓶口和开瓶器的交叉污染，较比传统的直接手工接触式开瓶更加安全、便捷、高效。

上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。