1. 一种青峪猪生态养殖圈舍，包括调温机构（1）、圈舍主体（2）、加氧泵（5）和再生槽（7），其特征在于：所述圈舍主体（2）的底端安装有再生槽（7），且再生槽（7）的一侧的底端均匀设置有排料管（6），再生槽（7）的一端安装有加氧泵（5），加氧泵（5）的输入端和再生槽（7）内部的底端相连通，所述圈舍主体（2）内部的两端皆设置有活动区（3），且活动区（3）靠近再生槽（7）一端圈舍主体（2）的内部安装有休息室（4），休息室（4）的两端皆设置有侧门（10），并且休息室（4）上均匀安装有调温机构（1），所述休息室（4）远离活动区（3）的一端设置有进食沟（9），且进食沟（9）内部的底端均匀安装有进食槽（18），所述圈舍主体（2）内部底端的中间位置处设置有过道（8），且过道（8）上均匀设置有倒粪口（20），倒粪口（20）的一端铰接有密封盖（19），所述圈舍主体（2）内部的顶端均匀安装有照明灯（12），圈舍主体（2）的一端安装有PLC控制器（11），圈舍主体（2）的顶端均匀铺设有太阳能电池板（13），太阳能电池板（13）下方的圈舍主体（2）上安装有蓄电池（14），且太阳能电池板（13）的输出端通过光伏控制器和蓄电池（14）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种青峪猪生态养殖圈舍，其特征在于：所述调温机构（1）上依次设置有腔体（102）、加热丝（103）、温度传感器（104）、进气管（106）、电磁阀（105）、鼓风机（101）、导气板（107）和均布罩（108），且腔体（102）的底端设置有进气管（106），进气管（106）上安装有电磁阀（105），并且腔体（102）的顶端安装有鼓风机（101），鼓风机（101）一端休息室（4）内部的顶端焊接有导气板（107）。

3. 根据权利要求2所述的一种青峪猪生态养殖圈舍，其特征在于：所述腔体（102）的内部焊接有加热丝（103），加热丝（103）的纵截面呈蛇形，且腔体（102）内部的一端安装有温度传感器（104）。

4. 根据权利要求2所述的一种青峪猪生态养殖圈舍，其特征在于：所述导气板（107）的底端均匀安装有呈等间距排列的均布罩（108），均布罩（108）和导气板（107）之间构成螺纹连接，鼓风机（101）的输出端和导气板（107）的内部相连通，且鼓风机（101）的输入端与腔体（102）的内部相连通。

5. 根据权利要求1所述的一种青峪猪生态养殖圈舍，其特征在于：所述活动区（3）内部的底端均匀铺设有细沙，休息室（4）内部的底端铺设有青石板，休息室（4）上均匀设置有透明玻璃窗，倒粪口（20）的底端均匀焊接有与再生槽（7）内部相连通的导流管（15）。

6. 根据权利要求1所述的一种青峪猪生态养殖圈舍，其特征在于：所述进食槽（18）的底端均匀焊接有卡块（17），进食沟（9）上设置有与卡块（17）相匹配的卡槽（16），且进食槽（18）的内侧壁设置有纳米陶瓷抗粘层。