一种青峪猪生态养殖圈舍

技术领域

[0001] 本实用新型涉及猪养殖技术领域，具体为一种青峪猪生态养殖圈舍。

背景技术

[0002] 青峪猪是四川通江县的地方猪种，属中熟、中型肉脂兼用型品种，青峪猪因其具有的耐粗饲、腹脂多、适应性强、雪花肉多、肉味香浓和口感细腻等优点而备受养殖户和消费者的欢迎。为了提高青峪猪的养殖质量，就需要用到一种生态养殖圈舍，但是现有的养殖圈舍在实际使用时还是存在以下几点问题：

1. 普通饲养青峪猪的养殖圈舍往往不能充分利用各种资源，不具备环保节能的优点，这不利于猪舍的长期推广使用；

2. 现有的猪生态养殖圈舍不易对进食槽进行清理；

3. 现有的青峪猪生态养殖圈舍还普遍存在着不易为猪创造一个适宜的休息环境的问题，这不利于猪的健康生长，猪的动物福利有待提高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种青峪猪生态养殖圈舍，以解决上述背景技术中提出的养殖舍不能充分利用各种资源、不易对进食槽进行清理以及猪福利有待提高的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种青峪猪生态养殖圈舍，包括调温机构、圈舍主体、加氧泵和再生槽，所述圈舍主体的底端安装有再生槽，且再生槽的一侧的底端均匀设置有排料管，再生槽的一端安装有加氧泵，加氧泵的输入端和再生槽内部的底端相连通，所述圈舍主体内部的两端皆设置有活动区，且活动区靠近再生槽一端圈舍主体的内部安装有休息室，休息室的两端皆设置有侧门，并且休息室上均匀安装有调温机构，所述休息室远离活动区的一端设置有进食沟，且进食沟内部的底端均匀安装有进食槽，所述圈舍主体内部底端的中间位置处设置有过道，且过道上均匀设置有倒粪口，倒粪口的一端铰接有密封盖，所述圈舍主体内部的顶端均匀安装有照明灯，圈舍主体的一端安装有PLC控制器，圈舍主体的顶端均匀铺设有太阳能电池板，太阳能电池板下方的圈舍主体上安装有蓄电池，且太阳能电池板的输出端通过光伏控制器和蓄电池的输入端电性连接。

[0005] 优选的，所述调温机构上依次设置有腔体、加热丝、温度传感器、进气管、电磁阀、鼓风机、导气板和均布罩，且腔体的底端设置有进气管，进气管上安装有电磁阀，并且腔体的顶端安装有鼓风机，鼓风机一端休息室内部的顶端焊接有导气板。

[0006] 优选的，所述腔体的内部焊接有加热丝，加热丝的纵截面呈蛇形，且腔体内部的一端安装有温度传感器。

[0007] 优选的，所述导气板的底端均匀安装有呈等间距排列的均布罩，均布罩和导气板之间构成螺纹连接，鼓风机的输出端和导气板的内部相连通，且鼓风机的输入端与腔体的内部相连通。

[0008] 优选的，所述活动区内部的底端均匀铺设有细沙，休息室内部的底端铺设有青石板，休息室上均匀设置有透明玻璃窗，倒粪口的底端均匀焊接有与再生槽内部相连通的导流管。

[0009] 优选的，所述进食槽的底端均匀焊接有卡块，进食沟上设置有与卡块相匹配的卡槽，且进食槽的内侧壁设置有纳米陶瓷抗粘层。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该青峪猪生态养殖圈舍通过安装有太阳能电池板、蓄电池、再生槽、密封盖、倒粪口和导流管，使得装置一方面可以通过光伏控制器的作用，将太阳能电池板吸收到的太阳能转换为电能储存在蓄电池中，以供装置利用，从而充分利用了自然能源，实现了节能的优点，另一方面工作人员可以将圈舍内部清理出来的粪便直接通过倒粪口倒入再生槽内部，这些粪便等物将直接渗入到再生槽内部填充的饲料中,由于养殖猪的食物来源主要是玉来、酒糟等,与此同时，启动加氧泵，为再生槽内部供给充足的氧气，这些食物经消化后形成的粪便与再生槽的饲料在有氧环境下发生发酵作用,经过几个月的时间，再生槽的饲料发酵并最终形成可直接投入使用的绿色肥料，最后利用相应的抽料泵通过排料管将其取出,即可投入养殖生产，从而充分利用了资源，实现了环保的优点，充分利用太阳能资源以及绿色循环处理技术也是未来农畜行业发展的必然趋势；

（2）、该青峪猪生态养殖圈舍通过安装有活动区、进食沟、卡块、卡槽和进食槽，且在活动区内部的底端均匀铺设有细沙，使得装置优化了自身的结构，一方面通过设置有活动区，且在活动区内部的底端均匀铺设有细沙，便于养殖猪在活动区进行诸如拱沙子之类的玩耍活动。拱土是猪的天性，让其随着天性玩乐，有利于使得猪保持开心的情绪，这样可以促进猪的健康生长，极大的提高了猪的福利，有利于其进一步长肉，，提高青峪猪肉质量。此处考虑到泥土不易清理，用细沙来代替，可以确保整个圈舍的环境，此外，青峪猪在拱沙子的同时会吃进去一部分，从而获得一定量微量元素的补充，有利于猪群健康。另一方面利用卡块和卡槽的配合作用，便于使用者将进食槽和进食沟进行拆卸和安装，从而便于使用者对进食槽进行定期清理和杀菌，从而保证了养殖猪的健康进食，增强了装置的功能性。

[0011] （3）、该青峪猪生态养殖圈舍通过安装有调温机构、鼓风机、腔体、加热丝、温度传感器、电磁阀、进气管、导气板和均布罩，使得装置优化了自身的性能，利用鼓风机、温度传感器和加热丝的配合作用，可以保证休息室内部的温度适宜，从而为养殖猪提供一个舒适的休息环境，便于其入睡，从而既保证了其不易生病，增强青峪猪体质，进一步提高猪肉品质。以上装置增强了生态养殖舍的实用性，有利于广泛推广。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型青峪猪生态养殖圈舍的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型青峪猪生态养殖圈舍的调温机构正视剖面结构示意图；

图3为本实用新型青峪猪生态养殖圈舍的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型青峪猪生态养殖圈舍的系统框图。

[0013] 图中：1、调温机构；101、鼓风机；102、腔体；103、加热丝；104、温度传感器；105、电磁阀；106、进气管；107、导气板；108、均布罩；2、圈舍主体；3、活动区；4、休息室；5、加氧泵；6、排料管；7、再生槽；8、过道；9、进食沟；10、侧门；11、PLC控制器；12、照明灯；13、太阳能电池板；14、蓄电池；15、导流管；16、卡槽；17、卡块；18、进食槽；19、密封盖；20、倒粪口。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015]   请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种青峪猪生态养殖圈舍，包括调温机构1、圈舍主体2、加氧泵5和再生槽7，圈舍主体2的底端安装有再生槽7，且再生槽7的一侧的底端均匀设置有排料管6，再生槽7的一端安装有加氧泵5，加氧泵5的输入端和再生槽7内部的底端相连通，圈舍主体2内部的两端皆设置有活动区3，且活动区3靠近再生槽7一端圈舍主体2的内部安装有休息室4，休息室4的两端皆设置有侧门10，并且休息室4上均匀安装有调温机构1，调温机构1上依次设置有腔体102、加热丝103、温度传感器104、进气管106、电磁阀105、鼓风机101、导气板107和均布罩108，且腔体102的底端设置有进气管106，进气管106上安装有电磁阀105，并且腔体102的顶端安装有鼓风机101，鼓风机101一端休息室4内部的顶端焊接有导气板107；

腔体102的内部焊接有加热丝103，加热丝103的纵截面呈蛇形，且腔体102内部的一端安装有温度传感器104；

导气板107的底端均匀安装有呈等间距排列的均布罩108，均布罩108和导气板107之间构成螺纹连接，鼓风机101的输出端和导气板107的内部相连通，且鼓风机101的输入端与腔体102的内部相连通；

使用时，当外接环境较为寒冷时，利用PLC控制器11控制加热丝103通电，利用加热丝103的高电阻属性使其产生热量，与此同时，启动鼓风机101，开启电磁阀105，使得鼓风机101将气体抽入腔体102内部实现加热，此外，温度传感器104会时刻监测腔体102内部的气体温度，并且将监测到的数据发送给PLC控制器11，一旦温度达到预设值，PLC控制器11就会控制加热丝103断电停止加热，保证了鼓风机101可以将适宜温度的气流抽入鼓风机101内部，再通过多个均布罩108的作用，均匀地吹向休息室4内部，实现了取暖作用，若是天气较为炎热，那么在开启休息室4上的门窗的同时，直接开启鼓风机101和电磁阀105，将促进休息室4内部的气体流通，实现了降温作用，从而为养殖猪提供一个舒适的休息环境，便于其入睡，从而既保证了其不易生病，增强青峪猪体质，进一步提高猪肉品质。

[0016] 休息室4远离活动区3的一端设置有进食沟9，且进食沟9内部的底端均匀安装有进食槽18，圈舍主体2内部底端的中间位置处设置有过道8，且过道8上均匀设置有倒粪口20，倒粪口20的一端铰接有密封盖19，圈舍主体2内部的顶端均匀安装有照明灯12，圈舍主体2的一端安装有PLC控制器11，圈舍主体2的顶端均匀铺设有太阳能电池板13，太阳能电池板13下方的圈舍主体2上安装有蓄电池14，且太阳能电池板13的输出端通过光伏控制器和蓄电池14的输入端电性连接，活动区3内部的底端均匀铺设有细沙，休息室4内部的底端铺设有青石板，休息室4上均匀设置有透明玻璃窗，倒粪口20的底端均匀焊接有与再生槽7内部相连通的导流管15；

使用时，一方面通过设置有活动区3，且在活动区3内部的底端均匀铺设有细沙，便于养殖猪在活动区3进行诸如拱沙子之类的玩了，拱土是猪的天性，让其随着天性玩乐，有利于使得猪保持开心的情绪，这样可以促进猪的健康生长，有利于其长肉，此处考虑到泥土不易清理，用细沙来代替，可以确保整个圈舍的环境，此外养殖猪在拱沙子的同时会吃进去一部分，从而获得一定量微量元素的补充，有利于猪群健康，另一方面工作人员可以将圈舍内部清理出来的粪便直接通过倒粪口20倒入再生槽7内部，这些粪便等物将直接渗入到再生槽7内部填充的饲料中,由于养殖猪的食物来源主要是玉来、酒糟等,与此同时，启动加氧泵5，为再生槽7内部供给充足的氧气，这些食物经消化后形成的粪便与再生槽7的饲料在有氧环境下发生发酵作用,经过几个月的时间，再生槽7的饲料发酵并最终形成可直接投入使用的绿色肥料，最后利用相应的抽料泵通过排料管6将其取出,即可投入养殖生产，从而充分利用了资源，实现了绿色循环、清洁环保的优点。

[0017] 进食槽18的底端均匀焊接有卡块17，进食沟9上设置有与卡块17相匹配的卡槽16，且进食槽18的内侧壁设置有纳米陶瓷抗粘层；

使其优化了装置的结构，利用卡块17和卡槽16的配合作用，便于使用者将进食槽18和进食沟9进行拆卸和安装，从而便于使用者对进食槽18进行定期清理和杀菌，从而保证了养殖猪的健康进食，有利于猪群健康生长；

温度传感器104的输出端通过导线与PLC控制器11的输入端电性连接，且PLC控制器11的输出端分别通过导线与加氧泵5、鼓风机101、加热丝103和电磁阀105的输入端电性连接，该加氧泵5的型号可为JY-03，该电磁阀105的型号可为SV1000，该PLC控制器11的型号可为FX1S-20MR-D，该温度传感器104的型号可为WRM-101，该鼓风机101的型号可为HCC-30S。

[0018]  工作原理：使用时，蓄电池14供电，工作人员可以在白天将猪赶去活动区3活动，保持其健康活力，具体使用时，通过设置有活动区3，且在活动区3内部的底端均匀铺设有细沙，便于养殖猪在活动区3进行诸如拱沙子之类的玩耍，拱土是猪的天性，让其随着天性玩乐，有利于使得猪保持开心的情绪，这样可以促进猪的健康生长，提高其福利，有利于其长肉。此处考虑到泥土不易清理，用细沙来代替，可以确保整个圈舍的环境，此外养殖猪在拱沙子的同时会吃进去一部分，从而获得一定量微量元素的补充，有利于猪群健康。同时，工作人员可以在夜晚将猪赶去休息室4睡觉休息，具体使用时，当外接环境较为寒冷时，利用PLC控制器11控制加热丝103通电，利用加热丝103的高电阻属性使其产生热量，与此同时，启动鼓风机101，开启电磁阀105，使得鼓风机101将气体抽入腔体102内部实现加热，此外，温度传感器104会时刻监测腔体102内部的气体温度，并且将监测到的数据发送给PLC控制器11，一旦温度达到预设值，PLC控制器11就会控制加热丝103断电停止加热，保证了鼓风机101可以将适宜温度的气流抽入鼓风机101内部，再通过多个均布罩108的作用，均匀地吹向休息室4内部，实现了取暖作用，若是天气较为炎热，那么在开启休息室4上的门窗的同时，直接开启鼓风机101和电磁阀105，将促进休息室4内部的气体流通，实现了降温作用，从而为养殖猪提供一个舒适的休息环境，便于其入睡，从而既保证了其不易生病，又便于其长肉，增强了装置的实用性，除此之外，工作人员可以将圈舍内部清理出来的粪便直接通过倒粪口20倒入再生槽7内部，这些粪便等物将直接渗入到再生槽7内部填充的饲料中,由于养殖猪的食物来源主要是玉来、酒糟等,与此同时，启动加氧泵5，为再生槽7内部供给充足的氧气，这些食物经消化后形成的粪便与再生槽7的饲料在有氧环境下发生发酵作用,经过几个月的时间，再生槽7的饲料发酵并最终形成可直接投入使用的绿色肥料，最后利用相应的抽料泵通过排料管6将其取出,即可投入养殖生产，从而充分利用了资源，实现了环保的优点，且通过光伏控制器的作用，可以将圈舍主体2顶端的太阳能电池板13吸收到的太阳能转换为电能储存在蓄电池14中，以供装置利用，从而充分利用了自然能源，实现了节能的优点。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。