1. 一种用于发酵床的翻耙机，包括发酵床主体（1）、箱体（5）、耙刀（10）和支座（17），其特征在于：所述发酵床主体（1）的两侧均设置有电动滑轨（2），且电动滑轨（2）的上方罩设有活动架（4），所述活动架（4）底部的四个拐角处均固定有支座（17），且支座（17）的底端均固定有万向轮（16），所述活动架（4）的一侧固定有控制面板（8），所述活动架（4）内部的两侧均设置有滑套（11），且滑套（11）均与电动滑轨（2）连接，所述活动架（4）的底端固定有液压伸缩杆（6），且液压伸缩杆（6）的输出端固定有固定框（3），所述固定框（3）的内部设置有转轴（9），且固定框（3）顶部的一端固定有电机（7），所述电机（7）的输出端通过皮带轮机构与转轴（9）连接，且转轴（9）上均匀设置有固定座（22），所述固定座（22）上均匀固定有耙刀（10），且耙刀（10）侧壁的内部均设置有碳钢加强层（24），所述碳钢加强层（24）的两侧均设置有抗压层（25），所述耙刀（10）的外侧均匀涂覆有油漆层（26），所述固定框（3）顶部的两端均固定有箱体（5），且箱体（5）的底部均匀设置有排气口（12），所述排气口（12）均通过导管与箱体（5）相连通。

2. 根据权利要求1所述的一种用于发酵床的翻耙机，其特征在于：所述箱体（5）内部的顶端均固定有风机（15），且箱体（5）内部的底端均设置有加热丝（13），所述箱体（5）内部的一侧均固定有温度传感器（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于发酵床的翻耙机，其特征在于：所述耙刀（10）远离固定座（22）的一端均设置有加固头（1001），且加固头（1001）均为合金材质。

4. 根据权利要求1所述的一种用于发酵床的翻耙机，其特征在于：所述支座（17）内部的一侧均固定有齿条（18），且支座（17）内部的中央位置处设置有活动杆（19），所述活动杆（19）的底部均匀通过复位弹簧（21）与支座（17）内部的底端连接。

5. 根据权利要求4所述的一种用于发酵床的翻耙机，其特征在于：所述活动杆（19）上通过连轴设置有齿轮（20），且齿轮（20）与齿条（18）咬合。

6. 根据权利要求1所述的一种用于发酵床的翻耙机，其特征在于：所述碳钢加强层（24）的内部均匀设置有加强筋（23），且加强筋（23）均呈“工”字型结构。