一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯

技术领域

本实用新型涉及农业养殖设备技术领域，具体为一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯。

背景技术

稻田养鱼应以水稻为主且兼顾养鱼，稻田养鱼后害虫大为减少，但难以将其完全消灭，有时仍需使用农药杀虫，多数农药对鱼有毒，易残留至鱼体内部，对后期的鱼的生长会有影响，因此需使用到相应的诱虫灯对其进行灭虫处理。利用光控诱虫收集昆虫或者将昆虫吸引到水面喂鱼，然后经过将含有丰富蛋白质的昆虫作为饲料喂鱼，既降低了养鱼成本，又提高了鱼肉的品质。

目前市面上的诱虫灯多种多样，但功能性较为单一，还存在以下几点问题需要改进：

- 现有的此类诱虫灯不便于调节太阳能电池板的角度，难以使其面向阳光进行充分蓄能，使诱虫灯不能长时间工作；

- 现有的此类诱虫灯不便于对开口进行闭合，导致害虫易出现逃跑的现象，灭虫效果一般；

- 现有的此类诱虫灯不便于对害虫尸体进行收集清理。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型的用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯，以解决上述背景技术中的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯，包括台体、旋转腔体、蓄能架台、太阳能电池板和灯体，所述台体顶端的中心位置处固定有旋转腔体，且旋转腔体的上方设有蓄能架台，并且蓄能架台底部的一侧设有蓄电池，蓄能架台顶端的中心位置处安装有太阳能电池板，太阳能电池板的输出端通过光伏控制器与蓄电池的输入端电连接，所述台体底端的中心位置处安装有诱捕罩，且诱捕罩顶部的中心位置处设有灯体，并且诱捕罩顶部的两内侧壁上皆设有开口，开口的一端延伸至诱捕罩的外部，所述诱捕罩内部的底端设有蓄液槽，且蓄液槽内部的一端设有清理结构。

优选的，所述旋转腔体一侧的内壁上铰接有螺旋辊，且旋转腔体一侧的外壁上设有旋柄，旋柄的一端延伸至旋转腔体的内部并与螺旋辊的一端固定连接。

优选的，所述螺旋辊一侧的旋转腔体内部铰接有齿盘，齿盘与螺旋辊相互啮合，且齿盘顶端的中心位置处固定有立柱，立柱的顶端延伸至旋转腔体的外部并与蓄能架台的底端固定连接。

优选的，所述诱捕罩外侧的台体底端安装有防护罩，且防护罩顶部的两外侧壁上皆固定有扇形定位板，并且扇形定位板远离防护罩一侧的台体底端皆固定有扇形承托框。

优选的，所述清理结构的内部依次设有承载网、连动框体、承载板条、扣柱以及扣槽，所述蓄液槽顶部的两内侧壁上皆固定有承载板条，且承载板条上方的蓄液槽内部设有连动框体，并且连动框体的内侧设有承载网。

优选的，所述承载板条顶部的中心位置处设有扣槽，且扣槽内部的中心位置处设有扣柱，扣柱的顶端延伸至扣槽的外部并与连动框体的底端固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯不仅提高了诱虫灯使用时的蓄能效果，提高了诱虫灯使用时的灭虫效果，而且提高了诱虫灯使用时的便捷性，延长了诱虫灯的工作时长；

- 通过设置有螺旋辊、旋柄、立柱以及齿盘，通过旋转旋柄，使其带动螺旋辊在旋转腔体的内部转动，因螺旋辊与齿盘相互啮合，齿盘则会缓慢进行转动，并经立柱带动蓄能架台同步进行转动，以便对太阳能电池板的角度进行调节，从而提高了诱虫灯使用时的蓄能效果；

- 通过设置有扇形承托框、扇形定位板以及防护罩，通过将防护罩套入至诱捕罩的外部，手动旋转防护罩，使扇形定位板旋入至扇形承托框的内部，以便将防护罩套装于诱捕罩的外部，并使其将开口闭合，以避免所诱捕的害虫出现逃跑的现象，从而提高了诱虫灯使用时的灭虫效果；

- 通过设置有承载网、连动框体、承载板条、扣柱以及扣槽，通过承载网的承载作用，以避免害虫尸体掉落至蓄液槽的底部，再通过拉动连动框体，使扣柱脱离出扣槽的内部，以便将连动框体拆离于承载板条的顶部，并快速对承载网顶部的害虫尸体进行清理，从而提高了诱虫灯使用时的便捷性。

附图说明

图1为本实用新型一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯的齿盘俯视放大结构示意图；

图3为本实用新型一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯的诱捕罩仰视放大结构示意图；

图4为本实用新型一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯的清理结构剖视放大结构示意图。

图中：1、台体；2、开口；3、扇形承托框；4、旋转腔体；5、螺旋辊；6、蓄能架台；7、蓄电池；8、太阳能电池板；9、立柱；10、旋柄；11、扇形定位板；12、诱捕罩；13、灯体；14、清理结构；1401、承载网；1402、连动框体；1403、承载板条；1404、扣柱；1405、扣槽；15、蓄液槽；16、防护罩；17、齿盘。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯，包括台体1、旋转腔体4、蓄能架台6、太阳能电池板8和灯体13，台体1顶端的中心位置处固定有旋转腔体4，旋转腔体4一侧的内壁上铰接有螺旋辊5，且旋转腔体4一侧的外壁上设有旋柄10，旋柄10的一端延伸至旋转腔体4的内部并与螺旋辊5的一端固定连接，螺旋辊5一侧的旋转腔体4内部铰接有齿盘17，齿盘17与螺旋辊5相互啮合，且齿盘17顶端的中心位置处固定有立柱9，立柱9的顶端延伸至旋转腔体4的外部并与蓄能架台6的底端固定连接，以便调节太阳能电池板8的角度；

且旋转腔体4的上方设有蓄能架台6，并且蓄能架台6底部的一侧设有蓄电池7，蓄能架台6顶端的中心位置处安装有太阳能电池板8，太阳能电池板8的输出端通过光伏控制器与蓄电池7的输入端电连接，台体1底端的中心位置处安装有诱捕罩12，诱捕罩12外侧的台体1底端安装有防护罩16，且防护罩16顶部的两外侧壁上皆固定有扇形定位板11，并且扇形定位板11远离防护罩16一侧的台体1底端皆固定有扇形承托框3，以便对开口2进行闭合；

且诱捕罩12顶部的中心位置处设有灯体13，并且诱捕罩12顶部的两内侧壁上皆设有开口2，开口2的一端延伸至诱捕罩12的外部，诱捕罩12内部的底端设有蓄液槽15，且蓄液槽15内部的一端设有清理结构14，清理结构14的内部依次设有承载网1401、连动框体1402、承载板条1403、扣柱1404以及扣槽1405，蓄液槽15顶部的两内侧壁上皆固定有承载板条1403，且承载板条1403上方的蓄液槽15内部设有连动框体1402，并且连动框体1402的内侧设有承载网1401，承载板条1403顶部的中心位置处设有扣槽1405，且扣槽1405内部的中心位置处设有扣柱1404，扣柱1404的顶端延伸至扣槽1405的外部并与连动框体1402的底端固定连接；

通过承载网1401的承载作用，以避免害虫尸体掉落至蓄液槽15的底部，再通过拉动连动框体1402，使扣柱1404脱离出扣槽1405的内部，以便将连动框体1402拆离于承载板条1403的顶部，并快速对承载网1401顶部的害虫尸体进行清理，提高诱虫灯使用时的便捷性。

工作原理：当诱虫灯使用时，首先由开口2将灭虫液注入至蓄液槽15的内部，通过旋转旋柄10，使其带动螺旋辊5在旋转腔体4的内部转动，因螺旋辊5与齿盘17相互啮合，齿盘17则会缓慢进行转动，并经立柱9带动蓄能架台6同步进行转动，以便对太阳能电池板8的角度进行调节，提高诱虫灯的蓄能效果，再通过操作外部开关打开灯体13，即可使其发出强光吸引害虫，以便对害虫进行诱捕处理，之后通过将防护罩16套入至诱捕罩12的外部，手动旋转防护罩16，使扇形定位板11旋入至扇形承托框3的内部，以便将防护罩16套装于诱捕罩12的外部，并使其将开口2闭合，以避免所诱捕的害虫出现逃跑的现象，提高诱虫灯使用时的灭虫效果，最后通过承载网1401的承载作用，以避免害虫尸体掉落至蓄液槽15的底部，再通过拉动连动框体1402，使扣柱1404脱离出扣槽1405的内部，以便将连动框体1402拆离于承载板条1403的顶部，并快速对承载网1401顶部的害虫尸体进行清理，提高诱虫灯使用时的便捷性，从而完成诱虫灯的使用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。