1. 一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯，包括台体（1）、旋转腔体（4）、蓄能架台（6）、太阳能电池板（8）和灯体（13），其特征在于：所述台体（1）顶端的中心位置处固定有旋转腔体（4），且旋转腔体（4）的上方设有蓄能架台（6），并且蓄能架台（6）底部的一侧设有蓄电池（7），蓄能架台（6）顶端的中心位置处安装有太阳能电池板（8），太阳能电池板（8）的输出端通过光伏控制器与蓄电池（7）的输入端电连接，所述台体（1）底端的中心位置处安装有诱捕罩（12），且诱捕罩（12）顶部的中心位置处设有灯体（13），并且诱捕罩（12）顶部的两内侧壁上皆设有开口（2），开口（2）的一端延伸至诱捕罩（12）的外部，所述诱捕罩（12）内部的底端设有蓄液槽（15），且蓄液槽（15）内部的一端设有清理结构（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯，其特征在于：所述旋转腔体（4）一侧的内壁上铰接有螺旋辊（5），且旋转腔体（4）一侧的外壁上设有旋柄（10），旋柄（10）的一端延伸至旋转腔体（4）的内部并与螺旋辊（5）的一端固定连接。

3. 根据权利要求2所述的一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯，其特征在于：所述螺旋辊（5）一侧的旋转腔体（4）内部铰接有齿盘（17），齿盘（17）与螺旋辊（5）相互啮合，且齿盘（17）顶端的中心位置处固定有立柱（9），立柱（9）的顶端延伸至旋转腔体（4）的外部并与蓄能架台（6）的底端固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯，其特征在于：所述诱捕罩（12）外侧的台体（1）底端安装有防护罩（16），且防护罩（16）顶部的两外侧壁上皆固定有扇形定位板（11），并且扇形定位板（11）远离防护罩（16）一侧的台体（1）底端皆固定有扇形承托框（3）。

5. 根据权利要求1所述的一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯，其特征在于：所述清理结构（14）的内部依次设有承载网（1401）、连动框体（1402）、承载板条（1403）、扣柱（1404）以及扣槽（1405），所述蓄液槽（15）顶部的两内侧壁上皆固定有承载板条（1403），且承载板条（1403）上方的蓄液槽（15）内部设有连动框体（1402），并且连动框体（1402）的内侧设有承载网（1401）。

6. 根据权利要求5所述的一种用于稻田养鱼的太阳能诱虫灯，其特征在于：所述承载板条（1403）顶部的中心位置处设有扣槽（1405），且扣槽（1405）内部的中心位置处设有扣柱（1404），扣柱（1404）的顶端延伸至扣槽（1405）的外部并与连动框体（1402）的底端固定连接。