一种用于稻田养鱼的栏鱼栅

技术领域

本实用新型涉及农业养殖技术领域，具体为一种用于稻田养鱼的栏鱼栅。

背景技术

稻田养鱼是一种以水稻种植为主，兼顾养鱼的生态农业，利用稻田水面养鱼，既可获得鱼产品，又可利用鱼吃掉稻田中的害虫和杂草，排泄粪肥，翻动泥土促进肥料分解，为水稻生长创造良好条件。为了防止逃鱼，在鱼种放养前，须在进、出水口设置较牢固鱼钻不出去的栏鱼栅。目前常使用的此类栏鱼栅在使用时通常需要借助外部工具对栏鱼栅进行固定，比如竹条、柳条、木棍，并且对栏鱼栅的固定需要消耗较多的体力，操作不够省力便捷，且易于损坏；其次，现有的此类栏鱼栅在使用时通常为固定结构，难以根据所需的养鱼范围对栏鱼栅进行相应的调节，因而使得栏鱼栅在使用时存在一定的不便性和局限性，不能反复使用；第三，现有的栏鱼栅在使用时通常仅在拐角位置处进行固定，该固定方式不够稳固，容易使得栏鱼栅在较大风力的影响下出现倾倒的情况，导致逃鱼。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于稻田养鱼的栏鱼栅，以解决上述背景技术中提出栏鱼栅在使用时固定费力，难以调节和稳固性不佳的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于稻田养鱼的栏鱼栅，包括固定框、固定底杆、第一插杆、固定结构和网体，所述固定框的底端固定有固定底杆，且内壁上固定有网体，所述固定框的顶端焊接有固定顶杆，且固定顶杆的外壁上皆固定有等间距的摩擦珠，所述网体两侧的固定框外壁上皆套装有等间距的连接绳，并且连接绳远离网体的一端固定有连接套，所述连接套的内部设置有拼接竖杆，且拼接竖杆底部的外壁上设置有固定结构。

优选的，所述固定底杆的底端皆固定有等间距的连接杆，且连接杆的底端固定有第一固定盘，并且第一固定盘的底端焊接有第一插杆。

优选的，所述固定结构的内部依次设置有环套、连接块、踏板、条形凸棱和固定环板，拼接竖杆底部的外壁上套装有环套。

优选的，所述环套下方的拼接竖杆外壁上固定有固定环板，固定环板与环套相互配合，且环套一侧的外壁上固定有连接块。

优选的，所述连接块远离环套的一端焊接有踏板，踏板的顶端皆固定有等间距的条形凸棱。

优选的，所述拼接竖杆的底端固定有第二固定盘，且第二固定盘的底端焊接有第二插杆。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该用于稻田养鱼的栏鱼栅不仅提高了栏鱼栅固定时的省力性与便捷性，实现了栏鱼栅使用时的拼接安装功能，而且减少了栏鱼栅使用时出现倾倒的情况：

- 通过设置有环套、连接块、踏板、条形凸棱和固定环板，向下踩踏踏板使其通过连接块带动环套向下运动，固定环板对环套进行限位，从而使得向下的力通过拼接竖杆驱动第二插杆插入土中，条形凸棱起到了防滑的作用，提高了栏鱼栅固定时的省力性与便捷性；

- 通过设置有拼接竖杆、连接套、连接绳，将拼接竖杆由下至上依次穿过连接套，使得相邻两组固定框之间的连接套皆通过拼接竖杆连接，连接套通过连接绳与固定框固定连接，从而实现了栏鱼栅使用时的拼接安装功能；

- 通过设置有连接杆、第一固定盘、第一插杆、固定顶杆和摩擦珠，固定底杆底端的第一固定盘对栏鱼栅所受到的推力进行分散，多组第一插杆插入土中提高了栏鱼栅的稳固性，同时，按压固定顶杆对栏鱼栅进行加固和扶正，减少了栏鱼栅使用时出现倾倒的情况，防止逃鱼。

附图说明

图1为本实用新型一种用于稻田养鱼的栏鱼栅的正视外观结构示意图；

图2为本实用新型一种用于稻田养鱼的栏鱼栅的侧视外观结构示意图；

图3为本实用新型一种用于稻田养鱼的栏鱼栅的连接套俯视放大结构示意图；

图4为本实用新型一种用于稻田养鱼的栏鱼栅的固定结构放大结构示意图。

图中：1、固定框；2、固定底杆；3、连接杆；4、第一固定盘；5、第一插杆；6、固定结构；601、环套；602、连接块；603、踏板；604、条形凸棱；605、固定环板；7、拼接竖杆；8、连接套；9、固定顶杆；10、摩擦珠；11、网体；12、连接绳；13、第二固定盘；14、第二插杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于稻田养鱼的栏鱼栅，包括固定框1、固定底杆2、第一插杆5、固定结构6和网体11，固定框1的底端固定有固定底杆2，且内壁上固定有网体11；

固定底杆2的底端皆固定有等间距的连接杆3，且连接杆3的底端固定有第一固定盘4，并且第一固定盘4的底端焊接有第一插杆5，用于提高栏鱼栅使用时的稳固性；

固定框1的顶端焊接有固定顶杆9，且固定顶杆9的外壁上皆固定有等间距的摩擦珠10，网体11两侧的固定框1外壁上皆套装有等间距的连接绳12，并且连接绳12远离网体11的一端固定有连接套8，连接套8的内部设置有拼接竖杆7，且拼接竖杆7底部的外壁上设置有固定结构6；

固定结构6的内部依次设置有环套601、连接块602、踏板603、条形凸棱604和固定环板605，拼接竖杆7底部的外壁上套装有环套601，环套601下方的拼接竖杆7外壁上固定有固定环板605，固定环板605与环套601相互配合，且环套601一侧的外壁上固定有连接块602，连接块602远离环套601的一端焊接有踏板603，踏板603的顶端皆固定有等间距的条形凸棱604；

使用者通过脚部向下踩踏踏板603，踏板603通过连接块602带动环套601向下运动，固定环板605对环套601进行限位，从而使得向下的力通过拼接竖杆7驱动第二插杆14插入土中，此时第二固定盘13与地面平齐，踏板603的设置提高了栏鱼栅固定时的便捷性，条形凸棱604起到了防滑的作用，且脚部踩踏的固定方式更为省力，提高了栏鱼栅固定时的省力性与便捷性；

拼接竖杆7的底端固定有第二固定盘13，且第二固定盘13的底端焊接有第二插杆14，用于拼接竖杆7的固定工作。

工作原理：使用时，使用者首先根据实际的养鱼范围对栏鱼栅进行拼接，在此过程中，使用者将拼接竖杆7由下至上依次穿过连接套8，使得相邻两组固定框1之间的连接套8皆通过拼接竖杆7连接，连接套8通过连接绳12与固定框1固定连接，从而实现了栏鱼栅的拼接安装功能，然后，使用者通过脚部向下踩踏踏板603，踏板603通过连接块602带动环套601向下运动，固定环板605对环套601进行限位，从而使得向下的力通过拼接竖杆7驱动第二插杆14插入土中，此时第二固定盘13与地面平齐，踏板603的设置提高了栏鱼栅固定时的便捷性，条形凸棱604起到了防滑的作用，且脚部踩踏的固定方式更为省力，提高了栏鱼栅固定时的省力性与便捷性，最后，11网体在不阻挡水源的情况下对栏鱼栅内部的鱼进行阻挡，避免了鱼游走且避免其他生物进入，在栏鱼栅的使用过程中，固定底杆2底端的第一固定盘4对栏鱼栅所受到的推力进行分散，多组第一插杆5插入土中提高了栏鱼栅使用时的稳固性，同时，使用者可通过按压固定顶杆9对栏鱼栅进行加固和扶正，提高了栏鱼栅使用时的稳固性，从而减少了栏鱼栅使用时出现倾倒的情况，完成用于稻田养鱼的栏鱼栅的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。