1. 一种用于稻田养鱼的栏鱼栅，包括固定框（1）、固定底杆（2）、第一插杆（5）、固定结构（6）和网体（11），其特征在于：所述固定框（1）的底端固定有固定底杆（2），且内壁上固定有网体（11），所述固定框（1）的顶端焊接有固定顶杆（9），且固定顶杆（9）的外壁上皆固定有等间距的摩擦珠（10），所述网体（11）两侧的固定框（1）外壁上皆套装有等间距的连接绳（12），并且连接绳（12）远离网体（11）的一端固定有连接套（8），所述连接套（8）的内部设置有拼接竖杆（7），且拼接竖杆（7）底部的外壁上设置有固定结构（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于稻田养鱼的栏鱼栅，其特征在于：所述固定底杆（2）的底端皆固定有等间距的连接杆（3），且连接杆（3）的底端固定有第一固定盘（4），并且第一固定盘（4）的底端焊接有第一插杆（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于稻田养鱼的栏鱼栅，其特征在于：所述固定结构（6）的内部依次设置有环套（601）、连接块（602）、踏板（603）、条形凸棱（604）和固定环板（605），所述拼接竖杆（7）底部的外壁上套装有环套（601）。

4. 根据权利要求3所述的一种用于稻田养鱼的栏鱼栅，其特征在于：所述环套（601）下方的拼接竖杆（7）外壁上固定有固定环板（605），固定环板（605）与环套（601）相互配合，且环套（601）一侧的外壁上固定有连接块（602）。

5. 根据权利要求4所述的一种用于稻田养鱼的栏鱼栅，其特征在于：所述连接块（602）远离环套（601）的一端焊接有踏板（603），踏板（603）的顶端皆固定有等间距的条形凸棱（604）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于稻田养鱼的栏鱼栅，其特征在于：所述拼接竖杆（7）的底端固定有第二固定盘（13），且第二固定盘（13）的底端焊接有第二插杆（14）。