本实用新型公开了一种稻田养鱼用自动投饵装置，包括储饵室、送料机构、支撑架、驱动电机和通料槽，所述储饵室的内部固定有支撑架，支撑架顶端的中心位置处安装有驱动电机，所述储饵室的底部安装有送料箱，且送料箱的内部设有送料机构，支撑架的底端固定有下料口，且下料口的一端延伸至送料箱的内部，所述送料箱的底端固定有限位轴，且限位轴的一侧设有旋转机构，所述限位轴的底端设有出料箱，且出料箱的内部安装有放置板，放置板的底部设有等间距的通孔，储饵室一侧的外壁上安装有无线接收器。本实用新型不仅实现了对不同类型的鱼饵进行均匀混合，定时定量精准均匀投送鱼饵，而且提高了鱼类的捕食面积和捕食效果。