一种稻田养鱼用自动投饵装置

技术领域

本实用新型涉及投饵装置技术领域，具体为一种稻田养鱼用自动投饵装置。

背景技术

目前，水产养殖业大多采用人工池塘养殖或采用养殖网、箱在水库或自然水体中进行人工养殖。众所周知，在水产养殖过程中，由于水生生物的排泄、残余饵料的分解等会在水体中产生大量的氨、氮、磷等物质，这些物质若不及时清除，则会污染水质，破坏水生生物的健康生长，而频繁的净化处理则成本太高。稻田养鱼是将水稻种植与鱼养殖有机结合在同一生态环境中的一种立体种养模式。可利用鱼类的摄食游动清除杂草、吞食水稻害虫，减少农药施放，同时稻田的生长呼吸所产生的一些有机物又可以作为鱼类的食物，达到互利的目的。

在进行日常养殖过程中，为了使鱼苗充分成长，当稻田中自然存在的鱼饵不足时，需要进行人工投饵以补充鱼苗生长所必须的食料。现如今随着养殖技术的发展，机器投饵已经替代了人工手工投饵，而发明人经过研究发现现有的自动投料装置在使用时仍有一些不足有待改进。具体问题有以下几点：

- 现有的此类投饵装置在使用时一般不便于混合不同类型的鱼饵，从而影响了投饵装置使用时的投送鱼饵的质量以及投饵效率；

- 现有的此类投饵装置在使用时一般不便于定时定量精确投送鱼饵，从而大大的影响了投饵装置使用时的可靠性以及稳定性；

- 现有的此类投饵装置在使用时一般不便于均匀投送鱼饵，大大的影响了鱼类捕食鱼饵的质量。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种稻田养鱼用自动投饵装置，以解决上述背景技术中提出投饵装置不便于混合不同类型的鱼饵，定时定量精确投送鱼饵，不便于均匀投送鱼饵的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种稻田养鱼用自动投饵装置，包括储饵室、送料机构、支撑架、驱动电机和通料槽，所述储饵室的内部固定有支撑架，且支撑架的两端皆与储饵室内壁固定有连接，支撑架顶端的中心位置处安装有驱动电机，且驱动电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴，并且第一转轴远离驱动电机的一端固定有第一连杆，所述第一连杆的顶端与储饵室内壁相铰接，第一连杆的表面套装有等间距的搅拌叶，所述储饵室的底部安装有送料箱，且送料箱的内部设有送料机构，所述支撑架的底端固定有下料口，且下料口的一端延伸至送料箱的内部，所述送料箱的底端固定有限位轴，且限位轴的一侧设有旋转机构，所述送料箱的底端设有出料口，且出料口的底端延伸至限位轴的内部，所述限位轴的底端设有出料箱，且出料箱的内部安装有放置板，并且放置板的两端与出料箱两侧壁弹性连接，所述放置板的底部设有等间距的通孔，且通孔延伸至出料箱的底端，储饵室的顶部设有两组进料口,储饵室一侧的外壁上安装有无线接收器，且无线接收器下方的储饵室外壁上安装有单片机，并且单片机的输出端与驱动电机的输入端电性连接。

优选的，所述出料箱的底部设有等间距的振动电机，且振动电机的顶端与放置板固定连接，放置板上方的出料箱内部设有通料槽。

优选的，所述送料机构的内部依次设置有送料电机、第二转轴、第二连杆以及螺旋叶，所述送料箱内部靠近下料口的一端安装有送料电机，且送料电机的输出端通过联轴器安装有第二转轴。

优选的，所述第二转轴远离送料电机的一端固定有第二连杆，且第二连杆的一端与送料箱内壁相铰接，第二连杆的表面套装有螺旋叶。

优选的，所述旋转机构的内部依次设置有皮带、旋转电机、第三转轴、从动轮、轴承以及主动轮，所述储饵室底部靠近限位轴的一端安装有旋转电机，且旋转电机的输出端通过联轴器安装有第三转轴，并且第三转轴远离旋转电机的一端固定有主动轮。

优选的，所述限位轴的表面套装有轴承，且轴承的两侧与出料箱的顶端固定连接，出料箱的顶端套装有从动轮，并且从动轮的表面缠绕有皮带，且皮带延伸至主动轮的表面。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该稻田养鱼用自动投饵装置不仅实现了对不同类型的鱼饵进行均匀混合，定时定量精准均匀投送鱼饵，而且提高了鱼类的捕食面积和捕食效果；

- 通过无线接收器接收信号，反馈至单片机打开驱动电机，由第一转轴带动第一连杆旋转，从而带动搅拌叶转动，实现了对不同类型的鱼饵进行均匀混合，鱼类捕食营养均衡，加快鱼类生长速率；

- 通过设置有送料电机、第二转轴、第二连杆以及螺旋叶，通过单片机打开送料电机,第二转轴带动第二连杆转动，从而带动螺旋叶旋转，将鱼饵螺旋搅出，通过控制送料电机的转速，来调节鱼饵的释放量，实现了鱼饵定时定量精准投送，减少了多余鱼饵的浪费，提高了鱼饵投送的效率；

- 通过设置有皮带、旋转电机、第三转轴、从动轮、轴承以及主动轮，通过单片机打开旋转电机，由第三转轴带动主动轮旋转，带动皮带转动，使从动轮旋转，在轴承的传动下和限位轴限位下，出料箱旋转，实现了投饵装置均匀投送鱼饵，提高了鱼类的捕食面积和捕食效果，从而方便了各种鱼类便捷的捕食。

附图说明

图1为本实用新型稻田养鱼用自动投饵装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型稻田养鱼用自动投饵装置的送料机构剖视放大结构示意图；

图3为本实用新型稻田养鱼用自动投饵装置的旋转机构剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型稻田养鱼用自动投饵装置的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型稻田养鱼用自动投饵装置的系统框架结构示意图。

图中：1、储饵室；2、送料机构；201、送料电机；202、第二转轴；203、第二连杆；204、螺旋叶；3、下料口；4、支撑架；5、搅拌叶；6、第一连杆；7、进料口；8、无线接收器；9、单片机；10、第一转轴；11、驱动电机；12、送料箱；13、出料口；14、限位轴；15、旋转机构；1501、皮带；1502、旋转电机；1503、第三转轴；1504、从动轮；1505、轴承；1506、主动轮；16、振动电机；17、通孔；18、放置板；19、出料箱；20、通料槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种稻田养鱼用自动投饵装置，包括储饵室1、送料机构2、支撑架4、驱动电机11和通料槽20，储饵室1的内部固定有支撑架4，且支撑架4的两端皆与储饵室1内壁固定有连接，支撑架4顶端的中心位置处安装有驱动电机11，驱动电机11的型号为MR-J2S-10A，单片机9的输出端与驱动电机11的输入端电性连接，且驱动电机11的输出端通过联轴器安装有第一转轴10，并且第一转轴10远离驱动电机11的一端固定有第一连杆6，第一连杆6的顶端与储饵室1内壁相铰接，第一连杆6的表面套装有等间距的搅拌叶5；

使用时通过无线接收器8接收信号，反馈至单片机9打开驱动电机11，由第一转轴10带动第一连杆6旋转，从而带动搅拌叶5转动，实现了对不同类型的鱼饵进行均匀混合，鱼类捕食营养均衡，加快增长速率；

储饵室1的底部安装有送料箱12，且送料箱12的内部设有送料机构2，送料机构2的内部依次设置有送料电机201、第二转轴202、第二连杆203以及螺旋叶204，送料箱12内部靠近下料口3的一端安装有送料电机201，送料电机201的型号为MR-J1S-10A，单片机9的输出端与送料电机201的输入端电性连接，且送料电机201的输出端通过联轴器安装有第二转轴202，第二转轴202远离送料电机201的一端固定有第二连杆203，且第二连杆203的一端与送料箱12内壁相铰接，第二连杆203的表面套装有螺旋叶204；

使用时通过单片机9打开送料电机201,第二转轴202带动第二连杆203转动，从而带动螺旋叶204旋转，将鱼饵螺旋搅出，通过控制送料电机201的转速，来调节鱼饵的释放量，实现了鱼饵定时定量精准投送，减少了多余鱼饵的浪费，提高了鱼饵投送的效率；

支撑架4的底端固定有下料口3，且下料口3的一端延伸至送料箱12的内部，送料箱12的底端固定有限位轴14，且限位轴14的一侧设有旋转机构15；

旋转机构15的内部依次设置有皮带1501、旋转电机1502、第三转轴1503、从动轮1504、轴承1505以及主动轮1506，储饵室1底部靠近限位轴14的一端安装有旋转电机1502，旋转电机1502的型号为MR-J3S-10A，单片机9的输出端与旋转电机1502的输入端电性连接，且旋转电机1502的输出端通过联轴器安装有第三转轴1503，并且第三转轴1503远离旋转电机1502的一端固定有主动轮1506，限位轴14的表面套装有轴承1505，且轴承1505的两侧与出料箱19的顶端固定连接，出料箱19的顶端套装有从动轮1504，并且从动轮1504的表面缠绕有皮带1501，且皮带1501延伸至主动轮1506的表面；

使用时通过单片机9打开旋转电机1502，由第三转轴1503带动主动轮1506旋转，带动皮带1501转动，使从动轮1504旋转，在轴承1505的传动下和限位轴14限位下，出料箱19旋转，实现了投饵装置均匀投送鱼饵，提高了鱼类的捕食面积和捕食效果，从而方便了各种鱼类便捷的捕食；

送料箱12的底端设有出料口13，且出料口13的底端延伸至限位轴14的内部，限位轴14的底端设有出料箱19，出料箱19的底部设有等间距的振动电机16，振动电机16的型号为HC-SFS102，单片机9的输出端与振动电机16的输入端电性连接，且振动电机16的顶端与放置板18固定连接，放置板18上方的出料箱19内部设有通料槽20，且出料箱19的内部安装有放置板18，并且放置板18的两端与出料箱19两侧壁弹性连接，放置板18的底部设有等间距的通孔17，且通孔17延伸至出料箱19的底端，储饵室1的顶部设有两组进料口7,储饵室1一侧的外壁上安装有无线接收器8，无线接收器8的型号为UWA-BR100，单片机9的输入端与无线接收器8的输出端电性连接，且无线接收器8下方的储饵室1外壁上安装有单片机9，并且单片机9的输出端与驱动电机11的输入端电性连接。

工作原理：使用时，外接电源，首先通过工作人员将鱼饵由进料口7倒入储饵室1的内部，无线接收器8接收信号，反馈至单片机9打开驱动电机11，由第一转轴10带动第一连杆6旋转，从而带动搅拌叶5转动，实现对不同类型的鱼饵进行均匀混合，鱼类捕食营养均衡，加快增长速率，混合后的鱼饵通过支撑架4流入下料口3的内部，滑落至送料箱12内部，由单片机9打开送料电机201,第二转轴202带动第二连杆203转动，从而带动螺旋叶204旋转，将鱼饵螺旋搅出，通过控制送料电机201的转速，实现鱼饵定时定量精准投送，减少多余鱼饵的浪费，提高鱼饵投送的效率，之后鱼饵经过出料口13滑落限位轴14内部，再滑落至通料槽20内部，最后通过单片机9打开旋转电机1502，由第三转轴1503带动主动轮1506旋转，带动皮带1501转动，使从动轮1504旋转，在轴承1505的传动下和限位轴14限位下，出料箱19旋转，打开振动电机16对放置板18表面的鱼饵进行振动，鱼饵由通孔17滑落至水面，实现投饵装置均匀投送鱼饵，提高鱼类的捕食面积和捕食效果，从而方便各种鱼类便捷的捕食，来完成投饵装置的使用工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。