1. 一种稻田养鱼用自动投饵装置，包括储饵室（1）、送料机构（2）、支撑架（4）、驱动电机（11）和通料槽（20），其特征在于：所述储饵室（1）的内部固定有支撑架（4），且支撑架（4）的两端皆与储饵室（1）内壁固定有连接，支撑架（4）顶端的中心位置处安装有驱动电机（11），且驱动电机（11）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（10），并且第一转轴（10）远离驱动电机（11）的一端固定有第一连杆（6），所述第一连杆（6）的顶端与储饵室（1）内壁相铰接，第一连杆（6）的表面套装有等间距的搅拌叶（5），所述储饵室（1）的底部安装有送料箱（12），且送料箱（12）的内部设有送料机构（2），所述支撑架（4）的底端固定有下料口（3），且下料口（3）的一端延伸至送料箱（12）的内部，所述送料箱（12）的底端固定有限位轴（14），且限位轴（14）的一侧设有旋转机构（15），所述送料箱（12）的底端设有出料口（13），且出料口（13）的底端延伸至限位轴（14）的内部，所述限位轴（14）的底端设有出料箱（19），且出料箱（19）的内部安装有放置板（18），并且放置板（18）的两端与出料箱（19）两侧壁弹性连接，所述放置板（18）的底部设有等间距的通孔（17），且通孔（17）延伸至出料箱（19）的底端，储饵室（1）的顶部设有两组进料口（7），储饵室（1）一侧的外壁上安装有无线接收器（8），且无线接收器（8）下方的储饵室（1）外壁上安装有单片机（9），并且单片机（9）的输出端与驱动电机（11）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种稻田养鱼用自动投饵装置，其特征在于：所述出料箱（19）的底部设有等间距的振动电机（16），且振动电机（16）的顶端与放置板（18）固定连接，放置板（18）上方的出料箱（19）内部设有通料槽（20）。

3. 根据权利要求1所述的一种稻田养鱼用自动投饵装置，其特征在于：所述送料机构（2）的内部依次设置有送料电机（201）、第二转轴（202）、第二连杆（203）以及螺旋叶（204），所述送料箱（12）内部靠近下料口（3）的一端安装有送料电机（201），且送料电机（201）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（202）。

4. 根据权利要求3所述的一种稻田养鱼用自动投饵装置，其特征在于：所述第二转轴（202）远离送料电机（201）的一端固定有第二连杆（203），且第二连杆（203）的一端与送料箱（12）内壁相铰接，第二连杆（203）的表面套装有螺旋叶（204）。

5. 根据权利要求1所述的一种稻田养鱼用自动投饵装置，其特征在于：所述旋转机构（15）的内部依次设置有皮带（1501）、旋转电机（1502）、第三转轴（1503）、从动轮（1504）、轴承（1505）以及主动轮（1506），所述储饵室（1）底部靠近限位轴（14）的一端安装有旋转电机（1502），且旋转电机（1502）的输出端通过联轴器安装有第三转轴（1503），并且第三转轴（1503）远离旋转电机（1502）的一端固定有主动轮（1506）。

6. 根据权利要求5所述的一种稻田养鱼用自动投饵装置，其特征在于：所述限位轴（14）的表面套装有轴承（1505），且轴承（1505）的两侧与出料箱（19）的顶端固定连接，出料箱（19）的顶端套装有从动轮（1504），并且从动轮（1504）的表面缠绕有皮带（1501），且皮带（1501）延伸至主动轮（1506）的表面。