1. 一种装配式锚杆框架护坡结构，其特征在于：所述护坡结构由混凝土框格梁一（1）、混凝土框格梁二（2）和固定锚组装形成，所述混凝土框格梁一（1）为“I”字形结构，所述“I”字形结构的两端中心处设有矩形槽口（5），两个所述“I”字形结构一端对接后其矩形槽口形成正方形槽口（6），所述正方形槽口（6）用于安装所述固定锚；所述混凝土框格梁二（2）包括成一体结构的“一”字形横梁（7）和对称安装在所述横梁两侧的“凹”字形联锁块（8），当两个所述“I”字形结构一端对接后刚好可以放入其中一个“凹”字形的联锁块（8）中。

2. 根据权利要求1所述的一种装配式锚杆框架护坡结构，其特征在于：所述固定锚包括锚杆（3）和螺母（4），所述锚杆（3）插入所述正方形槽口（6）中并通过所述螺母（4）锁紧。

3. 根据权利要求2所述的一种装配式锚杆框架护坡结构，其特征在于：所述锚杆（3）上设有垫片（9）。

4. 权利要求1~3任意一项所述的装配式锚杆框架护坡结构的施工方法，其特征在于：包括以下步骤：

（1）根据需要护坡的坡面的坡度和面积来确定预制的混凝土框格梁一、混凝土框格梁二和固定锚的大小和数量；

（2）清理坡面杂物及不合格土，对坡面内的坑、槽、沟进行回填处理，并进行震捣、整平；

（3）在处理好的坡面上定位，安装混凝土框格梁一、混凝土框格梁二和固定锚，形成网状护坡结构；

（4）在网状护坡结构的网格内回填表土，清理坡面整平后在表土面播撒花草籽。