1. 一种适用于顶管工程的预制矩形管廊模具，其特征在于：包括两块活动侧模、两块活动端模、内模、底膜和滑轨；所述底膜位于由两块侧模和两块端模构成的模腔内，所述内模位于由两块侧模、两块端模和底模构成的模腔内；所述活动侧模与所述底膜铰接；所述活动侧模底部和所述活动端模底部设有用于在所述滑轨上滑动的滑轮；所述滑轨包括横向滑轨和纵向滑轨，所述横向滑轨和所述纵向滑轨分别沿所述活动侧模和所述活动端模在该管廊模具的设置方向布置。

2. 根据权利要求1所述的一种适用于顶管工程的预制矩形管廊模具，其特征在于：所述活动侧模包括侧模框、推送架和侧模框底座，所述侧模框固定在所述侧模框底座上，所述侧模框底座通过铰耳与所述底膜铰接，所述推送架固定在所述侧模框底座上，并且所述推送架一端连接所述侧模框，所述侧模框底座底部设有沿所述横向滑轨移动的滑轮。

3. 根据权利要求1所述的一种适用于顶管工程的预制矩形管廊模具，其特征在于：所述活动端模包括端模面板，所述端模面板采用平行移动式门框开模结构，所述端模面板底部设有沿所述纵向滑轨移动滑轮。

4. 根据权利要求3所述的一种适用于顶管工程的预制矩形管廊模具，其特征在于：所述端模面板和所述内膜连接处设有锁紧装置。

5. 根据权利要求1所述的一种适用于顶管工程的预制矩形管廊模具，其特征在于：所述内模包括左侧板、右侧板、上底板和下底板连接而成，并且相邻板之间设有翼板。

6. 根据权利要求5所述的一种适用于顶管工程的预制矩形管廊模具，其特征在于：所述左侧板和所述右侧板之间设有伸缩装置一。

7. 根据权利要求6所述的一种适用于顶管工程的预制矩形管廊模具，其特征在于：所述左侧板与其下侧翼板之间设有伸缩装置二，所述右侧板与其下侧翼板之间设有伸缩装置三。

8. 根据权利要求7所述的一种适用于顶管工程的预制矩形管廊模具，其特征在于：所述伸缩装置一、所述伸缩装置二、所述伸缩装置三为丝杆或油缸。

9. 根据权利要求5所述的一种适用于顶管工程的预制矩形管廊模具，其特征在于：所述内模底部设有转角装置，所述转角装置分别与所述下底板和所述底膜连接。

10. 根据权利要求1~9任意一项所述的一种适用于顶管工程的预制矩形管廊模具，其特征在于：所述管廊模具还包括内膜支撑架，所述内膜支撑架为可升降结构，并且所述内膜支撑架从一侧活动端模伸入到所述内膜中。