1. 一种带排水孔和清洁通道的路缘石，其特征在于：包括路缘石本体，所述本体内部中心处开设有排水通道，所述排水通道上方贯穿所述本体顶部开设有清洁槽；所述路缘石本体两侧分别开设有若干个排水口，所述排水口与所述排水通道连通。

2. 根据权利要求1所述的一种带排水孔和清洁通道的路缘石，其特征在于：所述排水通道的直径为100~150mm。

3. 根据权利要求1所述的一种带排水孔和清洁通道的路缘石，其特征在于：所述清洁槽的宽度为30~35mm。

4. 根据权利要求1所述的一种带排水孔和清洁通道的路缘石，其特征在于：每侧排水口的数量为3个或4个。

5. 根据权利要求1~4任意一项所述的一种带排水孔和清洁通道的路缘石，其特征在于：所述路缘石本体顶部一侧边缘处设有宽度为50mm的坡面，所述坡面角度为45°。

6. 根据权利要求5所述的一种带排水孔和清洁通道的路缘石，其特征在于：所述路缘石表面设有黄白相间的警示条纹。