1. 一种无线网络信标帧同步的方法，其特征在于，所述方法用于主机和若干个从机之间的信标报文传输，包括以下步骤：

步骤1，计算某次信标报文传输中，从机接收信标报文的时间提前量；

步骤2，根据所述时间提前量与时间提前量标准值的比较结果确定从机接收下一个信标报文较步骤1的信标报文的延时；

步骤3，根据步骤2所述的延时，计算再下一个信标报文的接收时间；

步骤4，返回步骤1进行迭代。

2. 根据权利要求1所述的一种无线网络信标帧同步的方法，其特征在于，所述步骤1中的时间提前量为：

T1=t1-t0-T0

其中，t1表示从机接收到主机发送的信标报文的时刻，t0表示从机启动接收信标报文的时刻，T0表示所述信标报文的理论传输时间。

3. 根据权利要求1所述的一种无线网络信标帧同步的方法，其特征在于，所述步骤1中的时间提前量为：

T1=t1-t0-T0-T5

其中，t1表示从机接收到主机发送的信标报文的时刻，t0表示从机启动接收信标报文的时刻，T0表示所述信标报文的理论传输时间，T5表示主机发送信标报文的延迟时间。

4. 根据权利要求1所述的一种无线网络信标帧同步的方法，其特征在于，

当所述时间提前量大于所述时间提前量标准值时，所述从机接收下一个信标报文较步骤1的信标报文的延时T3=T3+T4；

否则，所述从机接收下一个信标报文较步骤1的信标报文的延时T3=T3-T4；

其中T4表示调整步长，为预设固定值，T4小于时间提前量标准值。

5. 根据权利要求1所述的一种无线网络信标帧同步的方法，其特征在于，所述步骤3中的再下一个信标报文的接收时间为：

t0=t0+T3

其中，t0表示从机启动接收信标报文的时刻，T3表示从机接收下一个信标报文较步骤1的信标报文的延时。