本发明涉及一种无线网络信标帧同步的方法。所述方法用于主机和若干个从机之间的信标报文传输，包括以下步骤：步骤1，计算某次信标报文传输中，从机接收信标报文的时间提前量；步骤2，根据所述时间提前量与时间提前量标准值的比较结果确定从机接收下一个信标报文较步骤1的信标报文的延时；步骤3，根据步骤2所述的延时，计算再下一个信标报文的接收时间；步骤4，返回步骤1进行迭代。本发明不需要主机和从机先校正时钟，实现简单，实用于资源很少的CPU使用。