一种便携式鱼类运输箱

技术领域

本实用新型涉及水产运输技术领域，具体为一种便携式鱼类运输箱。

背景技术

鱼类作为较为普遍的一种水产，深受人们的喜爱，但随着人们生活水平的不断提高，人们对食用的鱼类的要求也越来越高，尤其是鱼类的新鲜度，为了满足这一消费需求，鱼类在捕捞过后需要对其进行装箱运输至较远的地方进行销售或者加工，因而需要使用到一种便携式鱼类运输箱。

现今市场上的此类鱼类运输箱种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的，鱼类在运输过程中往往需要运输多种不同种类的鱼类，但难以将不同种类的鱼类混合运输，因此需要多个运输箱分别装载进行运输，导致运输箱的使用量较大且造成运输的不便；

- 现有的此类鱼类运输箱在运输的过程中容易产生颠簸导致箱体内部的水溅出，同时运输产生的震动容易使箱体内部的水体不断的晃动，运输箱内的鱼类易受到刺激，因而存在改进的空间；

- 现有的此类鱼类运输箱在使用时箱体内部容易积留鱼鳞类的残留物，并且箱体底部拐角处的污垢清理较麻烦，存在一定的不便性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便携式鱼类运输箱，以解决上述背景技术中提出鱼类运输箱难以同时运输多种鱼类，箱体内部水容易溅出晃动，箱体内部污垢清理不便的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便携式鱼类运输箱，包括运输箱体、固定板、活动网体、分隔结构和泡沫浮球，所述运输箱体两侧的内壁上皆固定有固定板，且固定板顶端的两侧皆设置有安装插孔，并且固定板一侧的外壁上设置有分隔结构，所述运输箱体顶端的两侧皆设置有收纳槽，且收纳槽上方的运输箱体顶端设置有盖体，并且运输箱体一侧的外壁上安装有推杆，所述运输箱体两侧的外壁上皆设置有排水管，且排水管两侧的运输箱体外壁上皆安装有移动轮。

优选的，所述固定板内侧的运输箱体内壁上设置有活动网体，且活动网体的顶端固定有折叠手柄，折叠手柄与收纳槽相互配合。

优选的，所述固定板的顶端设置有铁丝网，且铁丝网的底端皆固定有等间距的泡沫浮球。

优选的，所述分隔结构的内部依次设置有燕尾插槽、燕尾插杆和分隔板，固定板一侧的外壁上设置有燕尾插槽。

优选的，所述燕尾插槽的内部设置有燕尾插杆，燕尾插杆与燕尾插槽相互配合，且相邻燕尾插槽之间的运输箱体内部设置有分隔板，分隔板的两端皆与燕尾插杆固定连接，并且分隔板的内部设置有溢水孔。

优选的，所述铁丝网的两侧皆固定有安装插杆，安装插杆的底端延伸至安装插孔的内部，安装插杆与安装插孔相互配合。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该便携式鱼类运输箱不仅满足了运输不同种类的鱼类的需求，减少了运输过程中水的飞溅，而且提高了运输箱内污垢清理时的便捷性；

- 通过设置有燕尾插槽、燕尾插杆、分隔板和溢水孔，按压分隔板将其放置在运输箱体的内部，使得分隔板两侧的燕尾插杆卡入固定板外壁上的燕尾插槽中，分隔板将运输箱体内部的空间分成两个独立的存放空间，两个独立的空间在分隔板的作用下互不干涉，并且溢水孔的设置保证了两个空间中水位的一致性，从而满足了运输不同种类的鱼类的需求；

- 通过设置有安装插孔、安装插杆、泡沫浮球和铁丝网，按压安装插杆使其卡入安装插孔的内部，使得铁丝网覆盖在运输箱体的顶部，由于泡沫浮球具有一定的浮力，使得铁丝网浮在水面上，水分子在铁丝网内部的孔洞中形成水膜，同时泡沫浮球对颠簸产生的水的震动进行缓冲，从而减少了运输过程中水的飞溅，保证了水体整体的平稳性，减少运输过程中水体颠簸对鱼类造成的强烈刺激反应；

- 通过设置有活动网体、收纳槽和折叠手柄，将鱼类取出后将运输箱体内部的水通过排水管导出，拉动折叠手柄使其远离收纳槽，同时将折叠手柄向上提起使其带动活动网体远离运输箱体，运输箱体内部的鱼鳞类杂物和污垢在运输箱体的作用下被取出，从而提高了运输箱内污垢清理时的便捷性。

附图说明

图1为本实用新型一种便携式鱼类运输箱的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种便携式鱼类运输箱的俯视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种便携式鱼类运输箱的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种便携式鱼类运输箱的分隔结构放大结构示意图。

图中：1、运输箱体；2、固定板；3、活动网体；4、移动轮；5、收纳槽；6、盖体；7、溢水孔；8、推杆；9、折叠手柄；10、排水管；11、安装插孔；12、分隔结构；1201、燕尾插槽；1202、燕尾插杆；1203、分隔板；13、安装插杆；14、泡沫浮球；15、铁丝网。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种便携式鱼类运输箱，包括运输箱体1、固定板2、活动网体3、分隔结构12和泡沫浮球14，运输箱体1两侧的内壁上皆固定有固定板2，且固定板2顶端的两侧皆设置有安装插孔11，并且固定板2一侧的外壁上设置有分隔结构12；

分隔结构12的内部依次设置有燕尾插槽1201、燕尾插杆1202和分隔板1203，固定板2一侧的外壁上设置有燕尾插槽1201，燕尾插槽1201的内部设置有燕尾插杆1202，燕尾插杆1202与燕尾插槽1201相互配合，且相邻燕尾插槽1201之间的运输箱体1内部设置有分隔板1203，分隔板1203的两端皆与燕尾插杆1202固定连接，并且分隔板1203的内部设置有溢水孔7；

工作人员首先按压分隔板1203将其放置在运输箱体1的内部，使得分隔板1203两侧的燕尾插杆1202卡入固定板2外壁上的燕尾插槽1201中，分隔板1203将运输箱体1内部的空间分成两个独立的存放空间，两个独立的空间在分隔板1203的作用下互不干涉，并且溢水孔7的设置保证了两个空间中水位的一致性，从而满足了运输不同种类的鱼类的需求；

固定板2内侧的运输箱体1内壁上设置有活动网体3，且活动网体3的顶端固定有折叠手柄9，折叠手柄9与收纳槽5相互配合，用于污垢的快速清理工作；

固定板2的顶端设置有铁丝网15，且铁丝网15的底端皆固定有等间距的泡沫浮球14，铁丝网15的两侧皆固定有安装插杆13，安装插杆13的底端延伸至安装插孔11的内部，安装插杆13与安装插孔11相互配合，用于减少水体的溅出；

运输箱体1顶端的两侧皆设置有收纳槽5，且收纳槽5上方的运输箱体1顶端设置有盖体6，并且运输箱体1一侧的外壁上安装有推杆8，运输箱体1两侧的外壁上皆设置有排水管10，且排水管10两侧的运输箱体1外壁上皆安装有移动轮4。

工作原理：使用时，工作人员首先按压分隔板1203将其放置在运输箱体1的内部，使得分隔板1203两侧的燕尾插杆1202卡入固定板2外壁上的燕尾插槽1201中，分隔板1203将运输箱体1内部的空间分成两个独立的存放空间，两个独立的空间在分隔板1203的作用下互不干涉，并且溢水孔7的设置保证了两个空间中水位的一致性，从而满足了运输不同种类的鱼类的需求，然后，工作人员往运输箱体1的内部注入适量的水，再将鱼类放入分隔板1203两侧的运输箱体1内部，接着，按压安装插杆13使其卡入安装插孔11的内部，使得铁丝网15覆盖在运输箱体1的顶部，由于泡沫浮球14具有一定的浮力，使得铁丝网15浮在水面上，接着，将盖体6盖合，推动推杆8使得运输箱体1在移动轮4的作用下进行运输工作，在鱼类的运输过程中，水分子在铁丝网15内部的孔洞中形成水膜，同时泡沫浮球14对颠簸产生的水的震动进行缓冲，从而减少了运输过程中水的飞溅，保证了水体整体的平稳性，减少运输过程中水体颠簸对鱼类造成的强烈刺激反应；最后，将鱼类取出后将运输箱体1内部的水通过排水管10导出，拉动折叠手柄9使其远离收纳槽5，同时将折叠手柄9向上提起使其带动活动网体3远离运输箱体1，运输箱体1内部的鱼鳞类杂物和污垢在运输箱体1的作用下被取出，从而提高了污垢清理时的便捷性，完成便携式鱼类运输箱的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。