本实用新型公开了一种自动感应锐器盒，包括承重板、第一箱体、第二箱体和盖体，所述第二箱体内部一端的一侧焊接有微型电机，且微型电机的顶端旋转有第一丝杆，所述第二箱体内部另一端的一侧旋转有第二丝杆。本实用新型通过安装有重力传感器、微型电机、丝杆和螺纹筒实现在盛满锐器时自动关闭的功能，通过重力传感器感应所放置的锐器的重力信息，并将该重力信息传送给单片机进行处理，当锐器的重力总和达到一定量时，单片机工作带动微型电机工作，微型电机带动丝杆转动，丝杆外侧壁上均匀设置的外螺纹与螺纹筒内侧壁上均匀设置的内螺纹相互配合，使得螺纹筒在丝杆的外侧移动，螺纹筒下降带动盖体关闭。