1. 一种自动感应锐器盒，包括承重板（7）、第一箱体（12）、第二箱体（14）和盖体（15），其特征在于：所述第二箱体（14）内部一端的一侧焊接有微型电机（19），且微型电机（19）的顶端旋转有第一丝杆（17），所述第二箱体（14）内部另一端的一侧旋转有第二丝杆（20），且第二丝杆（20）和第一丝杆（17）的外侧均固定有螺纹筒（16），所述第一丝杆（17）和皮带轮机构（21）之间通过皮带轮机构（21）固定连接，所述螺纹筒（16）的顶端之间铰接有盖体（15），所述第二箱体（14）内部底端的两端均焊接有固定板（1），且固定板（1）的内部均设置有滑槽（3），所述固定板（1）底部的一侧均铰接有第一支撑杆（2），所述滑槽（3）的顶端均滑动有第二支撑杆（4），且第二支撑杆（4）的底端均安装有与滑槽（3）相互配合的滑块（5），所述滑块（5）之间固定有连接杆（22），所述第二箱体（14）内部一侧底端的中间位置处焊接有电动推杆（6），所述第一支撑杆（2）和第二支撑杆（4）的顶端之间铰接有承重板（7），且承重板（7）的内部皆均匀设置有重力传感器（8），所述承重板（7）的顶端焊接有第一箱体（12），且第一箱体（12）内部的底端均匀安装有卡槽（18），所述卡槽（18）的顶端均卡合有挡板（13），且挡板（13）的底端均安装有与卡槽（18）相互配合的卡块（9），所述挡板（13）的两侧均安装有弹簧（23），且弹簧（23）的一侧均安装有压板（24），所述第二箱体（14）一端的一侧安装有控制面板（10），且控制面板（10）的内部安装有单片机（11），所述微型电机（19）和电动推杆（6）的输入端通过导线与单片机（11）的输出端电性连接，所述重力传感器（8）的输出端通过导线与单片机（11）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种自动感应锐器盒，其特征在于：所述第一支撑杆（2）和第二支撑杆（4）通过转轴构成转动结构，第一支撑杆（2）关于滑槽（3）的中心线对称分布。

3. 根据权利要求1所述的一种自动感应锐器盒，其特征在于：所述电动推杆（6）与连接杆（22）为一体结构，连接杆（22）通过滑块（5）与滑槽（3）构成滑动结构，滑槽（3）的长度小于固定板（1）的长度。

4. 根据权利要求1所述的一种自动感应锐器盒，其特征在于：所述挡板（13）通过卡槽（18）和卡块（9）与第一箱体（12）卡合连接，卡槽（18）在第一箱体（12）内部的底端呈等间距排列，挡板（13）的宽度小于第一箱体（12）的宽度。

5. 根据权利要求1所述的一种自动感应锐器盒，其特征在于：所述盖体（15）与螺纹筒（16）铰合连接，且盖体（15）的长度与第二箱体（14）的长度一致。

6. 根据权利要求1所述的一种自动感应锐器盒，其特征在于：所述螺纹筒（16）的内侧壁呈螺纹槽结构，第一丝杆（17）和第二丝杆（20）的外侧壁呈螺纹槽结构，螺纹筒（16）的直径大于第一丝杆（17）和第二丝杆（20）的直径。