1. 一种用于微生物培养的培养筒，其特征在于：包括下端封闭上端敞开的筒体和与所述筒体上端敞开端部相配合的盖体，在所述筒体内部空间自下而上的划分为培养基质腔和气体腔，所述培养基质腔用于容纳适宜微生物生长的培养基，所述气体腔用于容纳适宜微生物生长的适宜气体，在所述筒体内还设置有气体置换装置，所述气体置换装置用于将使所述气体腔内的气体置换为新的适宜气体。

2. 如权利要求1所述的培养筒，其特征在于：所述气体置换装置包括置换组件和气体排出组件，所述气体排出组件用于连通所述气体腔与筒体的外部空间，所述置换组件用于推动所述气体腔内气体，使所述气体腔内的气体由所述气体排出组件排出到所述筒体外。

3. 如权利要求2所述的培养筒，其特征在于：所述气体排出组件包括连通管，所述连通管一端与所述气体腔连通，另一端穿过所述筒体与所述筒体的外部空间相连通。

4. 如权利要求3所述的培养筒，其特征在于：在所述连通管上还设置有截止阀。

5. 如权利要求3所述的培养筒，其特征在于：在所述连通管上还设置有单向导通装置，使所述连通管在由所述筒体内至所述筒体外的方向上单向导通。

6. 如权利要求5所述的培养筒，其特征在于：所述单向导通装置设置在所述连通管上靠近所述气体腔的一端。

7. 如权利要求3-6任意一项所述的培养筒，其特征在于：所述连通管沿所述气体腔的内壁竖向布置，所述连通管的下端与所述培养基质腔的上缘间隙配合，所述连通管的上端穿过所述筒体上端部分形成排气嘴。

8. 如权利要求3-6任意一项所述的培养筒，其特征在于：所述连通管包括穿出段和竖直段，所述竖直段沿所述筒体的外壁竖向布置，所述穿出段一端位于所述筒体内，与所述培养基质腔的上缘间隙配合，另一端穿出所述筒体外，与所述竖直段的下端相连，所述穿出段在自所述筒体内至筒体外的方向上向下倾斜。

9. 一种培养系统，其特征在于：包括权利要求1-8任意一项所述的培养筒。

10. 一种微生物培养方法，其特征在于：采用权利要求1-8任意一项所述的培养筒进行微生物的培养。