1. 一种用于微生物培养培养筒的气体置换装置，其特征在于：包括置换组件和气体排出组件，所述气体排出组件用于连通所述培养筒的气体腔与培养筒筒体的外部空间，所述置换组件用于推动所述气体腔内气体，使所述气体腔内的气体由所述气体排出组件排出到所述筒体外。

2. 如权利要求1所述的气体置换装置，其特征在于：所述气体排出组件包括连通管，所述连通管一端与所述气体腔连通，另一端穿过所述筒体与所述筒体的外部空间相连通。

3. 如权利要求2所述的气体置换装置，其特征在于：在所述连通管上还设置有单向导通装置，使所述连通管在由所述筒体内至所述筒体外的方向上单向导通，所述单向导通装置设置在所述连通管上靠近所述气体腔的一端。

4. 如权利要求3所述的气体置换装置，其特征在于：所述连通管包括穿出段和竖直段，所述竖直段沿所述筒体的外壁竖向布置，所述穿出段一端位于所述筒体内，与所述培养基质腔的上缘间隙配合，另一端穿出所述筒体外，与所述竖直段的下端相连，所述穿出段在自所述筒体内至筒体外的方向上向下倾斜，在所述穿出段与所述竖直段之间连接有向下弯曲的U型弯管。

5. 如权利要求1-4任意一项所述的气体置换装置，其特征在于：所述置换组件包括推板和设置在所述推板上侧的推杆，所述推杆竖直设置，并穿过所述盖体，所述推杆与所述盖体之间为滑动密封配合，所述推板与所述气体腔的侧壁滑动密封配合。

6. 如权利要求5所述的气体置换装置，其特征在于：所述推杆内设置有自上而下贯穿推杆的通孔，并且所述通孔贯穿所述推板，在所述推杆上端可拆卸的设置有用于封闭所述通孔的封堵盖。

7. 如权利要求6所述的气体置换装置，其特征在于：所述所述推板的下侧面为中部向上凸起锥形状，所述推杆的通孔位于所述推板下侧锥形面的顶部。

8. 如权利要求7所述的气体置换装置，其特征在于：在所述推板的下侧设置有若干沿母线方向的导流槽，各根所述导流槽圆周均布；通过导流槽的设置，进一步的提高培养基液在圆周方向上的分散均匀性。

9. 如权利要求8所述的气体置换装置，其特征在于：在所述通孔对应的所述推板下侧还设置有与所述通孔相连的喷头，所述喷头用于将液体培养基质喷洒成雾状。

10. 一种用于微生物培养的培养筒，其特征在于：包括下端封闭上端敞开的筒体和与所述筒体上端敞开端部相配合的盖体，在所述筒体内部空间自下而上的划分为培养基质腔和气体腔，所述培养基质腔用于容纳适宜微生物生长的培养基，所述气体腔用于容纳适宜微生物生长的适宜气体，在所述筒体内还设置有权利要求1-9任意一项所述的气体置换装置。